Лекция 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Садово-парковое строительство – это комплекс мероприятий по решению задач правового, инженерного, агротехнического, эстетического, организационного, эксплуатационно-хозяйственного, экономического характера, направленных на создание объектов озеленения различного назначения. Это сложный и длительный процесс, связанный не только с подготовкой проектносметной документации, но и с процессом создания объекта: строительством, содержанием и ремонтом основных устройств и конструктивных элементов объекта, формированием насаждений и уходом за ними.

Строительство объекта – это комплекс работ, проводимых в соответствии с проектом на территории, отведенной градостроительными документами. Все виды работ при строительстве производятся в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Эксплуатация объекта, т.е. процесс его использования и содержания следующий за процессом строительства. Это производственный процесс, включающий комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений.

Составной частью эксплуатации являются текущий и капитальный ремонт. Текущий ремонт состоит из работ по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками, по уходу за газонами, дорогами и площадками различного назначения, малыми архитектурными формами, водоемами, оборудованием и т.д. Капитальный ремонт – это комплекс работ по полному или частичному восстановлению зеленых насаждений и всех конструктивных элементов.

Садово-парковое строительство обладает глубокой спецификой в отличие от всех других видов строительства. Выполнение всех видов работ регламентируется по срокам сезона, что связано в первую очередь с особенностями жизнедеятельности растений. По своей значимости и сложности объекты также подразделяют на категории: I - очень сложные объекты общегородского значения (мемориальные комплексы, крупные парки, лесопарки); II - сложные по природным условиям объекты районного значения (парка, стадионы); III - массовые объекты озеленения (сады, скверы, бульвары, жилые территории).

Все устройства и конструктивные элементы садово-паркового объекта подразделяются на элементы А) объемные – растительные группировки, сооружения; Б) плоскостные – газоны, площадки, дорожки, водоемы. 5 - растительность – основной компонент, включающий различные типы садовопарковых насаждений – солитеры, группы, аллеи, куртины, массивы деревьев, кустарников, травянистых растений, газоны, цветники; - садово-парковые дороги, тропы, площадки различного назначения; - малые архитектурные формы и садово-парковое оборудование – беседки, перголы, навесы, трельяжи, урны, скамейки, осветительные устройства; - сооружения инженерного характера – открытые лотки для отвода талых и дождевых вод, колодцы, дренажи, устройства хозяйственного водопровода. 3. водоемы. Неотъемлемой частью садово-паркового объекта является почвенный субстрат, как основа нормальной жизнедеятельности насаждений.

В соответствии со СНиП III-10-75 (Часть III «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ» Глава 10 «Благоустройство территорий») подготовка территорий к строительству должна выполняться в следующей технологической последовательности: 1. на территориях, свободных от построек и зеленых насаждений: - снятие растительного грунта на направлениях временного поверхностного водоотвода и в местах выполнения земляных работ, вывоз или обвалование этого грунта; Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, срезается, перемещается в специально выделенные места и складируется. Следует предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания. В зависимости от климатических подрайонов растительный грунт для озеленения должен заготавливают путем снятия верхнего покрова почвы на глубину: 7 - 20 см - при подзолистых почвах; до 25 см - при буроземных и сероземных почвах; 60 - 80 см - при каштановых и черноземных почвах.

После снятия растительного грунта должен быть обеспечен поверхностный водоотвод со строительной площадки (в соответствии с рекомендациями СНиП); 2. на территориях, занятых зелеными насаждениями принимается следующая последовательность: - в соответствии с дендропланом выделяются сохраняемые массивы зеленых насаждений. Их ограждают общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, предохраняют от повреждений. Низкие и широкие кроны частично обрезают. Кроны кустарников связывают. Отдельно стоящие кусты пересаживают. При наличии хорошего травостоя дернину нарезают, складируют и сохраняют для дальнейшего использования; - выкопка и вывоз деревьев и кустарников намеченных по дендроплану для озеленения других территорий; - валка и разделка стволов, уборка пней и кустарников; Расчистка территории от деревьев может выполняться с разделкой деревьев на месте или последующей вывозкой бревен или с разделкой поваленных деревьев в стороне, в том числе может применяться валка деревьев с корнем. Корчевку пней производят корчевателями или пнедробилками. Уборку выкорчеванных пней производят бульдозерами. - очистка растительного слоя от корней. 6 Производится сразу же после уборки территории от пней и бревен параллельными проходами корчевателей с уширенными отвалами. Изъятые корни и кусты удаляют с расчищаемой территории в специально отведенные места для вывоза или сжигания. - далее – в приведенной выше последовательности. 3. На территориях, занятых постройками и коммуникациями сначала проводят мероприятия по сохранению ценной растительности и дернины, а затем придерживаются следующей последовательности работ: - прокладка инженерных коммуникаций, обеспечивающих нормальную работу объектов и сооружений в данном районе, отключение электроэнергии, связи, газа, воды, теплоснабжения и канализации в зонах производства работ; - снятие, вывоз или обвалование растительного грунта в местах сноса построек, дорог, тротуаров, площадок, вскрытия и удаления подземных коммуникаций, засыпка траншей и ям; - снос наземной части зданий и сооружений; - снос подземной части зданий и сооружений; - засыпка траншей и котлованов. С целью удаления из почвенного слоя инертных и вяжущих строительных материалов, органических остатков растительности, старых фундаментов и стен разрушенных зданий и сооружений, проводится очистка участка строительства от мусора. Особое внимание обращается на возможность использования отходов для засыпки понижений или в качестве строительных материалов. Материалы неорганического происхождения (щебень, шлак, высевки, камни и т.д.), собранные при очистке, используют при строительстве дорог, для засыпки различных понижений. Материалы органического происхождения частично могут использоваться как добавки к растительным грунтам. Засыпка понижений, особенно глубоких, такими материалами запрещается. Грунты, содержащие большое количество извести, пропитанные битумом, асфальтом, состоящие из бытового мусора, для планировки непригодны. Их необходимо удалить с участка. Все, что не пригодится на данном участке, вывозится на свалку. При погрузке используется автокран. Приемка территорий после их расчистки и подготовки к благоустройству осуществляется с учетом следующих требований: - наземные и подземные здания и сооружения, подлежащие сносу, должны быть ликвидированы. Места ликвидации подземных сооружений должны быть засыпаны грунтом и уплотнены; - должен быть выполнен временный водоотвод, исключающий затопление и переувлажнение отдельных мест и всей территории застройки в целом; - зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой территории, должны быть надежно предохранены от возможных повреждений в процессе строительства. Пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой территории должны быть вывезены, ликвидированы или складированы в специально отведенных местах; - растительный грунт должен быть собран в специально отведенных местах, окучен и укреплен; 7 - земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объеме. Насыпи и выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и спрофилированы до проектных отметок.

При озеленении городских территорий встречаются - естественные почвы, соответствующие данной местности; - почвы, вышедшие из сельхозпользования. Подготовительные агротехнические работы выполняются после проведения мероприятий по вертикальной планировки территории. Пригодность растительного грунта для озеленения устанавливается лабораторно. Почва объекта должна соответствовать следующим агротехническим требованиям: - плотность не более 5 – 20 кг/см2 , наличие пор; - рыхлая мелкокомковатая структура (с размером «зерна» почвы не менее 0,5 – 1 см); - наличие питательных веществ; - отсутствие видимой засоренности сорняками и мусором. Плодородными считаются почвы с содержанием в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг доступного для растений азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора и окиси калия. Очени низкая степень обеспеченности почв – менее 1% гумуса, менее 3 мг Р2О5 и 4 мг К2О и N. На городских объектах озеленения встречаются 5 групп грунтов: - естественный плодородный грунт, не нуждающийся в добавлении растительной земли; - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона – не менее 10 см); - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% объема (слой основания газона – не менее 15 см); - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 75% объема (слой основания газона – не менее 20 см); - грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания газона 20 см, при этом средняя потребность в растительной земле – 2,5 тыс.м3 на 1га озеленяемой территории). Улучшение механического состава грунта осуществляют введением добавок (песок, торф, известь и т.д.) при расстилке растительного грунта путем 2 и 3-кратного перемешивания грунта и добавок. Почвы могут быть различными по типу и механическому составу, степени плодородия, засоленности, наличию мусора и сорняков. Во многих случаях почвы отсутствуют, а территории представляют собой бывшие свалки бытового мусора, различные карьеры. Эти территории требуют мероприятий по улучшению или созданию почв. Рыхлые насыпные городские почвы и природные почвогрунты часто нуждаются в известковании, что способствует образованию и сохранению комковатой структуры почвы, а так же нейтрализует излишнюю кислотность, связывая вредные кислоты.