Лекция 3 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ САДОВО-ПАРКОВЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

В балансе территории объектов различного типа дорожная сеть и площадки занимают от 10 до 20% площади территории. На садово-парковых объектах выделяют 6 классов дорог, дорожек, аллей. I класс — главные дороги и аллеи - распределяют основные потоки посетителей, являются основными маршрутами движения. Главная аллея в городском парке должна обеспечить пропускную способность до 400...600 чел./час в выходные дни; ширина аллеи - от 30 м. Покрытия должны быть прочными и декоративными. II класс — второстепенные дороги, дорожки, аллеи, для соединения различных узлов объекта, равномерного распределения посетителей, подходов к главным маршрутам движения, площадкам, видовым точкам. Покрытия должны быть декоративными. III класс — дополнительные дороги, дорожки, тропы для соединения второстепенных планировочных элементов, подходов к сооружениям, к цветникам, являются «ответвлениями» от главных и второстепенных маршрутов. Интенсивность движения значительно ниже. Конструкции и покрытия делают упрощенными. IV класс — велосипедные дороги и тропы в парках и лесопарках. Должны иметь прочные устойчивые конструкции. V класс — дороги для конной езды. Должны иметь специальные типы покрытий. VI класс — хозяйственные дороги и проезды, для ограниченного движения автотранспорта, средств механизации, поливомоечных машин, для перевозки материалов и оборудования по текущему и капитальному ремонту парка, для подвозки товаров к торговым точкам и т.п. Конструкции и покрытия из прочных твердых материалов, выдерживающих большие нагрузки. Для крупных объектов характерны все 6 классов аллей и дорог, для небольших - дорожки первых трех классов. По основным и второстепенным дорогам допускается эпизодический проезд автотранспорта и средств малой механизации. Пропускная способность дорог и аллей определяется, исходя из единовременной емкости объекта, которая рассчитывается на посещаемость в выходной день в час пик (11... 12 часов дня). Общая ширина дороги рассчитывается по формуле S = I/Р х0,75, где I— интенсивность движения посетителей по одной аллее, чел./час; Р — пропускная способность одной полосы; принимается в среднем 300... 400 чел./га; 0,75 — ширина одной полосы движения, м. Площадки в парках в соответствии с назначением подразделяются на категории: тихого и активного отдыха, детские, спортивные, хозяйственные. Типы конструкций и покрытий зависят от нагрузок, посещаемости, интенсивности движения, частоты проводимых мероприятий.

Дорожкам придается двускатный или односкатный профиль. Продольные уклоны зависят от материала покрытий и ширины дорожек. На дорожках с мягким покрытием уклоны должны быть больше. При строительстве дорожек и площадок применяют естественные, природные и искусственные материалы, в основном - отходы промышленности. Строительство дорожек и площадок требует больших затрат труда и материалов; на 1 га дорог в парке требуется до 3 тыс. кубометров песка, щебня и др. компонентов. Большое значение имеет изыскание местных ресурсов для их строительства, использование строительного мусора, излишков грунта от земляных работ. По санитарно-техническим требованиям покрытие дорог должно быть беспыльным, ровным, удобным для ходьбы, не ярким по цвету, сочетаемым с окружением. Твердое верхнее покрытие выполняют из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или клинкера и кирпича, деревянных торцовых элементов. Мягкое покрытие состоит из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной, декоративной с отсутствием пылимости в сухую погоду и размокаемости во время атмосферных осадков или искусственного интенсивного полива. Плиточные покрытия являются наиболее индустриальным видом садово-парковых дорожных конструкций. Плиточное покрытие способствует доступу воздуха и влаги в почву, что положительно влияет на развитие растений, упрощает ремонт дорог. Меняя рисунок укладки плит, интервалы между ними, можно добиться разнообразия и придать определенную привлекательность парковому участку. По строительным материалам плиточные покрытия можно подразделить на искусственные бетонные и плитки из естественного камня. Наиболее дешевым материалом для декоративных покрытий являются бетонные плитки. Они прочны, гигиеничны, эстетически привлекательны, если к бетону добавить различные красители. Форма плиток разнообразна: квадратная, прямоугольная, трапециевидная, шестигранная, круглая и т. д. Размеры плиток могут быть различные. Получила распространение и керамическая плитка размером 20x20см и толщиной 1,5 см. По форме может быть квадратной, прямоугольной, шестигранной. Применяется для создания долговечных, различных рисунков и цвета покрытий. Плитки из естественного камня получают путем специальной обработки различных каменных пород: а) крупные (40-80 см) плоские плиты свободной конфигурации и разного цвета; мелкие камни (8-15 см) типа булыжника различного цвета; тесаные или другими, способами обработанные камни разных формы, величины и цвета; б) блоки типа брусчатки, мраморные и гранитные околы разных величины, формы и оттенков. Все указанные виды искусственных изделий из естественного камня в основном применяют при реставрации старых парков и скверов, имеющих историческое значение, а также для устройства покрытий наиболее парадных мест. Покрытия из дерева являются относительно недолговечными и непрочными в эксплуатации на открытом воздухе, однако при антисептической обработке вполне применимы на вспомогательных участках дорожек с комбинированными покрытиями. В настоящее время применимы покрытия из нескольких материалов, разнообразных по цвету, фактуре и форме элементов. В качестве таких материалов могут быть взяты гравий, булыжник, гранитный и кирпичный щебень, декоративный песок и т. д.

Использование таких покрытий значительно снижает стоимость дорожек и площадок более чем на 10-20% 3.2. Элементы дорожных одежд. Технология укладки покрытий Конструкция дорожек и площадок состоит из нескольких конструктивных элементов (слоев) «дорожной одежды». 1. - дорожное земляное основание (полотно, «ложе», «корыто») - воспринимает нагрузки от движения пешеходов и транспорта. Устраивают путем срезки грунта на глубину, равную толщине всей дорожной одежды или насыпкой грунта до проектных отметок. 2. - подстилающий или упруго влагоемкий слой - служит своеобразным дренажом на глинистых грунтах, аккумулирует влагу, снижает нагрузку на полотно, обеспечивает теплоизоляцию основания. Выполняется из крупно-зернистого песка, гравия или смеси упруго влагоемких материалов с пиритовыми огарками (коэфф. фильтрации не менее 3м/сут). 3. - основание — главный несущий элемент дороги и площадки, определяющий степень прочности и долговечности всей дорожной одежды. Устраивают из прочных инертных материалов. 4. – изоляционный слой толщиной до 5 см – сохраняет долговечность верхнего покрытия, препятствует проникновению спецсмеси верхнего покрытия в инертный материал основания, аккумулирует влагу и постепенно передает ее в верхний слой. Выполняется из упруго-влагоемких материалов. Может быть выполнен из геотекстиля из полипропиленовой мононити. 5. - верхнее покрытие - воспринимает нагрузки от движения пешеходов. На участке с твердой и ровной почвой можно обойтись устройством гравийно-песчаной подушки, мягкая почва может потребовать устройства бетонного основания. В тяжелых глинистых, суглинистых и супесчаных почвах необходимо устройство дренажа. На ровных участках достаточно уложить дренажную подоснову: - для рыхлых почв – слой песка с гравием толщиной 15-30см, - для глинистых – на песок укладывается слой щебня, гравия, бутового камня, битого кирпича. При выраженных перепадах дорожки соединяют с общей дренажной системой. Тип покрытия определяется условиями его применения по видам нагрузок, перспективной интенсивности движения, наличием и составом транспортных потоков, категориями дорог, наличием местных материалов и т.д. 1.Покрытия из бетонных плит, изготовленных индустриальным способом - наиболее дешевый материал. Бетонные плитки изготавливают методами прессования, вибропрессования, вибропроката, вибролитья, ручным способом. Форма плиток и их размеры чрезвычайно разнообразны. Российским стандартом (ГОСТ-17608) установлены размеры плит 25x25, 37,5x37,5, 50x50, 37,5x25, 50x25, 50x37,5, 70x37,5, 75x50 и др. Толщина 4 - 6 см. Допускается изготовление плиток 20x20 см толщиной в 3,5 см. Плитки могут иметь разные цвета, за счет введения в бетон красителей, цветных цементов, цветного песка. На поверхности может наноситься декоративный орнамент. Существуют плитки с обнаженным заполнителем. 2.Покрытия из монолитного бетона. Из бетона легко получить криволинейные очертания дорожки, изменить ее ширину, придать масштабность пространству нанесением рисунка, имитирующего плитки требуемого размера и с обнаженным заполнителем. Монолитный бетон нашел применение в комбинированных покрытиях, являющихся связующим элементом между поверхностями с покрытиями из других материалов. Основной недостаток - трудоемкость работ, трудности при ремонте. 3. Покрытия из естественного камня - наиболее декоративны и привлекательны. Разнообразны по фактуре поверхности, рисунку, цвету, форме. 4. Покрытия из кирпича - один из старейших типов, применяемых в Европе. Менее долговечны, чем камень и бетон, дорогостоящи и трудоемки по исполнению. Устраиваются из клинкерного кирпича размером 220х110x65 мм. Кирпич применим в комбинированных покрытиях. 5. Покрытия из дерева недолговечны и используются очень ограниченно. В качестве материалов используются доски, деревянные, толстые блоки, бруски, торцовые шашки, кругляки из бревен. 6. Покрытия из специальных смесей различных материалов (песок, гравий, доменный шлак, кирпичный, гранитный, известняковый щебни мелких фракций, известьпушонка, гарь шлаковая, пиритовые огарки, гранитная крошка). 3.3. Эксплуатация садово-парковых дорожек и площадок и плоскостных спортивных сооружений. Устройство плоскостных спортивных сооружений: нормативы, типы покрытий и их конструкции Дорожно-тропиночная сеть должна находиться при постоянном сохранении и правильном ее содержании, что подразумевает проведение таких работ, как уборка, полив и промывка покрытий, удаление сорняков, уход за бровками и бордюрами, добавка инертных материалов верхнего слоя с укаткой полотна сооружений, текущий и капитальный ремонт. В зимний период дорожки и площадки следует постоянно убирать от снега и наледи. Такие меры дают возможность безопасного их использования прохожими, а также сохранения верхнего покрова дорожной одежды. Рыхлый снег на дорожках шириной до 2,5...3 м убирают с помощью специальных машин. На широких аллеях и площадках снег убирают с помощью малогабаритных тракторов со щетками. Уплотненный или окученный снег убирают с помощью фронтального ковша, погрузчика с вывозкой на малогабаритных машинах-самосвалах или самоходных тележках. Ежедневно дорожки очищают от различного бытового мусора, который складывают в мусорные контейнеры. При сильном потеплении и таянии снега движение по дорожкам и площадкам с мягким (щебеночным) покрытием становится невозможным, так как оно приводит к порче верхнего слоя. Поэтому такие дорожки временно закрывают и делают около них предупредительные надписи, устанавливают указатели и аншлаги, ограждения. После очистки от снега и льда и просыхания покрытий, дорожки и площадки открывают для посетителей. На местах с поверхностными плывунами или ручейками, временно отводящими талые воды, следует укладывать временные щитовые мостики, деревянные или металлические, которые могут бить использованы после просушки дорожек и для других целей или в осен-не-весеннее время следующего периода. Для ускорения таяния снег рыхлят на обочинах дорожек и площадок и разбрасывают по газону. Образовавшийся лед скалывают, освобождают от него крышки ливневых колодцев канализации или дренажа и дают возможность свободного стока талой воды. В случае отсутствия канализационной или дренажной сети на объекте сток воды обеспечивают по поверхностным уклонам с устройством временных канавок до ближайшего городского, ливневого колодца или водоприемника (пруд, озеро, река) внутри объекта. 19 В теплое весеннее и летнее время дорожно-тропиночную сеть очищают от бытового мусора, опавших листьев, мелких камней, пакетов стекла 1...2 раза в день. Расстановка мусорных ящиков и контейнеров зависит от интенсивности объекта посещения, средней замусоренности объекта на единицу площади, например на 100 м2 , и расстояния перемещения мусора разными способами. Все это должно быть учтено при планировании приобретения оборудования и его расстановке. Уборка широких аллей, парковых дороге твердым покрытием осуществляется специальными уборочными машинами. Небольшие дорожки убирают с помощью щеток на малогабаритных тракторах или вручную стальными метлами от края дорожек или площадок к середине с захватом и перемещением только мусора. В течение лета дорожки и площадки систематически поливают, чтобы создать комфортные условия для отдыха и движения. Дорожные одежды с мягким верхним покрытием поливают (в жаркое время) умеренно, чтобы не размыть поверхность покрытия, ежедневно из расчета 3...5 л/м2 , что позволяет сбить пыль. Аллеи и проезды с твердым покрытием поливают из поливомоечных машин 1...2 раза в день со смывом пыли и удалением ее в ливневую сеть. Детские и спортивные площадки с мягким покрытием поливают ежедневно 2.. .3 раза из шлангов с распылителями, средством «дождевания» из расчета 5.. .8 л/м2 . Борьба с выросшими сорняками на дорожках и площадках проводится механическим или химическим способами. Механический способ заключается в прополке и подрезке специальными скребками и мотыжками неприхотливых, быстроразмножающихся трав, таких как птичья гречишка, одуванчик, подорожник и др. Эти работы очень трудоемки, малоэффективны, кроме того, разрушают верхний дорожный покров. Более эффективен химический способ — внесение различных химических веществ путем посыпки или поливки раствора на выросший сорный травостой. В парках применяют 1%-ный водный раствор бертолетовой соли в количестве 20...30 г на 1 м2 площади. Организованность движения посетителей и транспорта, а также внешний вид дорожек и площадок зависят от состояния и четкости бордюров — поребриков или земляных бровок. Бордюры (поребрики) из искусственных или естественных камней тщательно осматривают, сдвинутые части устанавливают вровень с линией. Отдельные, потерявшие декоративность поребрики заменяют по технологии первоначальной установки. Земляную бровку в течение сезона обрезают 1...2 раза механическим способом (бровкообрезной машиной) или вручную (прямоугольной остро отточенной лопаткой) по шнуру. Шнур натягивают по колышкам, установленным на проектных (или установленных промерами в нескольких местах) границах дорожных сооружений. Срезать дернину бровки нужно с небольшим уклоном к дорожке, соблюдая ее поперечный профиль. Деформированные бровки засевают после рыхления или дернуют в ленту. Посев производят двойной нормой семян газонных трав, идентичных в существующем газоне. Одерновка бровки в ленту предпочтительна посеву семенами, но затруднена отсутствием качественного дерна, который можно получить либо со специально устраиваемых питомников, либо с хороших лугов. Практический опыт показывает, что одерновка позволяет удерживать земляную бровку в нормальном состоянии в течение 5...6 лет. По мере просыхания территории садово-паркового объекта приступают к поправочному или текущему ремонту дорожек и площадок. Ремонт производят в том случае, если в результате интенсивной эксплуатации (проездов автотранспорта или механизмов по не устоявшемуся весной или осенью покрытию и т.д.) дорожные одежды с мягким верхним покрытием повреждены значительными углублениями и 20 ямками. Выявить все неровности и отметить контуры микропонижений лучше всего в тот момент, когда имеющиеся впадины заполнены водой. После удаления воды и просушки такие места рыхлят, выравнивают вручную и засыпают щебнем-клинцом слоем в З...3,5 см, который либо укатывают, либо уплотняют трамбовкой. Затем сверху наносят слой специальной смеси, составленной из материалов, имевшихся в первоначальном верхнем слое покрытия. Этот слой разравнивают вручную, поливают и укатывают заподлицо с обшей поверхностью прилегающего полотна дорожки. Для лучшего сохранения верхнего покрова ежегодно следует добавлять 1...2 см крошки инертного материала, входящего в состав специальной смеси, и прокатывать катком 5...6 раз в 4...5 следов для создания слоя износа, Плиточные покрытия ремонтируют заменой отдельных поврежденных плиток; выравнивают и уплотняют основание, затем на бетонном растворе или песке укладывают плитки, плотно пригоняя их друг к другу и уплотняя трамбовкой через дощатую прокладку. Капитальный ремонт осуществляют в зависимости от срока давности проводимых текущих ремонтов и степени износа дорожных одежд: отсутствие верхнего покрова до 70%, наличие многочисленных ям с выбитыми всеми слоями или земляной бровкой. Минимальный срок эксплуатации дорожек для назначения капитального ремонта — 10 лет, при особых обстоятельствах (прокладка инженерных сетей и т. д.) — не менее 5 лет после капитального строительства или очередного капитального ремонта. При ремонте следует строго выполнять все технологические операции в определенной последовательности, соблюдая продольные и поперечные уклоны дорожек и площадок. Капитальный ремонт садово-парковых дорог и площадок состоит из следующих операций: 1) окучивание (при возможности) верхнего слоя высевок бульдозером — после снятия слоя загрязнений и складирования их вне полотна дорожки; снятие разрушенных плиток; 2)рыхление щебеночного основания на всю его глубину кирковщиком в сцепке с трактором; 3)выравнивание бульдозером поднятого на поверхность щебня; 4)ремонт бордюра-поребрика или земляной бровки вручную; 5)добавление нового щебня в объеме более 50% проектной дорожной одежды с тщательной профилировкой по уклонам и укаткой катками; 6)укладка смеси или плиток, имеющихся и завезенных вновь высевок, со всеми операциями, описанными при устройстве дорожек и площадок. На каждую самостоятельную технологическую операцию составляются акты на скрытые работы, в которых необходимо особенно точно указывать степень износа каждого конструктивного элемента (верхнего покрытия, щебеночного основания, других слоев бордюра-поребрика и т. д.), так как от этого зависят количество нового добавленного материала и сметная стоимость капитального ремонта. Перед ремонтом плоскостных, спортивных сооружений тщательно осматривают и проверяют дренажную систему для определения необходимости ее частичного улучшения или полной замены. Все слои одежды площадок постепенно снимаются и вывозятся на место складирования. Практический опыт показывает, что капитальный ремонт всей конструкции спортивной площадки в парках проводят после 20...30 лет ее эксплуатации. Для проверки устойчивости верхнего покрытия площадок берут не менее 10 проб покровной смеси в разных местах площадок и производят анализ на гранулометрический состав. Особо выделяют наиболее эксплуатируемые части площадок, покров которых нужно определять более тщательно и отдельно. Сначала проводят анализы по гранулометрическому составу верхнего слоя покрытия. Сравнивая результаты анализов с гранулометрическим составом оптимальной смеси, определяют недостающие или избыточные фракции по группам материалов. Затем подбирают смесь, которая при добавлении в существующий покров отрегулирует его и приведет к оптимальному составу. Верхний покров необходимо тщательно разрыхлить с помощью фрезы, разбить крупные комки и ликвидировать неудобные места для введения недостающего объема найденной новой смеси. После укладки новую смесь нужно очень хорошо перемешать граблями, спланировать по отметкам уклонов, пролить и укатать, применяя технологию работ по устройству верхнего покрова спортивных плоскостных сооружений.