Лекция 14 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСАДКИ С ЗАМОРОЖЕННЫМ КОМОМ И В ОБЛИСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ

Пересадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 °C.

По степени устойчивости и лучшей приживаемости при зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом по многочисленным наблюдениям древесные породы можно расположить в следующем порядке (от лучших к худшим): лиственница сибирская, ель колючая, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, липа мелколистная, яблоня сибирская, береза бородавчатая и пушистая, клен ясенелистный, тополь канадский, вяз обыкновенный, клен остролистный.

При зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом возможен полив водой вслед за посадкой. Установлено, что промораживание кома ведет к чрезмерному иссушению его и нарушению влагообеспеченности корневой системы растений. Полив после посадки зимой позволяет восстановить водный баланс и ускорить оттаивание почвы кома и контакт его с остальной почвенной средой.

После посадки растений устраивают приствольную лунку. После осадки грунта добавляют талую растительную землю, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 20 - 25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и насыпают слой снега 40 - 50 см.

Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Потом подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (СНиП).

-------------------------------------------+----------------------

¦ Здание и сооружение, объект инженерного  ¦Расстояние, м, до оси¦

¦             благоустройства              +----------+----------+

¦                                          ¦  ствола  ¦кустарника¦

¦                                          ¦  дерева  ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От наружных стен зданий и сооружений      ¦    5     ¦   1,5    ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От края трамвайного полотна               ¦    5     ¦   3      ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От края тротуаров и садовых дорожек       ¦    0,7   ¦   0,5    ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От края проезжей части улиц, кромок       ¦    2     ¦   1      ¦

¦укрепленных обочин дорог или бровок канав ¦          ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От мачт и опор осветительной сети,        ¦    4     ¦    -     ¦

¦трамвая, мостовых опор и эстакад          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От подошвы откосов, террас и др.          ¦    1     ¦   0,5    ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От подошвы или внутренней грани подпорных ¦    3     ¦   1      ¦

¦стенок                                    ¦          ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От подземных сетей:                       ¦          ¦          ¦

¦газопроводов, канализации                 ¦    1,5   ¦    -     ¦

¦теплопроводов (от стенок канала) и        ¦    2     ¦   1      ¦

¦трубопроводов, тепловых сетей при         ¦          ¦          ¦

¦бесканальной прокладке                    ¦          ¦          ¦

¦водопроводов, дренажей                    ¦    2     ¦    -     ¦

¦силовых кабелей и кабелей связи           ¦    2     ¦   0,7    ¦

-------------------------------------------+----------+-----------

Примечания. 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт" (М., 1973).

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

4. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 4 - 5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали провода.

Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

-------------------------------------+----------------------------

¦               Газон                ¦Расстояние между деревьями ¦

¦                                    ¦     и кустарниками, м     ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С однорядной посадкой деревьев      ¦             7             ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С двухрядной посадкой деревьев      ¦           7 - 8           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С однорядной посадкой кустарников:  ¦                           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦высоких (более 1,8 м)               ¦            0,5            ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦средних и низких                    ¦            0,3            ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С групповой посадкой:               ¦                           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦деревьев                            ¦           5 - 7           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦кустарников                         ¦            0,3            ¦

-------------------------------------+----------------------------

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5 - 2 м для каждого дополнительного ряда растений.

Ориентировочные нормы посадки деревьев и кустарников на единицу площади в зависимости от назначения, вида объекта и природно-климатического района приведены в табл. 6.

Таблица 6

НОРМА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА 1 ГА ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ, ШТ.

--------+--------------------+--------------+-------------+-------

¦Вид    ¦ Нечерноземная зона ¦ Лесостепная  ¦Степная зона ¦Сухая ¦

¦насаж- ¦                    ¦     зона     ¦             ¦степь,¦

¦дений  +------+------+------+-------+------+------+------+полу- ¦

¦       ¦Север-¦Цент- ¦Вос-  ¦Евро-  ¦Азиат-¦Евро- ¦Азиат-¦пус-  ¦

¦       ¦ный   ¦раль- ¦точный¦пейская¦ская  ¦пей-  ¦ская  ¦тыня  ¦

¦       ¦район ¦ный   ¦район ¦часть  ¦часть ¦ская  ¦часть ¦      ¦

¦       ¦      ¦район ¦      ¦       ¦      ¦часть ¦      ¦      ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦   1   ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦      Парки общегородские и районные и сады жилых районов       ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦150 - ¦200 - ¦200 - ¦200 -  ¦220 - ¦290 - ¦300 - ¦300 - ¦

¦       ¦200   ¦250   ¦250   ¦250    ¦250   ¦300   ¦350   ¦350   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1500 -¦2000 -¦2000 -¦2000 - ¦2200 -¦2500 -¦3000 -¦3000 -¦

¦ники   ¦2000  ¦2500  ¦2500  ¦2500   ¦2500  ¦3000  ¦3500  ¦3500  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦               Сады жилых районов и микрорайонов                ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦100 - ¦130 - ¦150 - ¦180 -  ¦210 - ¦280 - ¦280 - ¦300 - ¦

¦       ¦120   ¦150   ¦180   ¦200    ¦240   ¦300   ¦300   ¦330   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1000 -¦1040 -¦1200 -¦1440 - ¦1680 -¦1400 -¦2520 -¦1200 -¦

¦ники   ¦1200  ¦1200  ¦1440  ¦1600   ¦1920  ¦1500  ¦2700  ¦1320  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                 Скверы, бульвары, набережные                   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦280 - ¦300 - ¦300 - ¦300 -  ¦330 - ¦380 - ¦380 - ¦380 - ¦

¦       ¦300   ¦330   ¦330   ¦330    ¦360   ¦410   ¦410   ¦440   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1680 -¦1200 -¦1200 -¦1200 - ¦1980 -¦1600 -¦2400 -¦2280 -¦

¦ники   ¦1800  ¦1320  ¦1320  ¦1320   ¦2160  ¦1680  ¦2528  ¦2520  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                              Улицы                             ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦240 - ¦280 - ¦280 - ¦300 -  ¦330 - ¦380 - ¦380 - ¦380 - ¦

¦       ¦280   ¦300   ¦300   ¦330    ¦360   ¦410   ¦410   ¦410   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦960 - ¦840 - ¦840 - ¦900 -  ¦1320 -¦1140 -¦1520 -¦1520 -¦

¦ники   ¦1120  ¦900   ¦900   ¦990    ¦1440  ¦1230  ¦1640  ¦1720  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                        Жилые территории                        ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦80 -  ¦100 - ¦100 - ¦150 -  ¦170 - ¦170 - ¦200 - ¦200 - ¦

¦       ¦100   ¦120   ¦120   ¦170    ¦190   ¦200   ¦230   ¦230   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦800 - ¦800 - ¦900 - ¦750 -  ¦1190 -¦1020 -¦1600 -¦1600 -¦

¦ники   ¦1000  ¦960   ¦1080  ¦850    ¦1330  ¦1200  ¦1840  ¦1840  ¦

-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                Участки детских садов и яслей                   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦100 - ¦140 - ¦140 - ¦180 -  ¦180 - ¦220 - ¦220 - ¦220 - ¦

¦       ¦120   ¦160   ¦160   ¦220    ¦220   ¦250   ¦250   ¦250   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1200 -¦1400 -¦1400 -¦1440 - ¦1800 -¦1760 -¦2200 -¦2200 -¦

¦ники   ¦1440  ¦1600  ¦1600  ¦1760   ¦2200  ¦2000  ¦2500  ¦2500  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                          Участки школ                          ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦100 - ¦60 -  ¦80 -  ¦100 -  ¦100 - ¦120 - ¦150 - ¦150 - ¦

¦       ¦120   ¦100   ¦110   ¦120    ¦120   ¦150   ¦200   ¦200   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1000 -¦800 - ¦800 - ¦1000 - ¦1000 -¦1200 -¦1500 -¦1500 -¦

¦ники   ¦1200  ¦1000  ¦1100  ¦1200   ¦1200  ¦1500  ¦2000  ¦2000  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                 Больницы и лечебные учреждения                 ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦250 - ¦300 - ¦300 - ¦300 -  ¦330 - ¦380 - ¦380 - ¦380 - ¦

¦       ¦300   ¦330   ¦330   ¦330    ¦360   ¦410   ¦410   ¦440   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦2500 -¦3000 -¦3000 -¦3000 - ¦3000 -¦3800 -¦3800 -¦3800 -¦

¦ники   ¦3000  ¦3300  ¦3300  ¦3300   ¦3300  ¦4100  ¦4100  ¦4400  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦               Участки промышленных предприятий                 ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦120 - ¦150 - ¦150 - ¦170 -  ¦170 - ¦200 - ¦230 - ¦270 - ¦

¦       ¦140   ¦180   ¦180   ¦200    ¦200   ¦230   ¦260   ¦300   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦720 - ¦750 - ¦750 - ¦680 -  ¦1020 -¦1000 -¦1380 -¦1620 -¦

¦ники   ¦840   ¦900   ¦900   ¦800    ¦1200  ¦1150  ¦1560  ¦1800  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                    Санитарно-защитные зоны                     ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦730 - ¦730 - ¦730 - ¦730 -  ¦500 - ¦500 - ¦500 - ¦500 - ¦

¦       ¦1100  ¦1100  ¦1100  ¦1100   ¦600   ¦600   ¦600   ¦600   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦104 - ¦104 - ¦104 - ¦104 -  ¦100 - ¦100 - ¦100 - ¦100 - ¦

¦ники   ¦157   ¦157   ¦157   ¦157    ¦120   ¦120   ¦120   ¦120   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                           Лесопарки                            ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦300 - ¦330 - ¦350 - ¦370 -  ¦370 - ¦400 - ¦400 - ¦400 - ¦

¦       ¦330   ¦360   ¦370   ¦400    ¦400   ¦430   ¦430   ¦430   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦900 - ¦990 - ¦1050 -¦1110 - ¦1480 -¦1600 -¦1600 -¦1600 -¦

¦ники   ¦990   ¦1080  ¦1110  ¦1200   ¦1600  ¦1720  ¦1720  ¦1720  ¦

--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------

Примечание. Данные нормативы используются при определении перспективной потребности в посадочном материале градостроительных программ развития озеленения данного городского поселения. При разработке проектов конкретных объектов количество кустарников, высаживаемых на объекте, определяется проектом.

При установке деревьев с комом в яму запрещается садовым рабочим находиться в опасной зоне крана, равной максимальному вылету стрелы крана плюс 5 м. При подъеме и опускании дерева возле него может находиться только стропальщик и только в том случае, если дерево поднято над площадкой не выше 0,3 м.

Работы по погрузке и разгрузке растений с комами должны выполнять специально подготовленные рабочие-такелажники или садовые рабочие, прошедшие подготовку по технике безопасности и имеющие специальное разрешение на такого рода работы.