Жүктердің көліктік жіктелуі

Барлық заттар мен материалдар оларды тасымалдауға қабылдаған сәттен бастап алушыға тапсырғанға дейін жүктер болып табылады. Қолданыстағы жүктердің барлық дерлік номенклатурасы АТ-ға тасымалданады. Тасымалдау үшін пайдаланылатын КС, тиеу-түсіру машиналары немесе механизмдері (PRM) түрі және тасымалдау технологиясы негізінен жүк түріне байланысты.

Жүктердің жіктелуі олардың тасымалдау және сақтау процесінің әртүрлі жақтарын анықтайтын қасиеттерін көрсетеді.

Тасымалдауды жоспарлау үшін жүктердің мынадай номенклатурасы қолданылады:

1. Мұнай және мұнай өнімдері, оның ішінде құю; 2. Көмір; 3. Кокс; 4. Темір және марганец кендері; 5. Түсті кен және күкірт шикізаты; 6. Қара металдар; 7. Орман жүктері; 8. Химиялық және минералды тыңайтқыштар; 9. Нан жүктері, оның ішінде астық, ұн, нан және нан-тоқаш өнімдері; 10. Цемент; 11. Құрылыс жүктері, оның ішінде кірпіш; 12. Өнеркәсіптік жүктер және қалыптау материалдары; 13. Түйіршікті токсиндер; 14. Тау жыныстарын ашу (топырақты қоса алғанда); 15. Мақта; 16. Сүт және май жануар; 17. Ликер-арақ өнімдері; 18. Қалған азық-түлік тауарлары; 19. Халық тұтынатын өнеркәсіптік тауарлар; 20. Контейнерлердегі жүктер; 21. Басқа жүктер.

Жүктердің көліктік жіктелуі тасымалдау үшін пайдаланылатын жылжымалы құрамның түріне әсер етеді.

Қаптаманың болуына байланысты жүктер бестарлы және контейнерлік болады. Домалауға болатын жүктерді катные деп атайды.

Бір жүк орнының салмағы бойынша жүктер: қалыпты салмақтағы дана (250 кг-ға дейін, ал катные жүктері үшін-500 кг-ға дейін); массасы жоғары (250 кг-нан, ал катные үшін 500 кг-нан 30 т-ға дейін); ауыр салмақты (салмағы 30т және одан жоғары бөлінбейтін дана). Көлемі бойынша жүктер жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдармен тасымалдауға рұқсат етілуі мүмкін және габариттерінің бірі рұқсат етілгеннен асатын ірі габаритті болуы мүмкін: ені бойынша 2,5 м, биіктігі бойынша – 4,0 м көліктік жағдайда автокөлікпен бірге, артқы борт шегінен асып түсетін ұзындығы 2 м артық. АТС Жалпы рұқсат етілген Ұзындығы 24 м аспауы тиіс.

- Тиеу және түсіру әдістері бойынша жүктер бөлінеді: дана; сусымалы; үйінді; құйылған. Жөнелту көлемі бойынша: шағын партиялы (салмағы 5т дейін); партиялық (5т 30т); жаппай (30т-тан астам).

Нақты қасиеттерінің белгілері бойынша жүктер бөлінеді:

- тез бұзылатын;

- қауіпті;

- антисанитариялық; өмір сүру.

Қауіптілік дәрежесі бойынша жүктер келесі топтарға бөлінеді: қауіпті емес заттар (құрылыс материалдары, тамақ өнімдері және т. б.); көлемі бойынша қауіпті (ұзын және үлкен); шаң немесе ыстық (цемент, минералды тыңайтқыштар, асфальт, битум және т. б.); қауіпті жүктер. Өз кезегінде қауіпті жүктер 9 топқа бөлінеді. Қауіпті жүктерді тасымалдау арнайы нормативтік құжаттармен реттеледі. Жүктердің физика-химиялық және биологиялық қасиеттері жүктің массасының, көлемінің немесе тұтастығының өзгеруіне және оның сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Жүк сапасы

- Жүктің сапасы-бұл өнімнің мақсатына сай пайдалануға жарамдылық дәрежесін анықтайтын қасиеттер жиынтығы. Сапаның негізгі көрсеткіштері өндірушінің стандарттарымен және техникалық шарттарымен анықталады. Сапаны тексеру үшін мыналарды пайдалануға болады: органолептикалық (сезім мүшелерінің қабылдауын талдау негізінде өнім сапасының көрсеткіштерін анықтау әдісі: көру, есту, иіс сезу мүшелері); зертханалық немесе табиғи (өлшеу және өлшеу) әдістері.

Жүктердің сөзсіз жоғалуы тасымалдау кезінде нормаланатын табиғи кемуді білдіреді. Нормаларды өнімді өндіруші немесе тұтынушы белгілейді және тасымалдаушы жауап бермейтін табиғи кемудің максималды мөлшеріне сәйкес келеді. Әдетте, нормалар маусымға, тасымалдау әдісіне, диапазонға, аймаққа және т. б. байланысты. Жүктің сақталуына байланысты негізгі факторлар жүкке механикалық әсер етумен (негізінен тік үдеулердің шамасы) және қоршаған орта жағдайларының әсерімен анықталады. Жоғарыда келтірілген жүктер тізімі олардың негізгі түрлеріне ғана әсер етеді. Шындығында, олардың номенклатурасы әлдеқайда кең. Жүктерді тасымалдау тәсілдері бойынша жіктеу тасымалдауды ұйымдастырудың көптеген мәселелерін шешу, автокөлік кәсіпорындарының жұмысын ұтымды құру және т. б.

Тасымалдау құны бойынша белгіленген мемлекеттік бағалар — тарифтер бойынша тасымалдау үшін төлемді ескере отырып, жүктер автокөлік үшін ұқсас және неғұрлым маңызды белгілер бойынша біртекті топтарға (сыныптарға) айқындалады.

Оларды жіктеу жүктердің жекелеген түрлерін тасымалдау кезінде автомобильдердің номиналды жүк көтергіштігін пайдалану дәрежесіне байланысты құрылған.

Кейбір жүктемелер үлкен үлес салмағының арқасында автомобильдің жүк көтергіштігін (кірпіш, металл және т.б.) толық пайдалануға мүмкіндік береді, ал басқалары жеңіл (минералды мақта, көбік, ілгіштердегі киім және т. б.) мұндай мүмкіндікті қамтамасыз етпейді.

Жылжымалы құрамның жүктелу дәрежесі бойынша жүктер төрт сыныпқа бөлінеді, олар туралы мәліметтер кестеде келтірілген.1. Жүк класы негізінен КС пайдалану тиімділігін және тасымалдау тарифтерінің деңгейін анықтайды.

Кесте 1.  Жүктің саны

| Класс | Коэффициент использования грузоподъемности, γ |  |
| --- | --- | --- |
|  | диапазон | среднее значение |
| 1 | 0,91…1,0 | 0,96 |
| 2 | 0,71…0,9 | 0,8 |
| 3 | 0,51…0,7 | 0,6 |
| 4 | 0,40…0,5 | 0,45 |