Парк подвижного состава и показатели его использования

Парк подвижного состава – все автотранспортные средства, принадлежащие предприятию.

Инвентарный (списочный) парк – тот парк автомобилей, который числится на балансе предприятия в данный момент времени ( Аи(сп.)).

Парк по техническому состоянию можно разделить на 3 группы:

- технически готовые и находящиеся в эксплуатации (Аэ );

- технически неготовые (находятся в ремонте, требуется ремонт) (Ар);

- технически готовые, но не эксплуатируются по организационным причинам (нет заказов, топлива, водителей, метеоусловия и т.д.) (Ап).

Аи(сп) = Аэ +Ар +Ап

Каждая единица подвижного состава находясь на транспортном предприятии определенное количество календарных или инвентарных дней, может находится в состоянии:

- годная к эксплуатации;

- в состоянии ремонта;

- в состоянии простоя по организационным причинам.

Ди = Дэ + Др + Дп

Ди - количество инвентарных дней нахождения автомобиля на АТП;

Дэ - количество дней нахождения автомобиля в технически исправном состоянии (годная к эксплуатации);

Др - количество дней нахождения автомобиля в состоянии ремонта;

Дп - количество дней нахождения автомобиля в состоянии простоя по организационным причинам.

Для всего парка этот показатель может быть определен:

АДи = АДэ + АДр + АДп

АДи -  авто-дни инвентарные;

АДэ - авто-дни в эксплуатации;

АДр - авто-дни в ремонте;

АДп - авто-дни простоя по организационным причинам.

Также используется такой показатель как «авто-часы». Определяется как произведение количества автомобилей на время, пребывания их в наряде.

АТн=АТдв+АТп-р

АТн - авто-часы в наряде;

АТдв - авто-часы в движении;

АТп-р - авто-часы в простое под погрузочно-разгрузочными операциями.

Время в наряде относится к автомобилю и определяется как разность между временем заезда автомобиля в гараж в конце рабочего дня и временем выезда автомобиля из гаража в начале рабочего дня.

Авто-часы используются для определения времени работы каждого автомобиля и парка как за определенный день эксплуатации, так и за инвентарный период времени.

Существует 3 показателя оценки использования парка ПС:

- αт – коэффициент технической готовности;

- αи – коэффициент использования парка;

- αв – коэффициент выпуска.

αи - показывает степень использования парка транспортных средств за инвентарный период, αв - за дни рабочие.

Техническая готовность парка подвижного состава (ПС) к работе оценивается коэффициентом технической готовности  αт показывающим, какая часть подвижного состава из списочного количества находится в технически исправном  состоянии и может быть использована в работе.

Плановый коэффициент технической готовности парка определяют цикловым методом. Цикл рассматривают как установленный нормативный пробег единицы подвижного состава с начала эксплуатации до первого капитального ремонта или пробег между двумя последующими капитальными ремонтами. Нормативы пробега установлены по типам и моделям ПС в зависимости от условий эксплуатации. Цикл включает пробеги до капитального ремонта, второго и первого технического обслуживания.

Однако цикловой метод расчета коэффициента технической готовности не учитывает фактический пробег подвижного состава с начала эксплуатации, поэтому результаты расчета не всегда соответствуют действительному техническому состоянию парка. В силу этого целесообразно корректировать коэффициент технической готовности парка на основе предварительно разработанных графиков постановки подвижного состава в ремонт и техническое обслуживание, учитывая при этом фактическую величину пробега каждой единицы ПС.

| αт=Дг.э.Ди | для 1 автомобиля за календарный период |  |
| --- | --- | --- |
| αт=АДг.э.АДи |  | для всего парка за календарный период времени |

| αт=Аг.э.Аи | для всего автопарка за 1 день |
| --- | --- |

Дг.э.- количество дней нахождения автомобиля в технически исправном состоянии (годен к эксплуатации);

АДг.э. - количество авто- дней нахождения автомобиля в технически исправном состоянии (годен к эксплуатации);

АДи  - авто-дни инвентарные.

Аг.э. - количество автомобилей, находящихся в технически исправном состоянии;

Аи – инвентарное количество автомобилей.

При оценке работы подвижного состава  и определении его использования на линии степень использования парка в течение всего календарного периода оцениваются таким показателем коэффициент  использования парка αи, рассчитываемый  по формулам:

| αи=ДэДи | для 1 автомобиля за календарный период |
| --- | --- |

| αи=АДэАДи | для всего парка за календарный период времени |
| --- | --- |

| αи=АэАи | для всего автопарка за 1 день |
| --- | --- |

Дэ - количество дней нахождения автомобиля в эксплуатации (работал на линии).

Использование списочного парка за рабочее время оценивается коэффициентом выпуска подвижного состава на линию αв. Коэффициент выпуска подвижного состава на линию зависит от технического состояния парка автотранспортных средств и степени их готовности к работе, четкого оперативного планирования перевозок диспетчерским аппаратом службы эксплуатации, обеспечения своевременного снабжения запасными частями и эксплуатационными материалами, укомплектования штата водителей в соответствии с численностью ПС и режимом работы АТП и от других факторов.

| αв=ДэДр= ДэДиДн.п. |  | для 1 автомобиля за календарный период |  |
| --- | --- | --- | --- |
| αв=АДэАДр= АДэАДиАДн.п. |  |  | для всего автопарка за календарный период времени |  |
| αв=АэАи | для всего автопарка за 1 день |  |  |

Дн.п. - дни нормированных простоев (выходные и праздничные дни).

Др    - дни работы.

Методика расчета показателей использования парка транспортных средств

Традиционная методика расчета αт не всегда отражает фактическую способность парка выполнять перевозки. В связи с этим плановые расчеты αт могут иметь расхождения с фактической величиной этого показателя. Потому что практически всегда имеются авто, преждевременно сошедшие с линии по тех. неисправности, а так как они были на линии и выполняли какую-то работу, то эти авто учтены в сумме АД годных к эксплуатации. В других случаях, добиваясь высоких значений αтг можно снизить провозную возможность парка ТС, это связано с тем, что повышения αт достигается за счет первоочередного ремонта и ТО авто малой грузоподъемности как менее трудоемких и затратных, некоторые авторы предлагают рассчитывать αт с учетом грузоподъемности подвижного состава.

В формуле не учтен фактор времени т.е. реальное время, которое автомобиль находился в технически исправном состоянии, для описания степени технической готовности парка, этот фактор времени имеет не маловажное значение, с учетом этого фактора времени коэффициент технической готовности можно посчитать по формуле:

Для 1 автомобиля за календарный период

αТ=ДиТг.э.i24⋅Ди

Для всего автопарка за календарный период времени

αТ=АиДиТг.э.i⋅qjАи24⋅Диj⋅qj

Тг.э.i – время нахождения в исправном состояние автомобиля j- марки в i–й день.

Диj – количество инвентарных дней автомобиля j-ой марки.

Для всего автопарка за 1 день

αТ=АиТг.э.i⋅qj24⋅Аиj⋅qj

На транспортных предприятиях всегда есть определенное количество авто, которые по тем или иным причинам (организационным причинам) простаивают. Степень использования парка в течение всего календарного периода оцениваются таким показателем, как αи (коэффициент использования парка), а за рабочее время коэффициент. выпуска(αв). Эти два показателя имеют одинаковый смысл и будут равны для тех предприятий, у которых количество рабочих дней равно дням календарным, если дни рабочие меньше Др<Ди то эти коэффициент. имеют разные смыслы. Расчет этих показателей по существующей методики отражают только лишь число автомобилей выпускаемых на линию, но в реальных условиях в эксплуатации всегда имеются авто, преждевременно сошедшие с линии, либо выходящие на линию с опозданием. В расчетах значение αи и αв они учтены, если даже они выполнили хотя бы одну ездку. Поэтому  при расчете этих показателей следует пользоваться такой величиной авто-часы (АЧ) или часы.

Для 1 автомобиля за календарный период

αи=ДэТнi24⋅Ди

αв=ДэТнi24⋅(Ди-Днп)

Тнi – время в наряде за i-ый день эксплуатации

Для всего автопарка за календарный период времени

αи=АэДэТнijАи24⋅Диj

αв=АэДэТнijАи24⋅(Диj-Дн.п.)

Тнij – время в наряде за i-ый день j-ой марки автомобиля

Для всего автопарка за 1 день

αи=АэТнj24⋅Аи

αв=АэТнj24⋅Аи

Тнj – время в наряде j-ой марки автомобиля.