Особенности перевозки сельскохозяйственных грузов

Сельскохозяйственные грузы относятся к виду массовых грузов. Это продукция сельскохозяйственного производства: зерно, овощи, фрукты, хлопок, лен, продукты животноводства, растениеводства, а также посевные и посадочные материалы, удобрение, топливо для сельскохозяйственных машин и  другие  хозяйственные грузы.

Процесс производства продукции сельского хозяйства имеет много специфических особенностей, связанных с климатическими условиями, сроками созревания, уборки культур и потребления продукции, размещением сельскохозяйственных предприятий в различных почвенных зонах и пр.

Поэтому характер сельскохозяйственного производства, значение его продукции для нужд народного хозяйства определяют особенности грузопотоков и перевозок сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом. Грузопотоки сельскохозяйственных грузов отличаются неравномерностью в разных направлениях, резко выраженными сезонными колебаниями в объеме и структуре, преобладанием в структуре грузопотока какого-либо груза, зависящего от специализации сельскохозяйственных предприятий района перевозок и сезона заготовок какой-либо продукции.

Наибольшей мощности грузопотоки достигают в период уборки урожая. В это время в их структуре преобладает продукция основных массовых культур (зерно, картофель, овощи, фрукты, хлопок и т.п.). В зимний период мощность грузопотоков минимальна, в их структуре большая доля приходится на удобрения, посевные материалы, различные хозяйственные  грузы.

Перевозки подразделяются на 2 группы:

- Внехозяйственные.

- Внутрихозяйственные.

- полевые (вывоз урожая на тока и хранилища, завоз удобрений и семян на поля);

- внутриусадебные (в пределах усадеб завоз кормов, топлива, стройматериалов).

К особенностям организации перевозок сельскохозяйственных грузов относятся:

- высокий коэффициент повторности перевозок;

- неравномерность созревания с/х культур, которая в свою очередь вызывает изменение потребности в ПС;

- колебания урожайности;

- резкие сезонные колебания объема работ и, как следствие, большие колебания по различным периодам года в потребном парке подвижного состава;

- привлечение на период уборки урожая подвижного состава  и обслуживающего персонала различных АТП;

- тяжелые и различные дорожные условия, разные расстояния перевозки, зависящие от схемы перевозок;

- низкая объемная масса груза, не дающая полностью использовать грузоподъемность ПС (пшеница 0,7-0,8 т на 1 м3, капуста 0,4-0,5 на 1 м3);

- короткие сроки уборки урожая и вывоза его с полей;

- в связи со срочностью перевозок режим работы подвижного состава на период уборки урожая устанавливается, как правило, круглосуточный;

- наличие мелких разбросанных на большой территории погрузочных точек при относительно небольшом количестве приемных, разгрузочных пунктов;

- необходимость создания на линии на период уборки урожая временных заправочных пунктов, пунктов технического обслуживания и ремонта подвижного состава, питания и отдыха водителей;

- организация надежной диспетчерской связи между всеми пунктами, организациями и подвижным составом, занятыми перевозками урожая.

Выбор той или иной схемы работы подвижного состава определяется загрязненностью продукции, ее влажностью, необходимостью предварительной очистки, просушки перед сдачей на приемные пункты, обеспеченностью уборочной техникой и подвижным составом, состоянием дорог, пропускной способностью погрузочно-разгрузочных пунктов и другими факторами.

Наибольшее количество продукции, как правило, перевозится от поля на зерноток,  когда подвижной состав работает на относительно небольшом плече (10-15 км) и в плохих дорожных  условиях (большей частью по грунтовым дорогам). При перевозке с зернотока на элеватор  работа подвижного состава характеризуется, значительным расстоянием перевозки, достигающим 100-150 км, и относительно хорошими дорожными условиями. (дороги с  твердым покрытием, улучшенные грунтовые дороги).

Основными задачами организации перевозок сельскохозяйственных продуктов являются: обеспечение своевременной доставки продуктов и их сохранности, создание условий для эффективного использования уборочной техники, транспортных средств, погрузочно-разгрузочных машин.

При уборке урожая вне зависимости от вида с/х культур в основном применяют 3 способа организации работ:

1. Поточный – продут от уборочного механизма непосредственно поступает в кузов а/м или прицепа (уборка зерновых, силоса).

2. Раздельный – убранный продукт временно до загрузки в ПС храниться на поле (сено, свекла, зерновые).

3. Комбинированный – совмещает в себе 1 и 2 способы.

Организация перевозок зерновых культур

Организация перевозки зерна с полей на тока хозяйств должна обеспечивать такую согласованность в работе комбайнов и автотранспортных средств, при которой не было бы простоев комбайнов в ожидании разгрузки и загрузки подвижного состава. Это достигается путем правильного расчета потребного количества подвижного состава для обслуживания комбайнов, разработкой и точным соблюдением графика движения подвижного состава между током и комбайнами и созданием комплексных бригад в составе комбайнеров, водителей, а при использовании тракторов и трактористов.

При работе на поле группы комбайнов график движения подвижного состава строится так, чтобы к моменту наполнения бункеров комбайнов на поле возвратилось необходимое количество единиц подвижного состава, обеспечивающее однократное опорожнение бункеров всех комбайнов при полном использовании грузоподъемности всего возвратившегося подвижного cocтава.

Во избежание потерь и порчи зерна при транспортировке кузова автомобилей, прицепов и полуприцепов должны быть оборудованы уплотнителями в бортовых сочленениях, снабжены брезентами или другими материалами, защищающими зерно от атмосферных осадков и распыления. Борта должны быть наращены до высоты, обеспечивающей более полное ис· пользование грузоподъемности подвижного состава, но не превышающей установленной нормы.

Зерновые культуры (рожь, пшеница ячмень, овес) как правило перевозятся бестарным способом.

Схемы перевозки:

1) комбайн – ток хозяйства – глубинный хлебоприёмный пункт - элеватор

2) комбайн – ток хозяйства – элеватор

3) комбайн – ток (предпочтительнее)

Необходимость завоза зерна на промежуточные пункты складирования вызывается тем, что в период уборки урожая основные хлебоприемные пункты могут быть перегружены, а также короткими сроками уборки урожая.

Выбор схемы уборки зависит от географического положения места уборки, расстояния до элеватора, обеспеченности транспортом и уборочной техникой.

Автомобили загружаются зерном на месте уборке урожая из бункера комбайнов, которые движутся внутри определенного прямоугольника на поле называемого загонкой.

При прямом комбайнировании комбайны совершают круговой объезд загонки, постепенно приближаясь к центру.

При раздельном комбайнировании совершают возвратно поступательные движения.

Разгрузка комбайнов возможна на ходу и с остановкой. При разгрузке на ходу производительность уборочных работ возрастает на 15-20%.

При вместимости кузова автомобиля больше вместимости бункера необходимо несколько раз совершать погрузку, в этом случае используется метод спаренной работы, 2 комбайна движутся параллельно по полю на расстоянии, обеспечивающем возможность погрузки.

Тяжелые дорожные условия не дают возможность использовать автопоезда при непосредственной загрузке их с бункеров комбайнов, кроме того для загрузки а/п требуется большое время, что сводит к минимуму повышение производительности за счет использования прицепов, поэтому вывоз зерна на тока может осуществляться комбитрейлерным способом: зерно погружается отдельно в автомобили и прицепы, прицепы загружаются при транспортировании трактором непосредственно из бункера комбайна, а затем доставляются до места формирования автопоездов (край поля/ разгрузочная магистраль).

Также используется способ прокладки разгрузочных магистралей. Схемы прокладки разгрузочных магистралей: