Элементы преобразовательных устройств

3.1. Компаратор

Компаратор (элемент сравнения) – это устройство, вырабатывающее логический сигнал при переходе входного аналогового сигнала через заданный уровень. Пример схемы компаратора, выполненного на ОУ, и его статической характеристики приведен на рис. 18. В компараторах применяются как инвертирующее, так и неинвертирующее включения ОУ, входной и эталонный сигналы могут быть поданы на один и тот же вход, а выходной сигнал нежелательной полярности «срезан» диодом. В частном случае, когда U0 = 0, компаратор называют нуль-органом, детектором нуля, иногда – триггером.

В системах контроля компаратор часто используется как выходной каскад «порогового» датчика. Если входной сигнал U1 с чувствительного элемента приблизится к пороговому значению U0, то из-за случайной составляющей входного сигнала возможны переключения выходного сигнала U2 с высокого уровня на низкий и обратно. Чтобы не допустить такого явления, статическую характеристику компаратора делают неоднозначной (с гистерезисом), введя в схему положительную обратную связь (рис. 19).

Рис. 18. Компаратор Рис. 19. Триггер Шмидта

Значение порогового напряжения Uп, при котором происходит переключение выходного сигнала компаратора, можно рассматривать как сумму напряжения, полученного от источника эталонного сигнала U0 при U2= 0 и напряжения, полученного с выхода компаратора при U0 = 0:

Второе слагаемое смещает «порог» переключения в зависимости от знака U2.

Компаратор с гистерезисной характеристикой называют триггером Шмидта. Положительная обратная связь ускоряет переключение схемы. Это свойство триггера Шмидта используется для получения сигналов с крутым фронтом. Например, в цифровых устройствах для нормализации фронтов сигналов, затянутых из-за влияния паразитных емкостей соединительных проводов.

3.2. Устройства коррекции динамических характеристик

Коррекция динамических характеристик необходима для обеспечения устойчивости и заданного качества переходного процесса системы управления. Коррекцию осуществляют введением в канал управления интегрирующих и дифференцирующих звеньев. Простейшие реализации этих устройств – «интегрирующая» (рис.20) и «дифференцирующая» (рис.21) RC-цепочки. Их передаточные функции без учета сопротивления нагрузки

Интегрирующая цепочка является инерционным звеном, уменьшающим коэффициент передачи на высоких частотах. Обычно она используется в качестве фильтра низкой частоты, снижающего влияние высокочастотных помех.

Дифференцирующая цепочка применяется для формирования импульса при ступенчатом изменении сигнала. Корректирующая роль дифференцирующей цепочки – форсирующее действие на последующее устройство с целью компенсации его инерционности.

В цепях переменного тока интегрирующую и дифференцирующую цепочки используют в качестве фазовращателей, вносящих соответственно «отставание» или «опережение» по фазе. Для увеличения фазового сдвига RС-цепочки включают по схеме, показанной на рис.22.

В корректирующих элементах, выполненных на ОУ с инвертирующим включением, RC-цепочки устанавливают на входе усилителя и в цепи обратной связи. На рис.23 показаны схемы интегрирующего (а) и дифференцирующего (б) устройств с идеализированными передаточными функциями

Рис. 20. Интегрирующая цепочка Рис. 21. Дифференцирующая цепочка Рис. 22. Фазовращатель

Интегрирующие устройства применяются в качестве генераторов пилообразного напряжения, например, в генераторах развертки электронно-лучевых индикаторов, в формирователях импульсов с длительностью, пропорциональной заданному напряжению. Применение интегрирующих устройств в регуляторах увеличивает точность регулирования, повышая порядок астатизма. Для сброса выходного напряжения интегратора используют управляемый ключевой элемент в цепи обратной связи. Недостатком интегратора на ОУ является медленное нарастание выходного сигнала до уровня насыщения при отсутствии «полезного» сигнала на входе вследствие интегрирования низкочастотной помехи, возникающей из-за дрейфа нуля. Если такое явление недопустимо, применяют цифровые интеграторы.

Рис. 23. Корректирующие звенья с операционными усилителями

Дифференцирующее устройство чувствительно к высокочастотным помехам: его коэффициент усиления по переменной составляющей пропорционален частоте. Реальное дифференцирующее устройство, как и любое другое, обладает некоторой инерционностью. Если инерционность недостаточна для ослабления высокочастотной помехи, ее увеличивают установкой резистора – последовательно с конденсатором – или конденсатора – параллельно резистору обратной связи, как показано пунктиром на рис. 23,б.

3.3. Фильтры

Назначение фильтра – пропускать сигналы только в определенной полосе частот. Различают фильтры низкой (ФНЧ) и высокой (ФВЧ) частоты, полосовые и режекторные (не пропускающие сигналы в определенной полосе частот). В системах автоматики чаще всего применяются ФНЧ, которые пропускают низкочастотные сигналы о состоянии объектов, достаточно инерционных, а высокочастотные составляющие сигналов, являющиеся помехами, отсекают. Идеальный ФНЧ должен иметь прямоугольную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и линейную фазочастотную характеристику (ФЧХ) – рис.24,а. При этом сигнал не искажается, а только задерживается на время, равное тангенсу угла наклона ФЧХ. Идеальный фильтр нереализуем. Характеристики реальных фильтров стараются приблизить к идеальным по трем показателям: равномерность АЧХ в полосе пропускания  < c, крутизна спада АЧХ при  >c и линейность ФЧХ. Оптимальными по одному из перечисленных показателей являются, соответственно, фильтры Баттерворта, Чебышева и Бесселя. Основными параметрами фильтра заданного типа являются порядок его передаточной функции, частота среза c, а для фильтров Чебышева еще и допустимая степень неравномерности в полосе пропускания.

Рис. 24. Фильтр низкой частоты на ОУ

Простейший фильтр первого порядка – интегрирующая RC-цепочка. Для увеличения крутизны спада АЧХ соединяют последовательно несколько интегрирующих RC-цепочек. Подобные фильтры на пассивных элементах ослабляют сигнал, а их частотные характеристики далеки от идеальных. В настоящее время широко применяются активные фильтры разных типов на ОУ. Пример ФНЧ второго порядка приведен на рис. 24,б. Номиналы резисторов и конденсаторов в этой схеме унифицированы. Передаточная функция фильтра

Тип фильтра определяется значением сопротивления резистора в цепи обратной связи (параметром К). Применяются также фильтры с несколько иным подключением элементов R, C к ОУ. Последовательным соединением нескольких фильтров получают фильтры более высокого порядка. Достаточно часто в качестве ФНЧ применяют интегратор.