Математическое описание металлургических реакций.

Задание 1, 2,3,4

  Аффинаж серебра. Важным источником получения чистого серебра являются сплавы Доре (95%масс. серебра, 3,0 % масс. золота).  Сплав отливают в аноды для получения аффинированного серебра. Электролитом служит нитрат серебра, получаемый растворением анодного скрапа в горячей азотной кислоте.
Металлургический расчет ведут на основе реакции (схема):

n Ag + HNO3  AgNO3 + NO + NO2 + H2O	(1)

получить:
  задание 1  - функциональную связь количества окислителя реакции (1) из расчета на  n молей растворенного серебра, которая служит математической моделью выбора оптимального количества растворителя;

 задание2   -  для реакции (1) объем выделившихся нитрозных газов ( NO + NO2 ) при нормальных условиях из расчета на n молей растворенного серебра;

 задание 3       -  стехиометрически необходимое количество (СНК) растворителя  на n молей растворенного серебра реакции (1).

задание 4    -  количество нитрата серебра, получаемого  при условии 
использования равных количеств серебра и азотной кислоты: 
  n (Ag)  =  n (HNO3 )  = n моль



задание 5
Реакции (1.1) и (1.2) имееют одинаковые исходные и одинаковые продукты реакции при некратных стехиометрических коэффициентах; 

4 Ag + 6HNO3  4AgNO3 + NO + NO2 + 3H2O	          (1.1)
4 Ag + 7HNO3  4AgNO3 + 0,5NO + 2,5 NO2 + 7/2 H2O	(1.2)
Объяснить некратность коэфффициентов и привести реакцию на 4 моля серебра с другим количеством азотной кислоты, некратным приведенным в реакциях (1.1) и (1.2).
Решение:   
 
n Ag + (n+x+y)HNO3  n AgNO3 + уNO + хNO2 + 0.5 (n+x+y)H2O
задание 1,2,3,4,5      х + 3у  = n     (электронный баланс)
                                  х = n - 3y        y  = ( n - х) / 3

уравнение прямой, все точки которого представляют множество решений, с граничными условиями:

 х и у больше нуля;  х меньше  n;       y  меньше         (n/3);
химико-математические модели реакции (1) - равнозначные: (2) и (3)

n Ag + ( 2n - 2y)HNO3  n AgNO3 + уNO + ( n - 3y)NO2 +  (n-y)H2O
(2)
nAg +[(4n+2x)/3] HNO3  n AgNO3 +[(n-х)/3]NO +хNO2+[(4n+2x)/6]H2O     (3)
В частности:
х  =  у  = 1 моль;     n  = 4;  

  4 Ag + 6HNO3  4AgNO3 + NO + NO2 + 3H2O	         (1.1)

х = 2,5;  у  =  0,5;   n  = 4;

 4 Ag + 7HNO3  4AgNO3 + 0,5NO + 2,5 NO2 + 7/2 H2O	(1.2)

х = 1;  у = 2;   n = 7;

7Ag + 10 HNO3  7AgNO3 + 2NO +  NO2 + 5 H2O	          (1.3)
Ответы:
задание 1   На основе полученных математических моделей:
  Количество окислителя:
n(Ox)  =  n - 2y   =  (3n + 2x)/3;    х + 3у  = n;


задание 2 

Объем нитрозных газов равен  22,4*n(Ox)  = 22,4 (n - 2y )  =             22,4(3n + 2x)/3;    х + 3у  = n;

задание 3
СНК растворителя равно: n(HNO3)  =  2n - 2y   =  (4n + 2x)/3;    х + 3у  = n;

задание 4
n(AgNO3)  =  n(HNO3)  = n2/ (2n - 2y )  =  3n2/(4n + 2x);    х + 3у  = n;

задание 5

4 Ag + 6,5HNO3  4AgNO3 + 0,75NO + 1,75 NO2 + 3,25 H2O	(1.4)
х + 3у  = n;

Задание 6

Санитарная очистка металлургических газов от хлора (при вскрытии  сырья редких металлов в хлораторах; осаждение кобальта из растворов;  при электролизе хлоридных расплавов) осуществляется промывкой суспензиями гидроксида кальция или магния: ( схема )

     Cl2  +  Ca(OH)2    ↔  CaOCl2  + CaCl2  + H2O

Выполнить оценку СНК окислителя  на моль хлора;  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (1) при стандартных условиях.

Отв. 0,5 моль         ΔS < 0    уменьшает  ТВП  **  

 Задание 7  При приготовлении электролита в аффинаже серебра (золота) в качестве растворителя используется азотная кислота (царская водка), что сопровождается выделением токсичных оксидов азота. Химическое подавление диоксида и монооксида  азота до нетоксичного азота с регенерацией азотной кислоты протекает по реакциям  (1) и (2)при 380 К  (схемы):

       2 NO2   + 2 NH4NO3 +  3 O2  = 4 HNO3  + 2 NO  +2 H2O    (1)
       2 NO  +    3 NH4 NO3  = 2 HNO3  + 3 N2  +  5 H2O               (2)

Выполнить оценку СНК окислителя  на моль азотной кислоты;  роль энтропийного фактора при термодинамическом анализе направленности  реакции (1) при стандартных условиях.

Отв.  4/6   ΔS < 0    уменьшает  ТВП

РЕШЕНИЕ
уравнения реакций:

2 NO2   + 2 NH4NO3 +  3 O2  = 4 HNO3  + 2 NO  +2 H2O    (1)
2 NO  +    3 NH4 NO3  = 2 HNO3  + 3 N2  +  5 H2O               (2)

суммарная:

2 NO2   + 5 NH4NO3 +  3 O2  = 6 HNO3  + 3 N2  +7 H2O    (3)

 окислители:   моль диоксида азота и 3 моля кислорода, что определяет 2/3 моля на моль азотной кислоты:  уменьшение числа газообразных компонентов в результате реакции уменьшает энтропию системы, что не способствует ТВП.
 1 Тлеугабулов С.М. Теория металлургических процессов. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2007. – 347 с.

2Медведев А.С., Богатырева Е.В. Теория гидрометаллургических процессов.- М.: Изд. Дом МИСиС, 2009. – 346 с.