1.4 Ағаш құрылысының ақаулары

Талшықтардың Тангенталды көлбеулігі немесе табиғи қиғаштық - ол талшықтарды ағаш осінің айналасындағы спиральда немесе ағаш және шпонның тангенді бетіндегі талшықтардың бейімделген құрылымында көрінеді. Бөренедегі жарықтармен анықталады. Есептегіштің бірінші өлшеуішті өлшеу кезінде назарға алынбайды. Шабу ағаш кесу кезінде беріктікті арттырады, бойлық шөгуді арттырады.

Талшықтардың радиалды көлбеулігі немес ежасанды қиғаштық немесе жылдық сақиналарды кесу - ағаш және шпонның бойлық осьтерінен жыл сайынғы қабаттардың бағытының ауытқуы. Закомелистостың және қисықтықтың сортиментін кесу кезінде, сондай-ақ қалыпты ағаш кесу кезінде пайда болады. Осындай ақаулы ағаш, көлденең жүктемені қабылдамайды, иілу үшін жарамайды. Механикалық өңдеуді қиындатады (гуинг және сынау).

Крен - қылқан ағаштың төменгі аймағындағы немесе қылқан жапырақты ағаш құрылымының өзгеруі, бұл ағаштың жыл сайынғы қабаттарының қалыңдауы және қараңғы болуы. Ара кесілген кескішіне қара дөңес ағаштың сирек кездесетін аудандары көрінеді; кесілген ағаштан жасалған бүйірлік беттерде - жолақтардың сол түсті түрінде. Бұзылған және қисық тұрақтылар мен барлық бұтақтарға тән. Жиі жүрекшені ауыстыру арқылы жүреді. Ағаштың қаттылығын және беріктігін күшейтеді, қысу және статикалық иілу кезінде ағаштың өңделуіне кедергі келтіреді, иілгіш тұтқырлық пен созылу беріктігін азайтады, талшықтар бойымен шөгуді арттырады, бұл крекинг пен бойлық бұрмалануды тудырады, сіңдіруге кедергі келтіреді және сыртқы келбетке әсер етеді. Бөлінеді:жергiлiктi қабық немесе кремнин - бiр немесе бiрнеше жыл сайынғы қабаттарды жаулап алатын тар қиғаш секциялар немесе жолақтар түрiнде:қатты крень- жүрекшенің бір жағында орналасқан және жарты немесе одан да көп көлденең қиманың ауданында орналасқан айтарлықтай қатты бөліктер түрінде.

Тартқыш ағаш – жапырақты ағаштардың құрылымы мен ұзындықтағы созылған белдеудегі құрылымдардың өзгеруі, жыл сайынғы қабаттардың қалыңдығының күрт ұлғаюымен көрінеді. Ол қабықтың түрленуімен, кейде түс өзгеру арқылы анықталады.Кесілген ағаш және ағаштан жасалынған, әр түрлі жылдық сақиналармен (емен, шаған) - тар жолдар түрінде. Талшықтар мен иілгіш төзімділік бойынша ағаштың беріктігін арттырады, талшықтардың қысылуын және статикалық иілуін төмендетеді, барлық бағыттардағы шөгуді арттырады, шиеленісуді және жарылуды арттырады, өңделуді қиындатады.

Кең қабаттылық - жыл сайынғы қабаттардың енін кеңейтілуі. Ол ылғал жерлерде өсетін мяндылық қарағайына тән. Мұндай ағаш кішігірім қабаттағы жұмсақтықтан және жіңішкеден ерекшеленеді.

1.5 Химиялық боялуы

Химиялық боялу - химиялық және тотығу процестерінің нәтижесінде түсінің өзгеруі, негізінен ағаш рафтинг кезінде тотығудан туындайтын, қайталама ылғалдандыру кезінде жиі қайталанатын жаңадан жасалынған немесе жаңадан жасалынған ормандағы әдеттен тыс түсті аймақтар. Олар көбінесе ағаштың (1-5 мм), кейде тереңірек қабаттарында орналасады; әр түрлі дәрежеде кептіру кезінде, жоғалады. Көптеген ағаштың қылқанды және жапырақты тұқымдастарында пайда болады. Ағаштың физико-химиялық қасиеттерін ауыстырмайды, бірақ оның түрін нашарлатады. Шпон мен фанерде жапырақтың зақымдану аумағының пайызын өлшейді.