Ағаштың физикалық ерекшеліктері

Материалдардың бүтіндігіне əсер етпейтін жəне оның химия лық

құрамын өзгертпейтін ерекшеліктер ағаштың физикалық ерекшеліктері деп аталады. Ағаштың физикалық ерекшеліктері оның реңі, құлпыруы, құрғап бұралуы, табиғи гүлі (тектурасы), иісі, ылғалдылығы, ылғал əсерінде ісінуі, құрғағыштығы, тығыздылығы, ылғал өткізгіштігі, жы лық өткізгіштігі, дыбыс өткізгіштігі, электр өткізушіліктен құралған.

Ағаштың түсі. Ағаш материалдарының түрлерін жəне олардың

сапаларын анықтауға мүмкіншілік жарататын негізгі ерекшеліктердің

бірі оның реңі саналады. Ағаштың реңі, ең алдымен, оның түрі мен

өсу жағдайына байналысты болады. Қайын, тал, шырша, терек, ар-

шадан алынатын ағаштар ақшылдау реңде болып, нұрсыз іздері бо-

лады. Емен, шетен–күрең; қара қайын, қарағай – ақ қызғыш; жаңғақ,

қайырағаш– қаралау болады.

Ағаштың түрленуі. Ағаш өзек нұрларынан олардың бағыты мен

тығыздылығына байналысты түрде ысытылады. Ағаш құлпыр уын жа-

санды тəрізде арттыру үшін лактау мен сырлау жұмыст ары орындала-

Ағаштың табиғи гүлі (тектурасы). Сүргілеу уақытында ағаш тал-

шықтары, өзек нұрлары мен жылдық шығыр шық тарының кесілу нəти-

жесінде ағаштың табиғи гүлі пайда болады.

Ағаштың иісі. Ағаш ондағы смолалар, эфир майлары, астау

кислоталарының қай бірінің бар екендігі мен мөлшерiне байналысты

əр түрлі иісті болады. Жаңа кесілген ағаштың өзек бөлегі өткір иісті

болады. Ағаш құрғаған сайын иіссізденіп барады, кейде иісі өзгеріп

кетеді. Иістің өзгеруі ағаштың бұзылуына да байналысты болады.

Ағаштың физикалық ерекшеліктері

Материалдардың бүтіндігіне əсер етпейтін жəне оның химия лық

құрамын өзгертпейтін ерекшеліктер ағаштың физикалық ерекшел ік-

тері деп аталады.

Ағаштың физикалық ерекшеліктері оның реңі, құлпыруы, құрғап

бұ ралуы, табиғи гүлі (тектурасы), иісі, ылғалдылығы, ылғал əсерінде

ісінуі, құрғағыштығы, тығыздылығы, ылғал өткізгіштігі, жы лу лық

өткіз гіштігі, дыбыс өткізгіштігі, электр өткізушіліктен құр ал ған.

Ағаштың түсі. Ағаш материалдарының түрлерін жəне олардың

сапаларын анықтауға мүмкіншілік жарататын негізгі ерекшеліктердің

бірі оның реңі саналады. Ағаштың реңі, ең алдымен, оның түрі мен

өсу жағдайына байналысты болады. Қайын, тал, шырша, терек, ар-

шадан алынатын ағаштар ақшылдау реңде болып, нұрсыз іздері бо-

лады. Емен, шетен–күрең; қара қайын, қарағай – ақ қызғыш; жаңғақ,

қайырағаш– қаралау болады.

Ағаштың түрленуі. Ағаш өзек нұрларынан олардың бағыты мен

тығыздылығына байналысты түрде ысытылады. Ағаш құлпыр уын жа-

санды тəрізде арттыру үшін лактау мен сырлау жұмыст ары орындала-

Ағаштың табиғи гүлі (тектурасы). Сүргілеу уақытында ағаш тал-

шықтары, өзек нұрлары мен жылдық шығыр шық тарының кесілу нəти-

жесінде ағаштың табиғи гүлі пайда болады.

Ағаштың иісі. Ағаш ондағы смолалар, эфир майлары, астау

кислоталарының қай бірінің бар екендігі мен мөлшерiне байналысты

əр түрлі иісті болады. Жаңа кесілген ағаштың өзек бөлегі өткір иісті

болады. Ағаш құрғаған сайын иіссізденіп барады, кейде иісі өзгеріп

кетеді. Иістің өзгеруі ағаштың бұзылуына да байналысты болады.