1.2 Ағаштың макроскопиялық қҧрылымы Шел қабық және ядро. Ағаштың макроскопиялық құрылымын зерттегенде кейбір ағаш тұқымдарының ӛңі ашық, тегіс боялған болып келсе, кейбірінде ортаңғы бӛлігі сыртына қарағанда қаралау болады. Ортаңғы күңгірт бӛлігі – ядро, сыртқы ашық бӛлігі – шел қабық деп аталады. Бірақ, бұл ерекшелік барлық тұқымдарда байқала бермейді. Кейбір ағаштарда судың мӛлшері айтарлықтай аз болады, және осы бӛлік – піскен ағаш деп аталады. Ядросы бар ағаштар – ядролы ағаштар, піскен ағаштар – жетілген ағаштар деп аталады (олардың ядросы түссіз). Егер де ағаш тұқымдарында ешқандай да түс айырмашылығы байқалмаса, оларды шел қабықты ағаштар дейміз. Боялған ӛзектілер қатарына қылқанжапырақтылар балқарағай, самырсын, қарағай, аршаны жатқызуға болады. Ал жалпақ жапырақтылар қатарына емен, шаған, грек жаңғағы, терек, шетен т.б. кіреді. Шел қабықтылар қатарын жалпақ жапырақты – қайың, алмұрт, қандыағаш, жӛке, қызылқайың, жаңғақ ағашы сияқтылар толықтырады. Жетілген ағаштарға қылқан жапырақтыдан шырша және майқарағай, жалпақ жапырақтыдан шамшат, кӛктеректі жатқызуға болады. Ағаштың бастапқы ӛсу кезеңінде шел қабықтан ғана тұрады, уақыт ӛте келе ағаштың ӛзегі пайда болады. Кейбір ағаш тұқымдарында ӛзек ерте пайда болады. Мысалға, емен ағашының ӛзегі 8…12 жыл аралығында пайда болады, бірақ сүрек қабығы ӛте тар келеді. Басқа тұқымдыларда ӛзегі кеш байқалады, сүрек қабығы қалың болады. Ағаштарда жасы артқан сайын діңінің диаметрі 12 ұлғаяды, ӛзек мӛлшері сүрек қабықтың ӛзекке айналуына байланысты үлкейеді. Мысал келтірсек, емен ағашының діңінің диаметрі 15 см, бұл сүрек қабықтың 50%; 30 см диаметрде сүрек қабықтың кӛлемі 3-4 есе үлкен, ал 60 см диаметр болса ӛзек кӛлемі тек 10% ғана құрайды. Ӛсіп тұрған ағаштың сыртқы жұқа қабығы суды жоғары жіберу үшін қызмет атқарады және қосымша қоректік заттардың түзілуі үшін қажет. Ядроның түзілуі тұқымға, жасына, ӛсу жағдайына және басқа да факторларға байланысты; кейде тұқымның ӛмірсүргіштігіне байланысты болады. Ӛзектің түзілуі ағаштың солуына, су ӛзектеріне, кӛмірқышқылды кальцийларға байланысты. Ағаштар ол зонада бояушы заттарға қанығады, нәтижесінде түсі қоюланады, қалыңдығы ұлғаяды, шіру процесі ұлғаяды. 1.3-сурет. Діңнің қалыптасу сұлбасы 13 Қоршаудың нәтижесінде ағаштың ӛзегі су мен ауаны да аз ӛткізеді, сол себепті ағаштан жасалған ӛнімдерге жақсы әсерін тигізеді. Ӛсіп тұрған ағашта ӛзек діңге тұрақтылық береді, сонымен қатар, ӛзек су ұстағыш ретінде де пайдалы. Жылдық қабат. Әр жыл сайын діңде ағаш қабаттары пайда болады. Схемалық түрде діңді бір-біріне кигізілген конус түрінде кӛрсетуге болады. 1.3- суретте 13 жылдық ағаштың діңінің сұлбасы кӛрсетілген. Астыңғы кӛлденең қимада 10 концентрлік жартылай, жоғарғы қимада 5 домалақ кӛрсетілген. Нәтижесінде ағаштың кӛлденең қимадағы биіктігіне жету үшін 3тен 8 жылға дейін қажет болған. Кӛлденең қимада жылдық қабаттар әр түрлі ендіктегі концентрлік сақиналы түрде болады. Жылдық қабаттар кӛптеген ӛнімдерде байқалады, әсіресе қылқан жапырақтыларда жақсы кӛрінеді. Радиалды қимада жылдық қабаттар кӛлденең параллельді сызықтар, ал тангенциалды қимада – кезбе U – бейне сызық түрінде кӛрсетіледі (1.4-сурет). Жылдық қабаттардық ені кӛптеген факторларға байланысты: ӛнімдері, жасы, ӛсу жағдайы, діңдегі жағдайлары т.б. Кӛбінесе, жіңішке жылдық қабаттар (1 мм-ге дейін) баяу ӛсетін ӛнімдерде (шамшат) пайда болады, ал тез ӛсетін ағаш түрлері (сүмбіл терек, ақ тал) үшін әлдеқайда ендірек жылдық қабаттар тән (1 см және одан да үлкен). Ағаш діңінде жылдық қабаттар бұтақтарына қарағанда кеңдеу келеді. Жастау кезеңінде ӛсуге жақсы жағдай жасалған болса, ендікті жылдық қабаттар жақсы түзіледі. 1.4-сурет. Негізгі қималардағы жылдық қабаттардың кӛрінісі: жылдық қабаттардың ерте (ашық түсті) және кеш (күңгірт түсті) сүректері кӛлденең К, радиал Р және тангенциал Т қималарды Діңнің радиусында ені кӛбінесе былай ауысып тұрады: ӛзегінде кӛбінесе жіңішке қабаттар, кейін ұзындау бӛліктер, ары қарай қабығына қарай кішірейе береді. Бастапқысында жылдық қабаттар діңнің ӛзегіне қарай жедел ұлғаяды, максимум қалыңдыққа дейін жетіп, содан соң баяу жіңішкереді. Жылдық қабаттардың ӛр қарқындылығына сол немесе ӛткен жылдың метеорологиялық жағдайлары және еніне қарап жылдық климаттың ӛзгерістерін байқауға болады. Бұл сұрақтарды ғылыми-дендроклиматология (грек тілінен аударғанда dendron – ағаш) саласы зерттейді. Жылдық қабаттардың енін және дендрохронологиялық шкаласын пайдалана отырып, байырғы ағаш ӛнімдері мен ғимараттардың жасын анықтауға мүмкіндік аламыз. 14 Дендрохронологиялық әдіс (В.Е. Вихров, Б.А. Колчин) ағаштан жасалған археологиялық кӛне заттардың жасын анықтайтын әдіс ойлап тапты. Діңнің биіктігіне қарай жылдық қабаттар біршама жақсы ӛседі, ол діңнің цилиндрлік кескінге ұқсатады. Бірақ, далада ӛскен ағаштарда, жылдық қабаттар діңнің тӛмен жағында орналасады, ол діңге конус тәрізді кескін береді. Кейбір ӛнімдердің кӛлденең қимасында жылдық қалыңдықтардың иректігі байқалады, мысалы қызылқайың, шілік, аршада; шамшат пен қандыағашта жылдық қабаттардың енді ӛзек сәулелермен айқасатын шерлерінде (келесі суретті қараңыз) олардың араларындағы шекарасы ішке қарай иілген (ӛзекке) ӛз кезегінде бұл құбылыс та иректік сипат береді. Діңнің қарама-қарсы жағында орналасқан жылдық қабаттар кейде біркелкі емес енге ие болады; егер осындай біркелкісіздік кӛршілес тұрған жылдық қабаттардың кӛпшілк мӛлшеріне таралатын болса, онда сүрек қабаты мен тамыр жүйесінің (ағаш шеті) біркелкі емес дамуының нәтижесі немесе діңнің қисаюына алып келетін желдің әсерінен дің эксцентрлі құрылымды қабылдайды. Әсіресе эксцентрлі құрылым, бүйірлік бұталарда жақсы кӛрінеді; жалпақ жапырақты ағаш тұқымдарында бұтақ ӛзегі тӛменгі қабатқа жақынырақ жылжыған, ал қылқан жапырақты ағаштарда – жоғарыға қарай жылжыған болып келеді. Кӛптеген ағаш тұқымдастарында жылдық қабаттар екі бӛліктен тұратындығы анық кӛрінеді (1.4-суретті қараңыз): ішкі алғашқы сүрек (ол вегетациалық периодтың бірінші бӛлігінде қалыптасады) – ӛзегінің едәуір ақшыл боялған және жұмсақ бӛлігіне айналған, және сыртқы соңғы сүрек – қабығының едәуір қаралтым және қатты бӛлігіне айналған. Алғашқы және соңғы сүректердің арасындағы айырмашылық қылқан жапырақты ағаш тұқымдастарында кӛбірек байқалады (әсіресе балқарағайда), және кӛптеген жапырақты ағаш тұқымдастарында аз байқалады, сондықтан қылқан жапырақты ағаш тұқымдастарында жылдық қабаттар жақсы кӛрінеді және жапырақтыларда нашар кӛрінеді. Ӛсіп тұрған ағашта алғашқы сүректің жылдық қабаттары бойымен судың орын ауыстыруы діңмен жоғары қарай бағытталады, ал соңғы сүрек кӛбіне механикалық функцияларды орындайды. Ағаш тұқымдастығына, жасына, ӛсіп ӛну жағдайына, діңдегі орнына байланысты алғашқы және соңғы сүректің арақатынасы ӛте кӛп ӛзгеруі мүмкін. Қылқан жапырақты ағаш тұқымдастарында жылдық қабаттардағы соңғы сүректің шамасы ӛзектен қабыққа дейінгі бағытта алдымен артады, максимумға жетеді, содан кейін қабыққа жақын орналасқан қабаттарда азаяды. Дің биіктігі бойынша соңғы сүректің шамасы ағаштың тамырға жақын жерінен ұшқа дейінгі бағытта кішірейеді және 1,5...2 есеге азаюы мүмкін. Жылдық қабаттың алғашқы және соңғы сүректерінің қасиеттері айтарлықтай ӛзгеше. Кейбір ағаш тұқымдастарында айырмашылық айқын кӛрінеді. Мысалы, балқарағай мен еменде, В.Е. Вихрованың мәліметтері бойынша, соңғы сүрек алғашқыға қарағанда тығызырақ (сәйкесінше 2,3 және 1,5 есе), көбірек құрғайды (1,8 және 1,4 есе), созылу кезінде берігірек (3,4 және болады.