Лекция 3. Тема 1. Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождений полезных ископаемых является важнейшей составной частью геологоразведочного процесса и представляет собой анализ влияния горногеологических параметров месторождения на технико-экономические показатели его разработки, на основе этого анализа - выбор оптимального варианта разработки месторождения, обеспечивающего максимальные экономические выгоды и удовлетворение существующих потребностей в минеральном сырье, минимальные его потери и ущерб окружающей среде.

Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождения осуществляется в соответствии с Кодексом РК "О недрах и недропользовании", другими законодательными и правительственными актами по рациональному и комплексному использованию недр и охране окружающей среды, действующего законодательства в области экологии и окружающей среды на основе всех запасов категорий А+В+С1+С2. В случае, когда основное количество запасов составляют запасы категории С2, достоверность данных о геологическом строении, условиях залегания и морфологии рудных тел полезного ископаемого, а также информация о качестве запасов должна быть подтверждены на участке детализации. Геолого-экономическая оценка осуществляется без учета налогов, отчислений и платежей (базовый вариант), и с учетом налогов, отчислений и платежей, существующих на момент проведения оценки, которая отражает экономическую эффективность их разработки (коммерческий вариант).

На основе базовой оценки определяются общие геологические (потенциальные) запасы месторождения, в то время как коммерческая оценка позволяет определить ту их часть, которая в данный момент может быть отработана с приемлемым экономическим эффектом (балансовые запасы). Сопоставление этих запасов позволяет выявить необходимость и характер мер государственной поддержки недропользователя (налоговые и иные льготы), обеспечивающих возможность наиболее рационального и комплексного использования запасов месторождения.

Раздел 1. Кондиции на минеральное сырье. Кондиции представляют собой совокупность требований к качеству и количеству полезных ископаемых, горно-геологическим и иным условиям их разработки, обеспечивающих наиболее полное комплексное и безопасное использование недр на рациональной экономической основе с учетом экологических последствий эксплуатации месторождения.

Бортовое содержание — это наименьшее содержание полезных компонентов в пробах, включаемых в подсчет запасов при оконтуривании тела полезного ископаемого по мощности (пересечению разведочной выработкой) в случае отсутствия его четких геологических границ. Бортовое содержание выражается содержанием полезного компонента, а в месторождениях комплексных руд - суммой имеющих промышленное значение содержаний полезных компонентов, приведенных к содержанию условного компонента, имеющего максимальную извлекаемую ценность.

Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке базового варианта — это такое содержание, при котором извлекаемая ценность минерального сырья обеспечивает возмещение всех затрат на получение товарной продукции при нулевой рентабельности

Минимальные запасы изолированных (обособленных) тел (участков) полезных ископаемых. При наличии на месторождении, подлежащем подземной разработке, изолированных рудных тел (участков), отстоящих на значительном расстоянии от основных рудных тел и требующих проходки дополнительных выработок, в кондициях должны быть регламентированы условия отнесения запасов таких рудных тел (участков) к балансовым.

Минимальный коэффициент рудоносности в подсчетном блоке. Коэффициент рудоносности применяется в случае невозможности выделить и оконтурить в процессе геологоразведочных работ отдельные рудные тела. Минимальная величина коэффициента рудоносности устанавливается для подсчетного блока. При этом должны быть обоснованы условия выделения рудоносной зоны (залежи, тела), а также возможность и целесообразность селективного способа разработки рудных обособлений, учитываемых с помощью коэффициента рудоносности. Следует иметь в виду, что использование коэффициента рудоносности требует дополнительных затрат при эксплуатации месторождения, связанных с оконтуриванием безрудных или некондиционных участков и их селективной отработкой.

Минимальная мощность тел полезных ископаемых — это наименьшая мощность, которая должна учитываться при подсчете запасов. Минимальная мощность устанавливается, исходя из способа и системы разработки, условий залегания, крепости и устойчивости руд и вмещающих пород. Предельным значением мощности крутопадающих рудных тел, обеспечивающих возможность подземной разработки без подрыва вмещающих пород, является обычно 0,5-0,7 м. Для пологозалегающих рудных тел минимальная мощность для подземной разработки принимается равной 1,4-1,5 м, что обеспечивает минимальную высоту очистного пространства. При открытой разработке минимальная мощность для селективной выемки зависит от принятой высоты уступа и применяемой техники (экскаваторов, скреперов и др.). Обычно минимальную мощность рудного тела, включаемую в подсчет запасов, принимают равной высоте или половине высоты уступа. Оконтуривание маломощных рудных тел с повышенным содержанием определяется по метропроценту (метрограмму) с использованием формулы:

СфМф ≥ СбМм ,

где Сф и Сб - фактическое и бортовое (или минимальное по пересечению) содержание полезного компонента; Мф и Мм - фактическая и минимальная (по кондициям) мощность рудного тела, м.

Максимально допустимая мощность прослоев пустых пород и некондиционных полезных ископаемых, включаемых в подсчетный контур. Действующая классификация запасов месторождений предусматривает, что запасы подсчитываются по наличию их в недрах без введения поправок на потери и разубоживание при добыче и обогащении, то есть без учета потерь и независимо от возможного разубоживания при добыче. Исходя из этого, прослои и участки пустых пород или некондиционных по содержанию руд не должны включаться в контуры балансовых запасов. Однако практически это не всегда удается из-за сложного распределения кондиционных и некондиционных руд и невозможности их раздельного подсчета. Во многих случаях прослои пустых пород (некондиционных) руд из-за малой их мощности не могут быть селективно отработаны. Исключение этих прослоев из подсчета приводит к искусственному завышению содержаний полезных компонентов в балансовых рудах. В связи с этим при разработке кондиций приходится определять допустимые мощности прослоев пустых пород (некондиционных руд), включаемых в подсчет балансовых запасов.

Следует отметить, что от размеров (мощности) включаемых прослоев пустых пород зависит морфология рудных тел, что оказывает влияние на контуры, количество и качество балансовых запасов.

Увеличение максимальной мощности пустых пород и некондиционных руд, включаемых в контур запасов, позволяет, как правило, использовать более производительную систему разработки, упрощает и удешевляет добычу руды, увеличивает запасы, но одновременно снижает качество руды, что ведет к снижению извлечения ценных компонентов и удорожает обогащение.

В случае сложного строения рудных тел, когда рудные интервалы чередуются с безрудными, максимальную мощность прослоев пустых пород и некондиционных полезных ископаемых следует устанавливать, исходя из условий соблюдения (при включении этих пород) требований промышленности к качеству добываемого минерального сырья. В этих целях производятся расчеты качества добываемого сырья при различном соотношении мощностей полезных ископаемых и некондиционных прослоев и на их основе устанавливается предельная мощность прослоя, при которой еще возможно получение товарной продукции требуемого качества.

Коэффициенты для приведения содержаний полезных компонентов комплексных руд к содержанию условного компонента. В комплексных рудах минимальное промышленное содержание определяется обычно для всех компонентов, приведенное к одному из основных компонентов. Единое минимальное промышленное содержание рассчитывается на условный компонент. Приведение содержаний полезных компонентов комплексных руд к содержанию условного компонента осуществляется при помощи переводных коэффициентов. Максимально допустимое содержание вредных примесей в подсчетном блоке, по выработке или пробе. В минеральном сырье кроме полезных компонентов нередко присутствуют вредные примеси, например, сера и фосфор в железных рудах; мышьяк и сера в ртутных рудах; сера и диоксид титана в бокситах; железо в керамическом сырье и стекольных песках и т.п. По полезным ископаемым, используемым без обогащения, максимальное содержание вредных примесей устанавливается в пробе или интервале разведочной выработки в соответствии с требованиями промышленности. Если при отработке месторождения предусматривается усреднение добытого минерального сырья, максимально допустимое содержание вредных примесей может устанавливаться для подсчетного блока.

Коэффициент вскрыши и максимальная глубина подсчета запасов. Предельно допустимый коэффициент вскрыши или максимально допустимое соотношение мощностей вскрышных пород и полезного ископаемого устанавливается для каждого подсчетного блока (например, по россыпным месторождениям золота, олова и др.). Для глубоких карьеров в связи с невозможностью определения коэффициента вскрыши по каждому из подсчетных блоков, кондиции устанавливают коэффициент вскрыши для оптимального варианта контура карьера. Коэффициент вскрыши для различных полезных ископаемых изменяется в широких пределах, в зависимости от ценности полезного ископаемого существуют приближенные показатели допустимых соотношений объемов вскрышных пород и руды. Например, для железных руд допустимый коэффициент вскрыши обычно менее 10, для цветных металлов до 15 и для редких металлов до 20. Расходы на вскрышу учитываются при определении минимального промышленного содержания. Поэтому в кондициях указывается предельный коэффициент вскрыши, который учтен в расчетах. Максимальная глубина подсчета запасов для открытого способа разработки определяется предельными коэффициентами вскрыши, а для подземного - глубиной подземной разработки на основе прямых технико-экономических расчетов по вариантам глубины и добычи.

Раздел 2. Методика определения кондиций. Бортовое содержание, как правило, определяется на основе повариантных технико-экономических расчетов. В качестве исходного варианта целесообразно применять бортовое содержание месторождения-аналога.

Варианты с более высоким или низким бортовым содержанием следует подбирать таким образом, чтобы разница в запасах различных вариантов составляла не менее 10% от общих запасов ближайшего варианта. Количество вариантов обычно 3 (не более 5). Верхний предел бортового содержания не должен быть выше минимального промышленного, а нижний - ниже содержания в хвостах, то есть уровня содержаний, при котором полезный компонент не извлекается в товарную продукцию. Критерием для оценки и выбора величины бортового содержания при разработке ТЭО разведочных кондиций являются показатели дохода и прибыльности за весь период разработки.

Минимальное промышленное содержание определяется по формуле:

| С мин.п.сод. = | (Зд -Зо) | 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Ц мкИо(1-Р) |  |

где Зд и Зо - полные эксплуатационные затраты на добычу и обогащение руды; Цмк - цена 1 т полезного компонента в концентрате без НДС; Ио - коэффициент извлечения при обогащении, доли единицы; Р - разубоживание при добыче, доли единицы.

Минимальное промышленное содержание для коммерческого варианта оценки - обеспечивает возмещение всех затрат (с уплатой налогов, платежей):

| С мин.п.ком. = | (Зуп - Ну) | 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Ц мкИо(1-Р) |  |

где Зуп - полные эксплуатационные затраты с учетом налогов, которые входят в структуру эксплуатационных затрат, в т.ч. налог на право пользования недрами; Ну - налоги, не входящие в структуру эксплуатационных затрат.

Минимальное промышленное содержание с учетом коэффициента рудоносности определяется по формуле:

| С к_мин = Смин+Сд = | (З + Зкр) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЦИР |  |

где Смин - минимальное промышленное содержание, рассчитанное без учета дополнительных затрат на коэффициент рудоносности; Сд - дополнительное содержание, на которое должно быть повышено минимальное промышленное содержание с учетом затрат на коэффициент рудоносности; З - затраты на добычу и переработку 1 т руды; Зкр - дополнительные затраты, связанные с коэффициентом рудоносности.

Величина коэффициента рудоносности для различных месторождений изменяется от 0,9-0,8 до 0,4-0,5, а на ртутных месторождениях до 0,1.

Минимальное количество запасов. При определении целесообразности промышленного освоения (безубыточной добычи) изолированных рудных тел (участков) рекомендуется руководствоваться формулой:

| Q мин = | (Здоп + Р) |  |
| --- | --- | --- |
|  | (Ц мк - Зп)П |  |

где Qмин - минимальные геологические запасы рудного тела; Здоп - дополнительные затраты, связанные с вскрытием и отработкой рудного тела (участка); Ци - извлекаемая ценность всех полезных компонентов в расчете на 1 т добытой руды; Зп - эксплуатационные расходы на добычу и переработку 1 т руды оцениваемого (изолированного) рудного тела без учета Здоп; П и Р - коэффициенты, учитывающие эксплуатационные потери и разубоживание руды, доли единиц.

Извлекаемая ценность 1 т руды: если конечным продуктом горнорудного предприятия является руда, то цена является одновременно ее ценностью; если конечным продуктом является концентрат, то извлекаемая ценность (Ци) определяется по формуле:

Ци = Цк δ,

где Цк - цена 1т концентрата; δ - выход концентрата из 1т руды.

| δ = | СрКиКр |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ск |  |

где Ср - содержание металла в руде; Ки - коэффициент извлечения металла в концентрат; Кр - коэффициент качества (разубоживания); Ск - содержание металла в концентрате.

Переводной коэффициент. Расчетная формула для приведения содераний i-го компонента к содержанию главного (1-го) компонента имеет следующий вид:

| Кпер = | Цi(п) Иi(п) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ц1(о) И1(о) |  |

где Цi - цена единицы товарного металла из i-го компонента руды, руб; Ц1 - цена единицы товарного металла главного компонента, руб; Иi - сквозное извлечение i-го компонента при обогащении (доли единицы); И1 - сквозное извлечение главного компонента при обогащении (доли единицы).

Раздел 3. Разведочные и эксплуатационные кондиции. Кондиции в соответствии с этапами изучения и освоения месторождений разделяются на разведочные и эксплуатационные.

Разведочные кондиции разрабатываются по результатам разведки и геолого-экономической оценки месторождений, для оконтуривания и подсчета запасов полезных ископаемых и определения их промышленной ценности. Разведочные кондиции разрабатываются в результате технико-экономического обоснования. ТЭО разведочных кондиций должны содержать в себе геологическое, горнотехническое, технологическое, экологическое и экономическое обоснования.

Эксплуатационные кондиции разрабатываются в процессе отработки месторождения при необходимости уточнения граничных требований к качеству полезного ископаемого и условиям его залегания применительно к частям месторождения: этажам, подэтажам, эксплуатационным блокам, панелям, выемочным участкам и др., существенно отличающимся по условиям отработки от средних показателей, принятых при обосновании разведочных кондиций, а также - при резком изменении рыночной коньюктуры на минеральное сырье, продукты его переработки и цен на энергоресурсы.

Эксплуатационные кондиции могут обосновывать новые по сравнению с разведочными кондициями величины минимального промышленного и бортового содержания, а также другие параметры, относимые к конкретным выемочным единицам. В эксплуатационных кондициях в качестве основных параметров могут устанавливаться:

- предельно допустимое качество запасов на контуре выемочного участка; этот параметр является аналогом бортового содержания и в зависимости от конкретных условий может быть большим или меньшим величины, установленной разведочными кондициями;

- предельно допустимое качество запасов в целом по эксплуатационному блоку и его части. Этот параметр является аналогом минимального промышленного содержания в блоке, рассчитываемый по предстоящим затратам;

- минимальная выемочная мощность тела полезного ископаемого;

- минимальные запасы обособленного тела полезного ископаемого, целесообразные к отработке, исходя из окупаемости предстоящих затрат;

- максимальная длина безрудного участка залежи, включаемая в выемочный контур и др.

Согласно технологии горных работ, дополнительная информация появляется при переходе разведанных запасов в категорию вскрытых, последних – в подготовленные, затем - в готовые к выемке, отбитые и, наконец, выданные на поверхность. Это позволяет на каждом из выделенных уровней уточнять количество и качество запасов, горнотехнические условия отработки выемочных единиц или участков, и поэтому предельные показатели качества полезных ископаемых рассчитываются именно для этих уровней.