Лекция 4. Тема 3. Основные методы подсчета запасов (продолжение)

Раздел 1.

1. Метод изолиний

Для определения объема тела полезного ископаемого методом изолиний необходимо построить его план в изолиниях мощности.

Построение изолиний равных мощностей. На плане у всех разведочных выработок проставляются данные о мощности тела полезного ископаемого, вскрытого выработками. Путём интерполирования между ближайшими выработками наносятся точки определённой мощности, например 0,5м, 1,0м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3,0м, и т.д. После этого одноименные точки соединяются между собой плавными кривыми. В результате получается план изменения мощности тела полезного ископаемого в изолиниях.

Изолинии равных мощностей проводятся для вычисления объёма тела полезного ископаемого. На плане и на разрезе можно видеть все вогнутые и выпуклые тела полезного ископаемого будет равновеликим объёму действительного тела. Это тело разделено параллельными плоскостями на отдельные участки (в общем случае неправильные усеченные конусы), каждый из которых ограничен двумя площадями, заключенными между соседними изолиниями, а боковой поверхностью является поверхность, соединяющая изолинии. Высотой таких фигур служат интервалы, принятые между изолиниями. Общий объём тела полезного ископаемого равен сумме частных объёмов отдельных усечённых конусов, алгебраически просуммированных с объёмами отдельных конусов, образующих выпуклости и вогнутости.

Построение изолиний равных линейных запасов минерального сырья md производятся аналогичным образом. У каждой разведочной выработки проставляются линейные запасы. Затем интерполированием определяют точки минеральных запасов, например в первой, второй, третьей, четвёртой, пятой точках и т.д. далее строят изолинии равных линейных запасов минерального сырья и определяют построенный по отдельным построенным изолиниям объём, представляющий собой вес тела полезного ископаемого.

Построение изолиний произведения мощности на содержание ценного компонента возможно для месторождений различных полезных ископаемых, когда объёмный вес по отдельным выработкам принимается равным какому-то постоянному значению. Определение объёма тела изображения по системе изолиний производят одним из следующих способов: по формуле Симпсона, по формуле усеченного конуса, по фигуре трапеций и объемной палеткой Соболевского. Для примера рассмотрим один из перечисленных методов, а остальные будут рассмотрены на практических занятиях.

Вычисление объёма по формуле Симпсона. Объём тела полезного ископаемого V, запас полезного ископаемого Q или запас ценного компонента Р в зависимости от построенных изолиний определяется по уравнению:

V, Q или P = h/3[(S0+Sn)+4(S1+S3+S5+S7+…)+2(S2+S4+S6+S8+…)]±1/3∑Sm·hm,   (1)

где h – расстояние (или интервалы) между сечениями изолиний мощностей (в м), или равных линейных запасов минерального сырья (в т), или равных линейных запасов ценного компонента (в т)

S0, S1, S5, S7, S9 - площади, ограниченные соответствующими изолиниями, в м³;

1/3∑ Sm·hm - объёмы конусов, представляющие впадины или выпуклости в построенном теле, в этом выражении Sm – площадь конуса, ограниченная ближайшей изолинией, а hm – высота конуса.

2. Метод изогипс (метод Баумана, равных абсолютных высот)

Метод изогипс применяется для подсчета запасов пластовых выдержанных месторождений полезных ископаемых с постоянным или изменяющимся углом падения на глубину и по простиранию, т.е. испытавших после своего образования складчатые деформации.

Сущность метода заключается в том, что пласт разделяется на отдельные участки с приблизительно выдержанным углом падения, объем которых определяется путем умножения трех основных измерений: длины, ширины и мощности. При этих вычислениях вводится поправка на угол падения. Общие запасы по месторождению определяются суммированием запасов по отдельным участкам.

Для подсчёта запасов методом изогипс предварительно сопоставляется геолого-структурная карта пласта полезного ископаемого. На этой карте через определённые интервалы по высоте проводятся изогипсы, представляющие собой линии равных абсолютных высот в плоскости пласта. Они изображают подземный рельеф пласта полезного ископаемого и проводятся по кровле пласта, или по его почве, или по средней линии.

В результате такого построения составляется план поверхности пласта в изогипсах, более густая сеть которых, отвечает участкам с крупными углами падения пласта, и наоборот, более редкая сеть изогипс соответствует участкам с пологим залеганием пласта.

Для подсчёта запасов весь пласт разделяется на участки с одинаковой густотой изогипс, что способствует одинаковым углам падения пласта на этом участке.

При подсчете запасов возможны различные случаи, рассмотрим, как пример, один из них.

Подсчёт запасов по пласту при одинаковом угле падения на всём участке.

На рисунке 5.1 представлен выход пласта, вскрытого на глубине буровыми скважинами 1 и 2. Построенный по линии I-I разрез показывает, что пласт имеет, выдержанное падение (рисунок 5.1, б).

Рисунок 5.1 -Выход пласта, вскрытого на глубине буровыми скважинами 1 и 2.

Требуется определить запас по разведанной части месторождения, представляющий собой проекцию пласта на горизонтальную плоскость.

Истинная площадь разведанного участка может быть определена следующим образом:

S=а·b, 			(2)

где S – площадь поверхности пласта, м²;

а – длина пласта по простиранию на плане в м;

b – длина пласта по падению в м.

В свою очередь

b=r/соsα , 			(3)

где r – проекция на горизонтальную плоскость;

α – угол падения пласта.

Поставив вместо b его значение, получим:

S=(а·r)/ соs α,				(4)

Объём пласта равен:

V=S·m=(a·r·m)/ соs α,			(5)

где m – истинная средняя мощность пласта в м.

m/ соsα  – выражает видимую (вертикальную) среднюю мощность пласта, установленную по скважинам.

Иначе: объем пласта равен площади его, измеренной на плане, умноженной на видимую среднюю мощность пласта.

Вес полезного ископаемого Q и ценного компонента P подсчитывается по формуле:

Q=V·d,			(6),

P=(Q·с)/100,		(7)

Остальные случаи будут рассмотрены на практических занятиях.

3. Статистический метод

Статистический метод применяется для подсчета запасов сырья при неравномерном его распределении по площади и мощности залежи, например для месторождений пъезокварца, исландского шпата. Некоторых типов месторождений слюды, валунов различного состава, Желваковых фосфоритов и др. Этот метод широко применяется при подсчете прогнозных запасов ископаемых углей по целым угленосным районам и бассейнам. Его можно использовать для подсчета прогнозных запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых по рудному полю и району.

Обычно определяют продуктивность залежи полезного ископаемого, под которой принято понимать выход полезного ископаемого в т или кг с единицы площади тела полезного ископаемого, принимаемую за 1м2 или 100м2 площади.

Продуктивность выработки qR, пройденной по телу полезного ископаемого, определяется путем деления веса Q полезного компонента, добытого из продуктивного горизонта, на поперечное сечение  (площадь) выработки S.

При расчетах средней продуктивности для блоков месторождения или района иногда вводят поправочные коэффициенты. Таким образом, сущность метода заключается в определении продуктивности оруденения и площади, на которую ее следует распространить. Весовое количество сырья в подсчетном блоке определяется по формуле:

P=S·p,			(8),

где S – площадь блока, м2;

P – продуктивность оруденения, кг/м2 или т/м2.