Лекция 1. Тема 1. Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых

Подсчет запасов минерального сырья — это итоговая операция всех разведочных работ. Запасы (ресурсы) месторождения — это количество заключенного в его недрах полезного ископаемого.

При этом к запасам относится количество минерального сырья, оценка которого проведена по результатам геологоразведочных или эксплуатационных работ и является достаточно надежной.

Ресурсы — это количество сырья, оцененное приближенно (прогнозируемое) на основе геологических предпосылок, выявленных при оценочных, поисковых и геолого-съемочных работах.

В процессе определения запасов, кроме количества полезного ископаемого, устанавливаются соответствие запасов кондициям, т. е. требованиям промышленности, условия залегания, мощность, строение рудного тела, природные и промышленные типы, марки, сорта руд, условия вскрытия, разработки, степень изученности и другие особенности месторождения.

Оценка запасов и ресурсов различных месторождений производится с разной достоверностью. Для анализа минерально-сырьевой базы стран, регионов или видов сырья, а также для сравнения запасов нескольких месторождений разработаны стандартизирующие системы или классификации запасов.

По степени разведанности запасы месторождений твердых полезных ископаемых разделяются на четыре категории: А, В, С1 и С2. Отнесение запасов к той или иной категориям определяется полнотой и детальностью данных о форме, размерах, условиях залегания, внутреннем строении рудных тел. Запасы первых трех категорий, кроме того, должны быть охарактеризованы технологическими свойствами сырья, технологическими сортами и типами руд. К категории С2 относятся запасы, оцененные по геологическим и геофизическим данным и подтвержденные отдельными горными выработками или скважинами. Запасы высших категорий А и В обычно подсчитываются на участках детализации и являются эталонными для данного месторождения.

Прогнозные ресурсы оцениваются для геологически благоприятных на выявление месторождений территорий (категория Р3) или для бассейнов, районов, рудных полей (категория Р2) с известным оруденением. Ресурсы категории Р2 относятся к оцененным.

Обычно на одном месторождении выделяют запасы разных категорий. Особенно это относится к месторождениям сложного строения, для которых на этапе разведки невозможно добиться равномерности изучения по всей площади.

Кроме разделения запасов по указанным категориям выделяются так называемые балансовые (экономические) и забалансовые (потенциально-экономические) запасы.

К балансовым относятся запасы указанных категорий, извлечение которых экономически целесообразно в настоящее время, к забалансовым — эксплуатация которых может быть целесообразной при повышении цен на продукцию, при появлении новых технологий переработки и изменениях требований экономики и промышленности.

Как известно, месторождение полезного ископаемого является понятием не только геологическим, но и экономическим. Его экономическая граница проводится с учетом ряда показателей, которые устанавливаются на основании требований промышленности или кондиций.

Кондиции — это совокупность требований к качеству и количеству минерального сырья в недрах и горнотехническим условиям его разработки и переработки. Выражаются конкретными значениями некоторых лимитных показателей и служат для разделения полезных ископаемых в недрах на промышленные и непромышленные.

Кондиции к подсчету запасов определяются на каждой стадии разведочных работ. В настоящее время разрабатываются разведочные и эксплуатационные кондиции. Разведочные кондиции разделяются на постоянные и временные. Временные разведочные кондиции разрабатываются по материалам промежуточных стадий разведки и используются для предварительной его оценки. Постоянные кондиции устанавливаются на основании материалов завершенных геологоразведочных работ с целью определения эффективности освоения месторождения. Кондиции рассчитываются или принимаются по аналогии с действующими горнорудными предприятиями.

Важнейшим обобщающим параметром кондиций является минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном объеме, при котором заключенные в нем запасы могут быть отнесены к балансовым, т. е. их разработка целесообразна. Этот параметр устанавливается по принципу окупаемости затрат на добычу и переработку. Рассчитывается по равенству затрат на добычу и переработку тонны полезного ископаемого и стоимости извлекаемого ценного компонента. Кроме минимального промышленного содержания основного полезного ископаемого учитывается содержание сопутствующих полезных компонентов, которые целесообразно извлекать, и вредные для технологии примеси. Для последних устанавливается максимальное их содержание, при котором целесообразна эксплуатация объекта.

К кондициям относится бортовое содержание полезного компонента, по которому проводится оконтуривание кондиционных руд, особенно при отсутствии четких геологических границ рудного тела.

Еще одним видом кондиций является предельно допустимая мощность участков пустых пород, включенных в промышленный контур. Устанавливают также требования по минимальным запасам, что важно для месторождений с мелкими разобщенными рудными телами.

К горнотехническим кондициям разработки месторождений относятся предельный коэффициент вскрыши для открытого способа разработки, предельная глубина подземной разработки, максимально допустимые притоки воды в горные выработки и другие.

Запасы твердых полезных ископаемых определяются в весовых единицах, запасы рыхлых (сыпучих) материалов, строительного и облицовочного камня и природного газа — в объемных единицах. Запасы нефти в России измеряются в единицах массы (метрических тоннах); в западных странах используют объемные единицы — баррель (0,160 м3). Запасы алмазов и драгоценных камней измеряются в каратах (1 карат = 0,200 г).

Суть подсчета заключается в определении количества руды в недрах и полезного компонента в руде. Как упоминалось выше, в западных странах, в отличие от нашей, обычно подсчитываются извлекаемые запасы, т. е. запасы за вычетом возможных потерь при эксплуатации. По этой причине в настоящее время при подготовке месторождений к разработке с участием иностранных инвесторов определяют запасы в недрах и извлекаемые запасы. Ценность месторождения определяется не абсолютной величиной его запасов, а способностью этих запасов обеспечить прибыльность предприятия при оптимальной производительности.

Подсчет запасов осуществляется на основе ряда исходных данных, которые добываются в процессе разведки.

Общие формулы подсчета запасов:

Q=Vd; P=Vdck

где Q — запасы руды, т; Р — запасы полезного компонента, т; V — объем оцениваемого блока, м3; d — объемная масса полезного ископаемого (руды), т/м3; с — среднеблочное содержание полезного компонента, % или г/т, г/м3; k — поправочные коэффициенты к подсчету запасов.

Технология подсчета запасов полезного ископаемого и содержащихся в нем ценных компонентов включает следующие последовательные операции:

1) определение объемов тел, сложенных полезным ископаемым;

2) определение массы (запасов) полезного ископаемого в недрах (умножением объемов на среднее значение объемной массы);

3) вычисление средних содержаний ценных компонентов;

4) определение массы (запасов) ценных компонентов (умножением запасов полезного ископаемого на средние содержания компонентов).

Таким образом, для подсчета запасов необходимо знать: мощность залежи, ее площадь, содержание полезного компонента, объемную массу руды и поправочные коэффициенты.

Мощность определяется непосредственным замером в горной выработке, если границы залежи четкие (например, уголь, некоторые типы залежей железа). В случае отсутствия четких ограничений мощность определяется по данным опробования (оконтуривание по пробам с бортовым содержанием). При этом должна быть выявлена истинная (нормальная) мощность. Для подсчета запасов нужно определить среднюю мощность как среднеарифметическое или средневзвешенное по ряду замеров в нескольких сечениях.

Объемная масса — вес единицы объема ископаемого в целике с учетом его естественной пористости, трещиноватости, кавернозности. Определяется лабораторным методом — взвешиванием типичных образцов, покрытых пленкой, в воздухе, воде или в мерном сосуде. Существует и полевой метод — валовая выемка полезного ископаемого, его взвешивание и точное определение объема в целике. В этом случае объемную массу находят по формуле:

d= Q / V

где Q — вес добытого полезного ископаемого, V — объем выработки.

Объемная масса устанавливается для каждого сорта (марки) руды. Необходимо иметь от 10 до 30 определений.

Содержание полезного ископаемого определяется при подсчете запасов металлических и многих неметаллических месторождений. Это один из наиболее важных показателей, так как содержание компонентов в добытой руде при постоянных затратах на добычу и переработку сырья определяет выход товарной продукции, т. е. величину дохода и прибыли.

Кроме содержания полезного компонента, качество сырья определяется многими его свойствами, к которым относятся содержание ценных примесей и ряд специфических свойств для каждого вида сырья, например, размерность волокон для асбеста, площадь кристаллов для слюд, чистота и окраска драгоценных камней и т. д.

Среднее содержание вычисляется как среднеарифметическое или средневзвешенное по выработке, а затем по блоку в целом. Средние содержания со взвешиванием по мощности опробованных пересечений определяются по формуле:

с = ∑mc/∑m

где ∑mc — сумма произведений значений истинной мощности на содержание по усредняемым пересечениям (сумма метропроцентов), ∑m — сумма их истинных мощностей.

В некоторых случаях используются более сложные формулы взвешивания.

Площадь залежи определяется в ее границах, которые устанавливаются путем оконтуривания. Плоские тела при пологом залегании оконтуриваются в плане, при крутом — в вертикальной плоскости, при наклонном — в собственной плоскости залежи. Изометричные тела оконтуриваются в любой плоскости, лучше в плане. Контуры рудных тел трубообразной формы определяются в плане или в вертикальной проекции, что зависит от залегания (пологого или крутого).

Существует несколько способов оконтуривания. Маломощные тела оконтуриваются непрерывным прослеживанием в горных выработках. Однако наиболее часто границы рудных тел проводятся между разрезами или в каждом разрезе интерполяцией контактов. При оконтури- вании рассматриваются несколько типов контуров:

— нулевой контур — полное окончание рудного тела; он проводится путем соединения линиями отдельных точек, в которых были установлены или предполагаются нулевые значения мощности или содержания. Этот контур в подсчете запасов не участвует, важен для оценки общих перспектив месторождения и изучения особенностей его геологического строения;

— промышленный контур отделяет промышленные участки тела полезного ископаемого от непромышленных (забалансовых или пустых пород);

— сортовой контур — разделяет отдельные сорта руд, различающиеся по качеству.

Если нулевой, промышленный или сортовые контуры проводятся за пределами последних выработок, подсекших полезное ископаемое, они называются внешними. Внешний контур — это весьма приближенная линия контакта, которая проводится методом экстраполяции между выработками, вскрывшими и не вскрывшими рудное тело. Контуры, проведенные через последние выработки, вскрывшие рудное тело, являются внутренними.

Различают естественные или прослеженные геологические границы и условные, проведенные методом интерполяции.

Поправочные коэффициенты к подсчету запасов применяют в тех случаях, когда считается, что в пределах оконтуренного объема имеются участки, не содержащие полезного ископаемого, но выделить их при существующей разведанности невозможно. Наиболее распространенным из таких коэффициентов является коэффициент рудоносности — доля объема сплошных руд в общем оцениваемом объеме. Оценка этого коэффициента производится по соотношению либо числа пересечений, вскрывших полезное ископаемое, к общему их числу в оцениваемом объеме, либо суммарной мощности рудных интервалов к суммарной мощности залежи по всем пересечениям. Подсчет запасов, как правило, производят для воздушно-сухого состояния полезного ископаемого.