Лекция 3. Тема 2. Достоверность результатов разведки

В зависимости от геологических особенностей месторождения, а так же от решаемых задач применяются те или иные расстояния между разрезами и выработками, определяющие соответствующую плотность разведочной сети.

Плотность разведочной сети - это площадь тела полезного ископаемого, приходящаяся на одну разведочную выработку, пересекающее тело (Sо):

где S - площадь тела полезного ископаемого, n - число выработок, пересекающих тело полезного ископаемого.

Плотность сети выражается как величиной площади Sо, так и расстояниями между разведочными выработками. Среди многих вопросов методики разведки важное значение имеет выбор плотности сети разведочных выработок и сети опробования, влекущей большие или меньшие затраты средств.

Раздел 1. Факторы, определяющие выбор системы разведки

На выбор технических средств разведки и системы разведочных работ оказывают влияние геологические, горнотехнические и географо-экономические.

Геологические факторы отражают условия формирования, состав и строение полезных ископаемых, закономерности их локализации в конкретных геологических структурах и условия эрозионного среза месторождений.

Из них определяющее значение имеют характер связи залежей полезных ископаемых с элементами геологического строения, условия их залегания, устойчивость формы рудных тел, характер распределения ценного компонента.

Из горнотехнических факторов наиболее существенное влияние на выбор технических средств и методов разведочных работ оказывают предполагаемые способы вскрытия и разработки месторождения, гидрогеологические условия, горнотехнические свойства полезного ископаемого и вмещающих пород.

Географо-экономические факторы в большинстве случаев не играют определяющей роли, но, в отдельных случаях, могут оказать существенное влияние как на выбор системы разработки, так и на выбор технических средств. Из этой группы факторов главнейшими являются транспортные возможности, энергетическая база, водные ресурсы, наличие крепежного леса, климат.

Разведочная сеть. Серия разведочных выработок, по которым можно построить разрез, обычно располагается вдоль некоторой разведочной линии, образующейся в пересечении плоскости разреза с дневной поверхностью или с плоскостью, в которой лежит тело полезного ископаемого. Разведочные линии обычно проходят вкрест простирания продуктивных свит, рудных зон или отдельных тел полезного ископаемого. При резком изменении простирания продуктивных толщ или зон ориентировка разведочных линий также соответственно меняется.

Применяются две основные формы размещения разведочных выработок: а) по геометрической сети - квадратной, прямоугольной, ромбической и б) линиям и рядам, вытянутым в определенных направлениях. Выбор той или иной формы размещения разведочных выработок определяется, главным образом, структурными особенностями месторождения.

Методы определения рациональной разведочной сети. Для определения рациональной формы и плотности разведочной сети применяются различные методы и способы: метод аналогии, сопоставление данных разведки и разработки, способ разряжения разведочной сети, аналитический и др.

Метод аналогии. Наиболее распространен для определения плотности разведочной сети и обобщен в "Инструкциях", "Методических указаниях"  ГКЗ по применению классификации запасов для месторождений различных полезных ископаемых. В Инструкциях ГКЗ для каждого геолого-промышленного типа месторождений по каждому виду полезных ископаемых даются рекомендации, предусматривающие вид сети и расстояние между выработками для отнесения разведанных запасов к категориям А, В и С1. При проектировании разведки месторождение относят на основании имеющихся данных к той или иной группе и в соответствии с геологическим заданием определяют плотность разведочной сети.

Способ разряжения разведочной сети представляет собой серию сопоставлений величин запасов полезного ископаемого, площадей и средних мощностей, средних содержаний, средних объемных масс, вычисленных по разведочным сетям различной плотности. При этом самые густые сети, выполненные при подготовке рудных тел к отработке (горно-подготовительные, эксплуатационно-разведочные, нарезные работы), принимаются за эталон, Выясненные таким образом погрешности при сетях различной плотности позволяют уточнить (выбрать) наиболее подходящую сеть.

Аналитический способ основан на применении элементарных формул математической статистики, которая используется для определения необходимого числа разведочных пересечений при заданном значении погрешности:

где n - необходимое число пересечений, Vc - коэффициент вариации содержания, р - значение погрешности.

Вводя в формулу еще один множитель, коэффициент вероятности t, который соответствует вероятности того, что в определенном числе случаев погрешность не будет превышать рассчитанного значения, то формула принимает вид:

Зная число необходимых разведочных пересечений и площадь объекта разведки можно ориентировочно определить плотность разведочной сети, в то же время следует помнить, что выборки по разведочным данным не всегда подчиняются закону нормального распределения, что не позволяет способом математической статистики надежно определять рациональную разведочную сеть.

Разведочная сеть выносится на местности с помощью топогеодезических и маркшейдерских работ. Эти данные являются графической основой для составления крупномасштабных геологических карт, геологоразведочных разрезов и планов.

При разведке месторождений проводится изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий, которые должны выполняться в соответствии с требованиями соответствующих инструкций.