УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «АСС Қорған»

______________ Нурасылов А.К.

«___» __________ 2023  г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения занятий со слушателями УЦ

Тема: Проведение аварийно-спасательных работ при пожарах, завалах и разрушениях зданий и сооружений, снежных заносах, наводнениях, катастрофических затоплениях.

Цель:Обучение переменного состава УЦ.

Метод: Лекция.

Место: Учебный класс.

Время: 80  минут.

Литература:

- КусаиновА.Б.,Курслекций«Тактикаспасательныхработиликвидациячрезвычайныхситуаций»,г.Кокшетау2013г.

- Мухин И.И. «Справочник спасателя», ВНИИ ГОЧС г.Москва 2006 г.

- Справочник спасателя. Книга 4. «Спасательные работы при ликвидации последствий наводнений, затоплений и цунами» - ВНИИ ГОЧС. М., 2006 г.

- Приказ МВД РК от 26.06.2017 г. № 446 «Правила организации тушения пожаров».

Учебные вопросы:

- Проведение аварийно-спасательных работ при пожарах.

- Проведение аварийно-спасательных работ при завалах и разрушениях зданий и сооружений.

- Проведение аварийно-спасательных работ при снежных заносах.

- Проведение аварийно-спасательных работ при наводнениях, катастрофических затоплениях.

г. Усть-Каменогорск

2022 г.

1. ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПОЖАРАХ.

Этапы действий подразделений при возникновении и тушении пожаров.

Действия по тушению пожаров начинаются с момента получения сообщения о пожаре и считаются законченными по возвращению подразделения на место постоянной дислокации, приведения дежурного караула и автомобилей в готовность и включают в себя:

- прием и обработку вызовов;

- выезд и следование к месту вызова (пожара);

- разведку пожара;

- спасение, эвакуация людей и имущества;

- развертывание сил и средств;

- локализацию и ликвидацию горения;

- выполнение специальных, аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – неотложные работы);

- сбор и возвращение в подразделение.

Действия по тушению пожаров выполняются в соответствии с тактикой пожаротушения, требованиями правил по безопасности и охраны труда при тушении пожаров, и могут проводиться в условиях высокой психологической и физической нагрузки, повышенного риска, прямой опасности для жизни и здоровья участников тушения.

Ведение действий по тушению пожаров на предприятиях, которые имеют разработанные в установленном порядке планы ликвидации аварий природного и техногенного характера, осуществляются с учетом особенностей, определяемых этими планами.

Действия по разведке, спасению, эвакуации людей и имущества, развертыванию сил и средств, ликвидации горения и выполнению специальных, аварийно-спасательных и неотложных работ могут выполняться одновременно.

Спасение, эвакуация людей и имущества.

Спасательные работы организуются и проводятся в том случае, если:

1) людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушения конструкций, либо помещения, где они находятся, заполнены дымом или вредными газами;

2) люди не могут самостоятельно покинуть опасные места или находятся в состоянии паники;

3) имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации;

4) предусматривается применение опасных для жизни и здоровья людей огнетушащих веществ и составов.

Спасение людей при пожаре проводится с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники.

Спасение людей на пожаре проводится с одновременным развертыванием сил и средств для тушения пожара.

Подача пожарных стволов для обеспечения условий безопасного спасения людей необходима, если людям непосредственно угрожает огонь, и пути спасения отрезаны, или могут быть отрезаны огнем.

Если сил и средств недостаточно для одновременного проведения работ по спасению людей и тушению пожара, для спасения людей используется весь личный состав подразделенийпротивопожарной службы, и вызываются дополнительные силы и средства.

Для спасения людей используются кратчайшие и безопасные пути:

- основные входы и выходы;

- запасные выходы;

- оконные проемы, балконы, лоджии и галереи;

- люки в перекрытиях, если через них можно выйти из здания или перейти в его безопасную часть;

- проемы в перегородках, перекрытиях и стенах, проделываемые пожарными.

При этом, используются следующие спасательные средства:

- стационарные и ручные пожарные лестницы;

- автолестницы, автоподъемники, спасательное оборудование и устройства;

- носилки;

- спасательные веревки;

- надувные и амортизирующие устройства, СИЗОД, летательные аппараты.

Основными способами спасения людей являются:

- самостоятельный выход людей в безопасном направлении, указанном сотрудником противопожарной службы;

- вывод спасаемых в сопровождении пожарных, когда пути спасения задымлены, либо состояние и возраст спасаемых вызывает сомнение в возможности их самостоятельного выхода из угрожаемой зоны;

- вынос людей, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться;

- спуск спасаемых по стационарным и ручным пожарным лестницам, автолестницам и автоподъемникам;

- при помощи технических спасательных устройств, когда пути спасения отрезаны огнем, дымом или завалом и другие способы спасения невозможны.

Порядок и способы спасения людей определяются РТП в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей, которые нуждаются в помощи.

При проведении спасательных работ необходимо:

- принять меры по предотвращению паники, используя систему внутреннего оповещения и другие средства;

- привлечь администрацию, обслуживающий персонал, членов  противопожарных формирований;

- вызвать скорую медицинскую помощь. До ее прибытия первую помощь пострадавшим оказывать силами личного состава подразделений противопожарной службы, находящимся на месте пожара;

- предусмотреть места для временного размещения спасаемых.

Если имеются сведения о местах нахождения людей и спасающие их там не находят, необходимо тщательно осмотреть и проверить все задымленные и смежные помещения, в которых могут оказаться люди.

Поиск людей прекращается лишь после того, как установлено, что нуждающихся в спасении нет.

Спасение имущества при пожаре осуществляется по указанию РТП в порядке важности и неотложности выполнения задач.

2. ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЗАВАЛАХ И РАЗРУШЕНИЯХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

Поиск пострадавших

Завалом называется хаотическое нагромождение строительных материалов и конструкций, технологического оборудования, санитарно-технических устройств, мебели, домашней утвари, камней.

Разрушение строений и образование завалов обычно сопровождается блокированием, травмированием и гибелью людей.

Пострадавшие могут находиться в верхней, средней, нижней части завала, в заваленных подвалах и подземных защитных сооружениях, технологическом подполье и в помещениях первых этажей. В отдельных случаях они могут оставаться на разных этажах частично разрушенных помещений, в нишах и пустотах, на крышах.

По степени разрушения завалы подразделяются на пять видов: легкое повреждение, слабое, среднее, сильное, полное разрушение.

Поисково-спасательные работы в условиях завалов начинаются с проведения разведки, для чего следует:

установить зону ЧС и ее характер;

определить места нахождения и состояние пострадавших;

оценить состояние объектов в зоне ЧС (строений, коммуникаций, инженерных систем);

определить наличие очагов пожара, радиоактивного, химического, бактериологического заражения, отравляющих и взрывоопасных веществ;

определить места прокладки подъездных путей, установки техники, путей эвакуации пострадавших.

Поиск пострадавших людей в условиях разрушения зданий представляет собой совокупность действий, направленных на обнаружение, выявление местонахождения и состояние людей, установление с ними связи и определение объема и характера необходимой помощи.

При проведении поиска пострадавших необходимо:

- обследовать весь участок спасательных работ, в том числе завалы, полу разрушившиеся и поврежденные здания, все помещения в них (квартиры, подвалы, лестничные марши, чердаки и т.п.), включая (по возможности) те, доступ в которые затруднен, а также отдельно стоящие и встроенные защитные сооружения.

- определить и обозначить места нахождения пострадавших, по возможности установить с ним связь.

- определить состояние людей.

- выявить наличие и опасность воздействия на людей вторичных поражающих факторов,  (пожаров, задымления, загазованности, обрушение неустойчивых конструкции и их обломков и др.)

- определить способы и ориентировочные объемы работ по оказанию пострадавшим необходимой помощи, по возможности оказать им первую медицинскую помощь и устранить или ограничить воздействие на людей вторичных порождающих  факторов.

Основные способы поиска пострадавших в условиях разрушения здания:

- сплошное визуальное обследование участка спасательных работ (объекта, здания);

- поиск с использованием служебных собак (кинологический);

- поиск с использованием специальных приборов;

- поиск по свидетельствам очевидцев;

Подразделение назначенное для сплошного визуального обследования оснащается средствами связи, индивидуальной защиты, шанцевым инструментом,  средствами для обозначения мест нахождения пострадавших, средствами для оказания первой медицинской помощи. В некоторых случаях в комплект оснащения поисковой группы должны включаться средства альпинистского снаряжения или снаряжения пожарных. Командир (старший группы, расчета) должен иметь план (схему) участка спасательных работ с обозначением и координатной привязкой к не заваливаемым ориентирам всех зданий и сооружений, а также с указанием мест наиболее вероятного нахождения людей. Для непосредственного обследования территории, завалов, зданий и  сооружении подразделения разбиваются на расчеты (звенья) из 2-3 человек. Ширина полосы поиска зависит от ряда факторов (характера завала, условий проходимости, состава расчета и порядка его движения в границах полосы поиска) и может составлять 20-50 м. При поиске людей в завалах, в границах полосы поиска, внимательно осматриваются поверхность и пустоты, ниши, углубления  свободные пространства под  крупногабаритными обломками, особенно у сохранившихся стен полуразрушенных зданий. Смотр  сопровождается периодической подачей установленного звукового сигнала или окрика голосом.

В местах реальной угрозы обрушения неустойчивости элементов конструкции,  передвижение и осмотр производиться предварительной оценкой их состояния и соблюдением необходимых мер безопасности. Обнаруженные (отозвавшиеся ) пострадавшие опрашиваются   о состоянии и условиях, в которых находятся , наличии рядом с ним и в ближайших местах других людей, по возможности им оказывается только минимально необходимая помощь (в том числе первая медицинская, если ее объемы не замедляют поиска на всей назначенной территории и если  пострадавших позволяет дождаться помощи специального подразделения. пострадавшим, способным к самостоятельному передвижению, указывают направление(маршрут) выхода из опасной зоны, место сброса или размещения медицинского пункта.

Место  нахождения пострадавших и погибших, доступ к которым может быть осуществлен только силами спасательного подразделения, обозначается указателями. Форма указателя и содержание информации на нем устанавливаются командиром подразделения.

Кинологический  способ  поиска

Кинологический способ поиска - поиск пострадавших с применением специально обученной собаки. Он осуществляется расчетом, состоящим из  инструктора-кинолога и собаки, и основан на использовании высокой чувствительности органов обоняния собак, которые после соответствующего курса дрессировки способы своим поведением (характерным лаем, поскуливанием и др.) обозначать места выхода на поверхность завала.

Поиск пострадавших по свидетельствам очевидцев.

Поиск пострадавших в условиях разрушения здании представляет комплекс мероприятии и действии,  проводимых личным составом поисково-спасательных подразделении и органов управления ликвидацией последствии чрезвычайных ситуации,  и заключается в опросе лиц, способных дать информацию, о  местонахождении пострадавших, которых они сами видели (слышали), или о наиболее вероятном их местонахождении в момент разрушающего воздействия.

Опросом очевидцев занимаются, назначенные для этой цели подразделения сформированные группы спасателей.

В ходе опроса очевидцев выясняются следующие данные:

-количество и места нахождения пострадавших, кратчайшие и наиболее безопасные пути (маршруты) доступа к ним;

-состояние пострадавших и требующаяся им помощь;

-обстановка в местах расположения пострадавших и наличие  опасности воздействия на них вторичных поражающих факторов.

Результаты опроса тщательно фиксируются, включаются в донесение о результатах поиска пострадавших и используются для уточнения и корректировки действии других  поисковых  и спасательных подразделении.

Представители (групп), занимающихся опросом очевидцев, должны работать в следующих местах:

-на объектах, участках  ведения поисково-спасательных работ;

-в пунктах приема пораженных;

-в медицинских пунктах и в лечебных учреждениях;

-в палатках городках и в местах временного размещения людей;

-в пунктах посадки эвакуируемых на транспорт.

Поиск пострадавших с использованием   специальных   приборов.

Принципиальная возможность обнаружения и идентификация человека в завале  с помощью  технических средств основана на  регистрации ими таких характерных для жизнедеятельности человека проявлении как дыхание, сердцебиение, движение, электромагнитное излучение, перечисленные факторы легли в основу создания нескольких типов приборов поиска, различающихся по способу фиксирования человека.

По результатам поиска командир подразделения (группы, расчета) составляет донесение виде схемы (плана) района или участка с легендой,  включающие необходимые сведения о местах и условиях нахождения пострадавшего, в том числе погибших, их количестве и состоянии, опасности воздействия на них вторичных поражающих факторов, а также о возможных способах и ориентировочных объемах оказания пострадавшим помощи.

Для получения звуковой информации необходимо периодический устраивать «час тишины» (5-10 минут)

Для этого по команде руководителя АСР:

- остановить движение техники в зоне ЧС

- заглушить двигатели работающих механизмов

- прекратить работу с аварийно-спасательным инструментом, в т.ч. шанцевым

На завале в это время работает только спасатели с приборами поиска, «слухачи» и кинологи с собаками.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ.

Стихийныебедствияметеорологическогохарактера.

Зимниечрезвычайныепроисшествияраспространеннаяаварийнаяситуация.Достаточносказать,чтодля12-15процентовпутешественников,погибшихврезультатенесчастныхслучаев,непосредственнойпричинойсталопереохлаждение.

Болеевсегохолодоваяопасностьугрожаетчеловекувтайге,навысокогорье,встепяхиприлегающихкнимполупустынях.Новсеэтизоны,разумеется,неоднородныпотемпературнымхарактеристикам.Дажеводнойитойжеместности,водноитожевремяпоказаниятермометрамогутразнитьсянадесятокиболееградусов.Например,вдолинахрек,ущельяхидругихнизкорасположенныхместах,кудастекаетхолодныйвоздух,температурагораздониже,чемнавозвышенностях.

Важную,авнекоторыхслучаяхрешающую,рольдлявыживаниячеловекавусловияхнизкихтемпературиграетскоростьветра.Прифактическойтемпературевоздухаминус3°Сискоростиветра10-11м/сихобщееохлаждающеевоздействиеначеловекасоответствуетминус20°С.Притойжескоростиветраминус10°Сфактическиравныминус30°С,минус15°Сдаютминус35°С,аминус25°С—ужеминус50°С!Ветерскоростью18м/спревращает45-градусныйморозв90-градусный.Вместностях,лишенныхестественныхукрытийгустолесьяискладокрельефа,морозисильныйветерограничиваютвремявыживаниячеловеканесколькимичасами.

Подвыживаниемпонимаетактивныецелесообразныедействия:преодолениестрессов,изобретательность,находчивостьваварийной(илиэкстремальной)ситуации,умениеиспользоватьподручныесредстваиснаряжение(длязащитыорганизмаотнеблагополучныхфакторов,дляобеспеченияпотребностейвпищеиводе).

Метеорологическоеопасноеявление–природныйпроцессилиявление,возникающееватмосфереподдействиемразличныхприродныхфакторовилиихсочетаний,оказывающиеилимогущиеоказатьпоражающеевоздействиеналюдей,сельскохозяйственныхживотныхирастения,объектыэкономикииокружающуюсреду.

КчислуопасныхметеорологическихявленийвКазахстанеотносятсязасухи,сильнаяжара,продолжительныеатмосферныеосадки,ливни,сильныеснегопады,снежныезаносынадорогах,град,грозы,сильныеветры(шквалы,смерчи)иметели,резкиепонижениятемпературывоздуха,заморозкивприземномслоеатмосферыинапочвевпериодвегетации,сильныеморозы,гололедныеявленияиналипаниемокрогоснега,туманы,пыльныеипесчаныебуриидр.,которыехарактерныдлявсейтерриториииежегоднонаносятзначительныйущербхозяйствуреспублики.

Стихийныебедствияметеорологическогопроисхождения,которыевызываюткатастрофическиеситуации,характеризуютсявнезапнымнарушениемжизнедеятельностилюдейиуничтожениемматериальныхценностей.

Стихийныебедствияметеорологическогохарактеравызываются:

ветром,втомчислебурей,ураганом,смерчем(прискорости25м/сиболее,дляарктическихидальневосточныхморей–30см/сиболее);

сильнымдождем(приколичествеосадков50ммиболеевтечение12чименее,авгорных,селевыхиливнеопасныхрайонах–30ммиболееза12чименее);

крупнымградом(придиаметреградин20ммиболее);

сильнымснегопадом(приколичествеосадков20ммиболееза12чименее);

сильнымиметелями(скоростьветра15м/сиболее);

пыльнымибурями;

заморозками(припонижениитемпературывоздухаввегетационныйпериоднаповерхностипочвыниже0°С);

засухой;

сильнымиморозамиилисильнойжарой.

Этиприродныеявления,кромесмерчей,градаишквалов,приводяткстихийнымбедствиям,какправило,втрехслучаях:когдаонипроисходятнаоднойтретитерриторииобластиилирегиона,т.е.охватываютнесколькоадминистративныхрайоновипродолжаютсянеменее6часов.

Особенностиспасательныхработвзимнихиночныхусловиях.

Впервуюочередьследуетпредусмотретьзащитулюдейотхолодаврайонахпроведенияработ,намаршрутахдвижения.Длязащитылюдейотнепогодыинизкойтемпературыиспользуютсохранившиесяжилые,административныеидругиезданияисооружения,подвальныепомещения,приихотсутствииустраиваютвременныесооруженияполевоготипа:навесы,палаткиилистроятземлянки.Внихутепляютокна,двери,апринеобходимости–стены,потолки,устанавливаютпечиилидругиеотопительныеустройства.Личныйсоставперевозятвавтобусахилиавтомобиляхскрытымкузовом.Намаршрутахдвижениячерез15–20кмустанавливаютпунктыобогрева.Наоткрытойместностивблизидорогвыбираютплощадки,защищенные

естественнымипрепятствиями(лощины,овраги).Взимнеевремяпунктыобогреванеобходимоустраиватьнепосредственновблизиместааварииилиснежногозаноса.Преждечемприступатьнепосредственнокработам,необходиморасчиститьотснегаильдатерриториюнетолькотам,гдепроизошлаавария(катастрофа),ноиприлегающую,атакжедороги,покоторымпридетсяподвозитьтехнику.Привыполненииспасательныхидругихнеотложныхработдляпроездаидоставкитехники,возможно,потребуетсяпредварительнаярасчисткатерритории.Дляэтогоприменяютснегоочистители,бульдозеры,грейдерыиуборочныемашины.Поливомоечныеипескоразбрасывающиемашинывзимнеевремяоснащаютсменнымоборудованиемввидеплужногоснегоочистителяилисовка-разгребателя.Использованиеснегопогрузчиков,роторныхишнекороторныхснегоочистителейнаиболееэффективнодлярасчисткимагистралейипроездов.

Спасательныеиаварийно-восстановительныеработы,какправило,ведутсякруглосуточно,требуютосвещениявтемноевремя.Дляэтогонаиболееудобныисточникинаправленногоилизаливающегосветаразличноготипа.Кромесветильниковипрожекторов,можноиспользоватьмощныеосветительныелампы.Сэтойцельюпопериметруместаработынарасстоянии20–30мониподвешиваютсянастолбахиликронштейнах.Дляпитаниясветильниковэлектроэнергиейиспользуютпередвижныеэлектростанции.Длякратковременногоосвещенияможнопользоватьсясветомзажженныхфаравтомобилей,тракторов,тягачей.

Средствасвязиисредствасигнализации.

Наземныйспасательныйотряддолженподдерживатьсвязьсбазовымлагерем,другиминаземнымипоисковымигруппамиивоздушнымипоисковымисудами.Дляэтогоиспользуютсясредствасвязиисредствасигнализации.

Средствасигнализациипозволяют:

—определитьместонахождениеспасателей;

—привлечьвнимание;

—передатьнужнуюинформацию.

Сигналы,подаваемыелюбымизвуковымиилисветовымисредствами:

—«Требуетсяпомощь»—равномерновтечение1минутыподаюттрисигнала,затем—минутнаяпауза,сноватрисигналаит.д.;

—«Помощьидет»—равномерновтечение1минутыподаюттрисигнала,затем—минутнаяпауза,сноватрисигналаит.д.

Сигналы,подаваемыеспомощьюсвисткаиэлектрическогофонаря:

—«Тревога»—короткиесигналывпродолжение3минут;

—«Отбой»—трикороткихсигнала,затем—короткаяпауза,сноватрисигналаитаквпродолжение3минут;

—«Требуетсяподкрепление»—вовремяпроведения

ПСРэтотсигналтакойже,каксигнал«Тревога»,ноегоподаютдополученияответа;

—«Да»—двапродолжительныхсигнала,затем—короткаяпаузаисновадвапродолжительныхсигнала;

—«Нет»—двакороткихсигнала,затем—короткаяпаузаисновадвакороткихсигнала;

—«Указательместонахождения»—продолжительныйпрерывистыйсигнал.Сигналы,подаваемыесиреной:

—«Тревога»—воющийсигнализменяющейся

тональностивтечение1минуты;

—«Отбой»—непрерывныйсигналоднойтональностив

течение1минуты;

—«Указательместонахождения»—непрерывныйсигналоднойтональностибезограничениявовремени.

Сигналы,подаваемыеракетами:

—«Требуетсяпомощь»—сигналбедствиянедолженбытьсвязанскаким-либоцветомракет.Любаяракета,когданеизвестенповоддляеепуска,должнасчитатьсясигналомбедствия.

—«Помощьидет»—выстреливаютпоследовательноракетыбелогоикрасногоцветов;

—«Отбой»—зеленаяракета;

—«Требуетсяподкрепление»—краснаяракета;

—«Указательместонахождения»—белаяракета.

Передпускомракетынеобходимопроверитьеецвет,которыйнаноситсянаметаллическуюпластинку,являющуюсяпыжом—заглушкойгильзы.Помимоцвета,напластинкевыдавливаютточки—выпуклости,служащиетакжедляопределенияцветаракеты.Однаточкасоответствуеткрасномуцвету,две—зеленому,три—белому.

РакетыдолжныиспользоватьсявмирноевремявгорахтолькоприпроведенииПСР.Ихпускосуществляетсяизракетницыилиспециальногоустройства.

Перечисленныесигналысчитаютсямеждународнымиимогутбытьиспользованыспасателямикакнатерриториисвоейстраны,такизаеепределами.

Вслучаеразделенияспасательногоотряданаотдельныегруппы,минимальныйсоставкоторых3-4человека,каждаядолжнаиметь:

—необходимоеснаряжениедляавтономногосуществованиявполевыхусловиях;

—неприкосновенныйзапас(НЗ)(15-20%кобщемуколичествупродуктов);

—средствасвязиисигнализации;

—контрольныйсроквозвращениявбазовыйлагерь,маршрутыпоиска,картыместности.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ НАВОДНЕНИЯХ, КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ЗАТОПЛЕНИЯХ.

Виды и причины возникновения наводнений

Наводнение– это значительное затопление водой местности в результате подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, ветровых нагонов воды, а также при заторах, зажорах и иных явлениях.

Наводнения отмечаются практически на всех крупных реках Казахстана. Наибольший ущерб приносят наводнения на реках Сырдарья, Шу, Талас, Ассы, Жайык, Жем, Сагыз, Торгай, Сарысу, Тобыл, Нура, Есил, Иртыш и Черный Иртыш.

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог зданий, сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п.

Реки отличаются друг от друга различными условиями формирования стока воды (сток воды – количество воды, протекающей через замыкающий створ реки, за какой-либо интервал времени).

Многообразие наводнений можно свести к пяти обобщающим группам, объединяющим различные наводнения по причинам возникновения и характеру проявления (табл. 1).

В пределах страны преобладают наводнения первых двух видов (около 70 – 80 % всех случаев). Они встречаются на равнинных, предгорных и горных реках, в Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. Остальные три вида наводнений имеют локальное распространение.

Таблица 1Виды наводнений в зависимости от причин возникновения и характера проявления

| Виды наводнений | Причины возникновения | Характер проявления |
| --- | --- | --- |
| Половодье | Весеннее таяние снега на равнинах или весенне-летнее таяние снега и дождевые осадки в горах | Повторяются периодически в один и тот же сезон. Характеризуются значительным и длительным подъемом уровней воды |
| Паводок | Интенсивные дожди и таяние снега при зимних оттепелях | Отсутствует четко выраженная периодичность. Характеризуется интенсивным и сравнительно кратковременным подъемом уровня воды |
| Заторные, зажорные наводнения (заторы, зажоры) | Большое сопротивление водному потоку, на отдельных участках русла реки, возникающее при скоплении ледового материала в сужениях или излучинах реки во время ледостава (зажоры) или ледохода (заторы) | Заторные наводнения образуются в конце зимы или начале весны. Они характеризуются высоким и сравнительно кратковременным подъемом уровня воды в реке. Зажорные наводнения образуются в начале зимы и характеризуются значительным (но менее чем при заторе) подъемом уровня воды и более значительной продолжительностью наводнения |
| Нагонные наводнения (нагоны) | Ветровые нагоны воды в морских устьях рек и на ветреных участках побережья морей, крупных озер, водохранилищ | Возможны в любое время года. Характеризуются отсутствием периодичности и значительным подъемом уровня воды |
| Наводнения (затопления), образующиеся при прорывах плотин | Излив воды из водохранилища или водоема, образующийся при прорыве сооружения напорного фронта (плотины, дамбы и т.п.) или при аварийном сбросе воды из водохранилища, а также при прорыве естественной плотины, создаваемой природой при землетрясениях, оползнях, обвалах, движении ледников | Характеризуются образованием волны прорыва, приводящей к затоплению больших территорий и разрушению или повреждению встречающихся на пути её движения объектов (зданий, сооружений и др.) |

Основные характеристики поражающих факторов и экстремальных условий при наводнениях.

При наводнении возможно возникновение вторичных поражающих факторов: пожаров (вследствие обрывов и короткого замыкания электрических кабелей и проводов); обрушения зданий, сооружений (под воздействием водного потока и вследствие размыва основания); заболеваний людей и сельскохозяйственных животных (вследствие загрязнения питьевой воды и продуктов питания) и др.

Здания, периодически попадающие в зону затопления, теряют капитальность: гнилью повреждается дерево, отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, подвергаются коррозии металлические конструкции, из-за размыва грунта под фундаментом происходит неравномерная осадка зданий и, как следствие, появляются трещины.

Организация и технология ведения поисково-спасательных работ.

Успех проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий наводнений достигается:

• проведением планомерной, заблаговременной подготовки органов управления и подразделений войск гражданской обороны, поисково-спасательных формирований и служб к ведению аварийно-спасательных работ; быстрым реагированием на возникновение стихийного бедствия, приведением в готовность и выдвижением необходимых сил и средств, организацией эффективной разведки и развертывания системы управления;

• применением эффективных способов и технологий поиска и спасения пострадавших, а также способов защиты населения и хозяйственных объектов;

Спасательные работы в условиях наводнений и катастрофических затоплений включают:

• поиск пострадавших;

• обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и спасение пострадавших;

• оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

• эвакуацию пострадавших из опасной зоны.

Неотложные аварийные работы при ликвидации последствий наводнений включают:

• укрепление (возведение) ограждающих дамб и валов;

• сооружение водоотводных каналов;

• ликвидацию заторов и зажоров;

• оборудование причалов для спасательных средств;

• защиту и восстановление дорожных сооружений;

• восстановление энергоснабжения;

• локализацию источников вторичных поражающих факторов.

Основными способами защиты людей от поражающих факторов наводнений являются эвакуация населения из затапливаемых районов, размещение людей на не затапливаемых частях, не разрушенных сооружений и участках местности.

В зависимости от места расположения населенного пункта, времени до начала его затопления, состояния транспортных коммуникаций и других факторов эвакуация может проводиться немедленно до получения сигнала о возможном затоплении данной территории или только при непосредственной угрозе затопления, пешим порядком или с использованием транспортных средств. Кроме эвакуации населения также организованно может проводиться вывоз сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей.

Эффективность эвакуации как способа защиты населения при наводнениях зависит главным образом от своевременного предупреждения об опасности, степени подготовленности населения и маршрутов.

С этой целью в зонах возможных затоплений создается система оповещения населения, заблаговременно доводится информация о месте расположения населенных пунктов относительно возможной опасной зоны и маршрутах эвакуации, с населением и эвакоорганами проводятся тренировки по практической отработке вопросов эвакуации, в том числе самостоятельного выхода людей на не затапливаемую территорию.

Помимо непосредственного воздействия водного потока угрозу для жизни и здоровья людей представляют аспирация (попадание в дыхательные пути) воды, длительное пребывание в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения, особенно – выход из строя систем водоснабжения и канализации.

При продолжительном вынужденном пребывании людей в воде с пониженной температурой наступает гипотермия (переохлаждение) тела. При попадании человека в воду переохлаждение возможно даже при относительно высокой температуре (табл. 2).

Таблица 2Время безопасного пребывания человека в воде

| Температура воды, °С | Время безопасного пребывания, мин |
| --- | --- |
| 24 | 420-540 |
| 5-15 | 10-270 |
| 2-3 | 10-15 |
| До 2 | 5-8 |

Размещение людей на не затапливаемых частях, не разрушаемых сооружений и участках местности применяется в тех случаях, когда высокая скорость водного потока обусловливает её быстрый приход в населенные пункты и (или) население не может быть эвакуировано в безопасный район. В этом случае проведение таких защитных мероприятий, как правило, требует в дальнейшем осуществления спасательных работ по эвакуации людей из мест временного размещения в опасной зоне. При этом следует иметь в виду, что население может использовать в качестве места временного пребывания (укрытия) и верхние части деревьев.

Решение на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при наводнении, принимается на основе данных разведки, которая при наводнениях организуется для выявления обстановки в районах бедствия с целью максимального уменьшения ущерба.

Главными задачами разведки при наводнениях являются:

• определение границ затопления;

• контроль динамики развития наводнения;

• установление мест нахождения нуждающихся в помощи людей и сельскохозяйственных животных;

• выявление материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны бедствия;

• выбор и разведка маршрутов эвакуации людей, животных и материальных ценностей плавсредствами, оборудование причалов;

• выбор и оборудование площадок для приземления вертолетов в районе бедствия.

Для выполнения аварийно-спасательных работ назначаются подразделения войск гражданской обороны, поисково-спасательных отрядов (служб), усиленные переправочно-десантными средствами. Для выполнения других неотложных работ, с учетом их характера, назначаются инженерные, инженерно-технические, дорожные подразделения и формирования.

При поиске и спасении пострадавших, находящихся в воде и на затопленных территориях, должны широко использоваться авиационные технологии с применением самолетов и вертолетов.

Применение тех или иных технологий ликвидации заторов (зажоров) льда и обвалов зависит от масштабов наводнений и связанных с ними последствий. Основным способом разрушения ледяного покрова, ликвидации заторов (зажоров) льда, а также обвалов горных пород являются взрывны. Работы выполняются пиротехническими подразделениями, оснащенными плавсредствами и транспортом, оборудованными для доставки взрывчатых веществ и средств взрывания.

Мероприятия по предупреждению наводнений и ликвидации их последствий предусматриваются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемых на всех уровнях комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

Организация взаимодействия сил ликвидации, последствий наводнений и катастрофического затопления территорий является одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.