1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Все	проектируемые	и	строящиеся	объекты	разделяются	на	здания	и

сооружения.

Здания – это наземные постройки, имеющие помещения для труда, отдыха, быта, учебы и т.д.

По назначению здания делятся на 3 группы:

- Гражданские – жилые и общественные;

- Промышленные – для размещения производственных помещений (цеха, мастерские, котельные);

- Сельскохозяйственные – для хранения сельхозпродуктов, содержания скота и т.п.

Сооружения – постройки технического назначения, такие как плотины, мосты, заводские трубы, газопроводы и др.

Классификация зданий по качественным признакам рассмотрена в гл. 2.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗДАНИЯМ

Основные требования, которым должно отвечать любое здание, следующие: 1. Функциональная целесообразность, т.е. здание должно быть удобно для

того процесса, для которого оно предназначено.

- Конструктивная целесообразность, т.е. здание должно надежно защищать людей от вредных воздействий, быть прочным, т.е. выдерживать внешние воздействия (оборудования, людей, температуры, солнечной радиации и т.п.) и долговечным, т.е. не терять своих качеств во времени.

- Экономическая целесообразность, т.е. при минимальных затратах труда, средств и времени на постройку здания получение максимума полезной площади. Кроме того, требования экономичности должны распространяться и на эксплуатационные расходы в течение всего срока использования здания.

- Архитектурно-композиционная и художественная выразительность, т.е. здание должно благоприятно воздействовать на психологическое состояние и сознание людей.

Отдельные задачи, вытекающие из этих требований, не могут решаться самостоятельно, в отрыве друг от друга. Поэтому проект должен быть результатом согласованного, взаимоувязанного решения с учётом всех требований, обеспечивающих полноценное использование здания по назначению, технические и эстетические качества и экономичность при строительстве и эксплуатации.

Рассмотрим некоторые теоретические предпосылки, положенные в основу перечисленных выше требований.

2.1 Функциональная целесообразность

Здания образуют материально-организованную среду для осуществления людьми различных социальных процессов труда, быта и отдыха. Очевидно, что помещения здания должны возможно полнее отвечать тем процессам, на которые данное помещение рассчитано. Следовательно, основным в здании или помещении является его функциональное назначение, функциональная целесообразность, т. е. удовлетворение определенных функций общественной и личной жизнедеятельности людей.

Осуществление той или иной функции всегда сопровождается осуществлением какой-либо другой функции, имеющей подсобный характер. Например, учебные занятия в аудитории представляют главную функцию этого помещения, движение же людей при заполнении аудитории и после окончания занятий – подсобную. Следовательно, можно различать главные и подсобные функции.

Главная функция для конкретного помещения в другом помещении может быть подсобной, и наоборот. Часто трудно четко различить главную и подсобную функции (например, зрелищные процессы от учебных занятий в кинофицированной или демонстрационной аудитории). Однако при

проектировании необходимо обеспечить элементарные удобства для выполнения и подсобной функции.

Соответственно главному функциональному назначению основной массы помещений формируются здания данного назначения. Так, учебные здания состоят главным образом из   учебных помещений (аудиторий, лабораторий и т. п.), в которых осуществляется основная функция, присущая этому зданию. Но кроме главной функции, в учебном здании осуществляются подсобные функции: питание, общественные собрания, руководство, управление и т. п. Для них предусматриваются специальные помещения: столовые и буфеты, залы собраний (актовые залы), административные помещения и пр. При этом перечисленные подсобные функции будут для этих помещений главными.

Все помещения в здании, отвечающие главному и подсобному функциональному назначению, связываются между собой большой группой помещений, основное функциональное назначение которых - движение людей (коридоры, лестницы, кулуары, фойе, вестибюли и т. п.). Эти помещения могут быть названы коммуникационными. Они имеют также большое значение при эвакуации людей из зданий при возникновении аварийных условий (пожара, землетрясения и т. п.). Поэтому размеры таких помещений должны быть выбраны обоснованно исходя из обеспечения необходимых удобств в нормальных условиях и безопасности людей в аварийных. Коммуникационные помещения занимают около 30% всей площади здания. Таким образом, правильное (без излишних запасов) их проектирование может дать определенный экономический эффект.

2.1.1 Факторы, от которых зависит качество жизненной среды

Помещение – основной структурный элемент или часть здания. Соответствие помещения той или другой функции достигается только тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, т. е. среда, отвечающая выполняемой им в помещении функции.

Качество среды зависит от ряда факторов. К ним можно отнести:

- пространство, необходимое для деятельности человека, размещения оборудования и перемещения людей;

- состояние воздушной среды (микроклимат) – запас воздуха для дыхания с оптимальными параметрами температуры, влажности и скорости его движения, соответствующими нормальному для осуществления данной функции тепло- и влагообмену человеческого организма. Состояние воздушной среды характеризуется также степенью чистоты воздуха, т. е. количеством содержания вредных для человека примесей (газов, пыли);

- звуковой режим – условия слышимости в помещении (речи, музыки, сигналов), соответствующие его функциональному назначению, и защита от мешающих звуков (шума), возникающих как в самом помещении, так и проникающих извне, и оказывающих вредное влияние на организм и психику человека. Со звуковым режимом связана акустика - наука о звуке; архитектурная акустика - наука о распространении, отражении и поглощении звука в помещении; и строительная акустика – передача звука через конструкции;

- световой режим – условия работы органов зрения, соответствующие функциональному назначению помещения, определяемые степенью освещенности помещения. Со световым режимом тесно связаны проблемы цвета; цветовые характеристики среды оказывают влияние не только на органы зрения, но и на нервную систему человека;

- инсоляция – условия прямого влияния солнечного освещения. Санитарно- гигиеническое значение непосредственного солнечного облучения исключительно велико. Солнечные лучи убивают большинство болезнетворных бактерий, оказывают общеоздоровительное и психофизическое воздействие на человека. Эффективность влияния солнечного освещения на здания и окружающую территорию определяется продолжительностью их прямого облучения, т. е. продолжительностью инсоляции, которая в городской

застройке регламентируется санитарными нормами;

- видимость и зрительное восприятие – условия для работы людей, связанные с необходимостью видеть плоские или объемные объекты в помещении, например, в аудитории: записи на доске или демонстрацию действия прибора; условия видимости тесно связаны со световым режимом.

Большинство перечисленных факторов влияет на выбор размеров помещений и их конструкций. Например, состояние воздушной среды зависит от теплотехнических качеств наружных ограждений помещения, через которые происходят потери тепла в холодное время года, воздухо- и влагообмен за счет их известной воздухопроницаемости и влагопроницаемости.

На защиту помещений от внешних шумов влияют звукоизоляционные качества как наружных, так и внутренних ограждающих конструкций. Слышимость в помещении зависит от его формы, размеров и характеристик поверхностей ограждающих конструкций по звукопоглощению или звукоотражению. Световой режим определяется размерами окон (световых проемов в наружных стенах), высотой и глубиной помещения, т. е. расстоянием от окна до противоположной стены.

Наконец, беспрепятственная видимость зависит от удаления наблюдателя от объекта, угла зрения, под которым виден объект, профиля пола, подъем которого позволяет смотреть выше головы впереди сидящего зрителя, т. е. беспрепятственная видимость влияет на длину, ширину и высоту помещения.

В связи с развитием науки и техники ряд факторов теряет свое значение при выборе размеров помещений. Например, требуемое состояние воздушной среды может быть достигнуто не только за счет объема помещения (запаса воздуха), но и путем применения систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В этих системах нагнетаемый в помещение воздух приготавливается по заранее заданным параметрам (температура, влажность и др.).

Естественное освещение в ряде случаев заменяется искусственным с применением люминесцентных источников света, обеспечивающих требуемую освещенность и необходимый по санитарно-гигиеническим условиям состав

света; системы электроакустики обеспечивают хорошую слышимость вне зависимости от размеров и формы помещений.

Таким образом, чтобы правильно запроектировать помещение, создать в нем оптимальную среду для человека в соответствии с выполняемыми им функциями, необходимо соблюдать все требования, определяющие качество среды. Эти требования для каждого вида зданий и его помещений устанавливаются Строительными нормами и правилами - основным государственным документом, регламентирующим проектирование и строительство зданий и сооружений в нашей стране.

Воздушная среда помещения и обеспечение установленных параметров (температуры, влажности и др.) являются предметом заботы инженеров-строителей, специалистов по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Инженеры специальности «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС) получают об этом лишь необходимые элементарные представления. Однако проектирование ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией от шумов и обеспечение соответствия теплозащитных качеств ограждения теплотехническим требованиям, предъявляемым к помещению, являются задачей инженеров- строителей.

Принципы оптимизации пространства (определение размеров помещений, звукового, светового режима в них, обеспечение видимости) и конструктивных решений ограждающих конструкций (вопросы звукоизоляции и теплотехники) излагаются в курсе «Архитектурно-строительная физика».

  - Конструктивная целесообразность

Конструктивная целесообразность зданий определяется решением их конструкций, которые должны находиться в полном соответствии с законами механики, физики и химии. Для этого необходимо знать внешние воздействия, воспринимаемые зданиями в целом и его отдельными элементами.

    - Внешние воздействия, воспринимаемые зданиями

Внешние воздействия, воспринимаемые зданиями, делятся на силовые и

несиловые (рис.1).

К силовым воздействиям относятся различные виды нагрузок

- постоянные – от собственного веса (массы) здания, давления грунта на его элементы;

- временные длительные – от веса стационарного оборудования, длительно хранящихся грузов;

- кратковременные – от веса подвижного оборудования (краны), людей, мебели, снега, от действия ветра;

- особые – от сейсмических воздействий, при аварии.

К силовым воздействиям относится и вибрация, которая в зависимости от источника может быть и постоянной, и временной длительной, и кратковременной, и особой.

К несиловым относятся:

- температурные воздействия, вызывающие изменение линейных размеров материалов	и	конструкций,	которое	приводит	в	свою	очередь	к возникновению силовых воздействий, а также влияющие на тепловой режим помещений;

- воздействия атмосферной и грунтовой влаги, а также парообразной влаги, содержащейся в атмосфере и воздухе помещения, вызывающие изменение свойств материалов, из которых выполнены конструкции здания;

- движение воздуха, вызывающее не только нагрузки (при ветре), но и его проникновение внутрь конструкции и помещения, изменение их влажностного и теплового режима;

- воздействие агрессивных химических примесей, содержащихся в

Рис. 1. Внешние воздействия, воспринимаемые зданием

воздухе, которые в присутствии влаги могут привести к разрушению материала конструкций здания (явления коррозии);

- воздействие лучистой энергии солнца (солнечной радиации), вызывающее в результате местного нагрева изменение физико-технических свойств поверхностных слоев материала конструкций, изменение теплового и светового режима помещений;

- биологические воздействия, вызываемые микроорганизмами или насекомыми, приводящие к разрушению конструкций из органических строительных материалов;

- воздействие звуковой энергии (шума) от источников, находящихся вне или внутри здания, нарушающие нормальный акустический режим помещения.

    - Комплекс технических требований, предъявляемых к зданиям

В соответствии с перечисленными воздействиями к зданиям и их конструкциям предъявляется комплекс технических требований.

Прочность – способность воспринимать внешние воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций.

Устойчивость (жесткость) – способность сохранять равновесие и неизменяемость, сопротивляться деформациям при внешних воздействиях, зависящая от целесообразного размещения элементов конструкций в соответствии величиной и направлением нагрузок и от прочности их сопряжений.

Долговечность – прочность, устойчивость и сохранность здания и его элементов во времени. Она зависит от:

- ползучести материалов, т. е. от процесса малых непрерывных деформаций, протекающих в материалах в условиях длительного воздействия нагрузок;

- морозостойкости материалов, т. е. от способности влажного материала противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию;

- влагостойкости материалов, т. е. их способности противостоять разрушающему действию влаги (размягчению, набуханию, короблению, расслоению, и т.д.);

- коррозиестойкости, т. е. от способности материала сопротивляться разрушению, вызываемому химическими и электрохимическими процессами;

- биостойкости, т. е. от способности органических строительных материалов противостоять действию насекомых и микроорганизмов.

Долговечность определяется предельным сроком службы зданий. Практических инженерных методов расчета долговечности зданий пока не создано, поэтому в строительных нормах и правилах здания по долговечности условно разделяются на степени:

I степень – срок службы более 100 лет;

II степень – срок службы от 50 до 100 лет; III степень – срок службы от 20 до 50 лет; IV степень – срок службы от 5 до 20 лет.

К III степени относятся, например, здания с деревянными наружными стенами. Однако на срок службы здания, независимо от материалов, влияют условия, в которых оно находится, и качество содержания.

Вопросы прочности и устойчивости здания и его отдельных конструкций рассматриваются в специальных учебных курсах металлических, железобетонных и деревянных конструкций, оснований и фундаментов.

    - Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений и зданий

В «Техническом регламенте» разработана пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий (пожарных отсеков) для установления необходимых требований по их противопожарной защите. Эта классификация основывается на их разделении по свойствам, способствующим возникновению опасных факторов пожара и его развитию – пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости воздействию пожара и распространению его опасных факторов – огнестойкости.

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими свойствами: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения.

По горючести, например, строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы, в свою очередь, подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); ГЗ (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие). Горючесть и группы строительных материалов по горючести, а также по воспламеняемости, по распространению пламени на поверхности, по дымообразующей способности и токсичности устанавливают по ГОСТам (см. п. 3.3).

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (R);

- потери целостности (Е);

- потери теплоизолирующей способности (I).

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса: КО (непожароопасные); К1 (малопожароопасные); К2 (умереннопожароопасные); КЗ (пожароопасные). Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций также устанавливают по ГОСТам.

Помещения производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности независимо от их функционального назначения подразделяются	на	следующие	категории:	повышенной взрывопожароопасности (А); взрывопожароопасные (Б); пожароопасные (В1 - В4); умеренно пожароопасные (Г) и помещения с пониженной пожароопасностью (Д). Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Здания (пожарные отсеки) характеризуются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Здания могут быть I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

Класс конструктивной пожарной опасности здания (С) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. В соответствии с этими характеристиками здания подразделяются на классы С0, C1, C2 и С3.

Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей (Ф) зависит от его назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании. В соответствии с этими характеристиками здания подразделяются на классы Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5. Например к классу Ф1 относятся здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, к классу Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения, а к классу Ф5 – здания

производственного или складского назначения.

В соответствии с пожарно-технической классификацией строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий (пожарных отсеков) в нормативных документах по пожарной безопасности установлены требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам (противопожарные расстояния между зданиями, требования к эвакуационным путям, лестницам, выходам и т.п.).

  - Экономическая целесообразность

Экономическая целесообразность – важнейшее требование к зданиям.

Для выбора экономически целесообразных решений установлено деление здания по капитальности.

Капитальность – это комплекс важнейших требований, предъявляемых к зданию и его элементам, совокупность свойств, присущих зданию в целом. Уровень этих требований характеризует класс здания. В зависимости от назначения зданий и их значимости различают:

- здания	внеклассные – наиболее	значительные,	уникальные	здания государственного значения, рассчитанные на срок службы более 100 лет ;

- здания I класса – ключевые здания в городской застройке, рассчитанные на срок службы более 100 лет (театры, музеи, Дворцы культуры, вокзалы и т.д.);

- здания II класса – здания массового строительства, составляющие основу городской застройки и рассчитанные на срок службы не менее 50 лет (жилые дома высотой 6-9 этажей, гостиницы, административные здания и т.д.);

- здания III класса – облегченные здания пониженной капитальности со сроком службы 25-50 лет;

- здания IV класса – с минимальными требованиями.

Крупные общественные и жилые здания относятся к I классу (нет ограничения в этажности). Большинство гражданских зданий относится ко II классу, небольшие жилые дома до 5 этажей – к III классу.

В соответствии с классом сооружения выбираются и строительные материалы. Для более высоких классов используют наиболее долговечные, надежные и огнестойкие материалы и конструкции, обеспечивающие бесперебойную долговременную эксплуатацию без частых ремонтов.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» представлена в табл. 1.

Таблица 1

| Класс здания | Требуемая степень |  | Допустимая этажность | Эксплуатацион- ные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | долговечности, не ниже | огнестойкости, не ниже |  |  |
| I | I | II | не ограничивается | повышенные |
| II | II | II | не более 9 этажей | средние |
| III | III | III | не более 5 этажей | средние |
| IV | III | не нормируется | не более 2 этажей | минимальные |

  - Архитектурно-композиционная и художественная выразительность

Объёмно-планировочная структура и форма здания обуславливается, прежде всего, материальными требованиями тех социальных процессов (труда, быта, культуры, отдыха и др.), для которых данное здание предназначается, т.е. функциональными и техническими требованиями. Но каждый социальный процесс, поскольку он связан с сознательной деятельностью человека, затрагивает сферу его не только материальных, но и духовных интересов. Следовательно, в формировании материально-организованной среды, которую

представляют собой здания, всегда неизбежно присутствует духовный элемент, выражающийся в эстетических или, как говорят, в архитектурно- композиционных и художественных качествах отдельного здания или комплекса.

Архитектурно-композиционная и художественная выразительность облика должна присутствовать в каждом здании. Художественная ценность архитектурных сооружений определяется решением внешнего и внутреннего облика зданий. Сооружение воспринимается постоянно теми, кто им пользуется, для кого оно предназначено и, кроме того, бесчисленным количеством людей, которые наблюдают его извне. Отсюда – и желание строителей всех эпох придать своим постройкам выразительный облик.

Для придания произведению архитектуры эстетических качеств необходимо, чтобы оно было удобным в функциональном и совершенным в техническом отношении. Необходимое в произведении архитектуры должно выступать как должное и, следовательно, красивое. Множество окон в жилом доме необходимо; только при множестве окон жилой дом будет восприниматься как жилой. Поэтому окна определённых размеров, расположенные на плоскости стены в определенном гармоничном порядке, являясь обязательным, необходимым элементом здания, выступают одновременно как элемент, придающий ему определенные эстетические качества. При решении эстетической задачи должна соблюдаться определенная разумная мера, отвечающая характеру данного здания. Очевидно, не будет разумным обогащение здания утилитарного назначения, например склада, различными элементами архитектурной композиции в ущерб функциональной и технической логике сооружения.

Эстетические качества здания или комплекса зданий могут быть подняты до уровня архитектурно-художественного образа, т. е. уровня искусства, отражающего средствами архитектуры определенную идею, активно воздействующую на сознание людей (например, известные архитектурные ансамбли Петербурга начала XIX столетия, ярко выражающие триумф победы в

Отечественной войне 1812 г.).

Однако не каждое здание или комплекс зданий в своих эстетических качествах должны подниматься до уровня художественного образа. Обычно такие задачи ставятся перед зданиями или комплексами, имеющими большое общественное или градостроительное значение.