  - ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ

9.1 Система расселения

Расселением называется размещение всего населения страны на её территории. Характер расселения зависит от способа общественного производства, уровня развития науки и техники, географических условий, расположения сырьевых ресурсов и особенностей исторического развития.

Для Российской Федерации характерны две основные формы расселения:

- автономная, при которой населённые пункты значительно удалены друг от друга и развиваются изолированно без устойчивых функциональных связей;

- групповая, при которой	между соседними	населёнными пунктами устанавливаются постоянные производственные, бытовые и культурные связи.

В то же время в нашей стране в настоящее время реализуются два основных вида поселений: городское, которое образовалось в результате развития городов и посёлков городского типа, и сельское, связанное с сельскими поселениями (сёла, посёлки сельского типа, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, заимки и др.).

В зависимости от численности населения городские и сельские поселения соответственно подразделяются на группы, представленные в табл. 2.

Таблица 2

| Города | Численность, тыс. чел. | Сельские поселения | Численность, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сверхкрупные | более 3000 | - | - |
| Крупнейшие | от 1000 до 3000 | - | - |
| Крупные | от 250 до1000 | крупные | от 5 до 10 |
| Большие | от 100 до 250 | большие | от 1 до 5 |
| Средние | от 50 до 100 | средние | от 200 чел. до 5тыс. |
| Малые города и посёлки | от 10 до 50 | малые | менее 200 чел. |

На всей территории РФ градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

который вступил в силу с января 2005 г., и по изданным в соответствии с ним нормативным правовым актам, которые основываются на следующих основных принципах:

- обеспечение	устойчивого	развития	территорий4	на	основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

- участие	граждан	и	их	объединений	в	осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность	органов	государственной	власти	РФ,	органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

  - Выбор территории для строительства

Города строятся на века, в них должны жить люди – работать, отдыхать, растить детей. Поэтому очень важно правильно выбрать место для строительства.

Выбирая территорию, учитывают:

- достаточность территории для перспективного развития города;

4 Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

- возможность обеспечения благоприятных условий для производственной деятельности промпредприятий и санитарно-гигиенических условий для жизни населения;

- условия инженерного оборудования территории;

- требования охраны окружающей среды;

- место города в общей системе расселения;

- требования экономики строительства.

Кроме того, территория, выбираемая для строительства нового или расширения существующего города, должна удовлетворять следующим природным и санитарным требованиям:

- иметь рельеф, отвечающий характеру застройки, возможности нормального отвода атмосферных осадков и организации движения городского транспорта;

- иметь грунты, несущая способность которых соответствует намечаемому типу застройки;

- быть хорошо проветриваемой и в то же время защищённой от сильных постоянно дующих ветров и ветров со стороны источников загрязнения атмосферы;

- быть достаточно инсолируемой;

- иметь хорошие источники водоснабжения.

Градостроительный кодекс РФ определяет, что для размещения новых и реконструкции существующих населенных пунктов, как правило, запрещается использовать земли:

- сельскохозяйственного назначения;

- занятые водоохранными, защитными зонами и ценных пород лесами;

- земли I пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- пригородных зелёных зон, территории заповедников;

- охранных зон памятников культуры.

Запрещается размещение застройки в опасных зонах оползней, селевых потоков, снежных лавин и землях, загрязнённых органическими и радиоактивными отбросами.

В соответствии с результатами, полученными при исследовании, территория, намеченная для строительства, подразделяется на участки по категориям: благоприятные для строительства, неблагоприятные, особо неблагоприятные. На основании всех изысканий составляют схему планировочных ограничений, на которую наносят границы ограничений, и территорий, пригодных для различных видов использования. Такая схема входит в состав схемы территориального планирования муниципального района, где даются оценка возможного роста поселений и рекомендации по их развитию, определяется состояние строительной базы, имеющихся резервов энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения.

Схема территориального планирования муниципального района, в свою очередь, является основой для разработки генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов.

  - Зонирование

Зонирование – один из основных принципов рационального формирования планировочной и пространственной структуры города. В схемах территориального планирования субъектов РФ должно быть организовано зонирование территории по видам её использования с выделением следующих основных зон:

- Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

- Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур

В	состав	производственных	зон,	зон	инженерной	и	транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны	– зоны	размещения	производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные	виды	производственной,	инженерной	и	транспортной инфраструктур.

Производственные	зоны,	зоны	инженерной	и	транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных

и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных	угодий –  пашни,	сенокосы,	пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые	объектами	сельскохозяйственного	назначения	и предназначенные	для	ведения	сельского	хозяйства,		дачного	хозяйства, садоводства,	личного		подсобного	хозяйства,	развития		объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- Зоны особо охраняемых территорий

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В зависимости от профиля города в его структуре могут быть выделены и другие зоны. Так, в городах научного профиля к числу основных зон относится зона научно-исследовательских институтов, в курортных городах – курортная зона, в которой размещаются лечебно-оздоровительные и связанные с ними обслуживающие учреждения, парки, пляжи и т.д.

В градостроительстве встречаются различные приёмы взаимного размещения основных зон, обусловленные величиной города, характером промышленности и местными условиями.

Жилые зоны должны размещаться на сухих, возвышенных, хорошо инсолируемых и обводнённых участках территории. Главное санитарное требование – размещение их с наветренной стороны относительно промышленных зон и выше по течению реки. Однако по мере перевода промышленных предприятий на безотходное производство это требование будет постепенно терять свою обязательность.

Производственные зоны предпочтительно размещать на территории со спокойным рельефом, а предприятия с большим грузооборотом, кроме того, в удобной связи с железными дорогами и портовыми сооружениями.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур должны быть удобно связаны с внешним транспортом. Для их размещения следует по возможности использовать территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Рекреационные зоны целесообразно размещать на участках со сложным рельефом, неудобных для застройки, в зелёных массивах и вблизи водоёмов.

В неразрывной связи с функциональным зонированием решаются архитектурно-художественные вопросы композиции города. При любой принципиальной планировочной схеме города основными его структурными единицами являются: жилые, промышленные и коммунально-складские районы. В то же время для органичного функционирования всех частей города важное значение имеют системы улиц и магистралей и системы общественных центров.

Улично-дорожная сеть – важнейшая система, состоящая из низовой сети

- подъездов к домам, проездов и жилых улиц, имеющих местное значение, и системы магистральных улиц и дорог – «каркаса» всей транспортно- планировочной организации города. Система улиц может быть прямоугольной, прямоугольной с лучевыми или диагональными направлениями, радиально- кольцевой, веерной, свободной или в ней могут сочетаться две системы, например, прямоугольная и веерная.

Вдоль улиц формируются сети водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.

Трассы магистралей должны отвечать главным, наиболее массовым направлениям потоков передвижения населения. Основными центрами тяготения в городе являются общегородские и районные общественные и торговые центры, крупные промышленные предприятия, административные и хозяйственные учреждения, места массового отдыха, высшие учебные заведения, крупные стадионы, театры, вокзалы, порты, аэродромы. Эти центры тяготения совместно с системой улиц и площадей образуют композиционную основу города, которая в зависимости от совокупности многих условий может быть компактной, вытянутой (обычно вдоль реки) или расчленённой (территория разделяется на несколько частей естественными преградами: водоёмы, пересечённый рельеф, массивы зелени).