3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

Существуют три основных принципа автоматического управления: разомкнутое, или жесткое управление (регулирование), принцип компенсации и принцип обратной связи. Рассмотрим подробнее каждый из этих принципов на примере систем регулирования. Напомним, что цель регулирования – поддерживать выходную переменную на заданном уровне. Если обозначить выходную переменную, как y, а задание, как yз , то эта цель записывается в виде

y = y3 .	               (1.1)

Итак, рассмотрим основные принципы управления. Структура системы, построенной по принципу разомкнутого, или жесткого регулирования, приведена на рис. 3.

f

yз                    u                   y

Рисунок 3 – Структура системы, построенной по принципу разомкнутого регулирования

Как видно, в регулятор не поступает информация о возмущениях и регулируемой переменной, поступает информация только о задании y3. Кроме того, в регуляторе учтены свойства ОУ по каналу: управление – выход. Как же он регулирует? Регулятор по сигналу задания формирует сигнал управления такой, чтобы выходная переменная по расчету была равна этому заданию. Итак: Регулятор в этой системе вырабатывает управляющее воздействие на основе заданного алгоритма и не использует информацию о возмущениях и выходных переменных.

Но возмущение пройдет на выход ОУ, оно нарушит цель регулирования и останется незамеченным регулятором. Кроме того, если характеристики ОУ отличаются от расчетных, то это также приведет к нарушению цели управления. Это – недостатки данного принципа.

Таким образом, недостатками принципа разомкнутого управления является отсутствие компенсации помех. и ошибка от неточного знания характеристик объекта.

Может быть, этот принцип не имеет достоинств и его не стоит применять? У него есть одно, но существенное преимущество – простота реализации. Здесь не нужны датчики выходных переменных ОУ, а такие датчики обычно недешевы. Итак: Преимущество принципа разомкнутого управления – простота реализации.  Поэтому, несмотря на свои недостатки, принцип широко используется для стабильных, не зашумленных объектов. Мы часто не замечаем, что используем этот принцип. Простой пример: когда мы спускаемся по лестнице, то мы не смотрим все время на ступеньки. Мы знаем, что ступеньки есть и что они имеют одинаковую высоту, поэтому ногу ставим точно в нужное место. Это и есть характеристики ОУ, заложенные у нас в сознании (сознание играет роль регулятора). Но если ступенька будет другой высоты (это – возмущение), то наш регулятор дает осечку и приходится применять другие принципы.

Другой пример применения принципа разомкнутого управления – система регулирования расхода подаваемого в печь КС концентрата с помощью ленточного питателя, оснащенного двигателем с регулируемой скоростью (нарисовать схему). Мы знаем приближенную зависимость расхода от скорости вращения двигателя и устанавливаем по этой зависимости требуемую скорость. Такая система регулирования не измеряет сам расход, следовательно, имеет более низкую точность работы, там не менее она используется из-за своей простоты и надежности.

Принцип компенсации (Рис. 4). Как видно, отличие этой структуры от предыдущей в наличии линии связи от возмущения к регулятору. То есть информация о возмущении поступает на регулятор и используется им для управления. Итак: Регулятор в системе, построенной по принципу компенсации, использует информацию об основных возмущающих воздействиях и вырабатывает сигнал управления, компенсирующий действие возмущения.

f

yз                   u                   y

Рисунок 4. Структура системы, построенной по принципу компенсации

Таким образом, в отличие от предыдущего принципа управления, действие измеренного возмущения скомпенсировано.

Достоинство принципа – нет необходимости измерять выходную переменную, высокое быстродействие. Недостатки – наличие ошибки регулирования при неточном знании характеристик объекта и от действия других помех, необходимость измерять каждое компенсируемое возмущение.

Системы компенсации достаточно широко используются. В качестве примера можно привести автоматическое регулирования отношения мазут-воздух в различных горелочных устройствах изменением положения клапана на воздухопроводе. Для нормального хода процесса горения это отношение должно выдерживаться на заданном уровне. То есть, например, при увеличении расхода мазута немедленно должен увеличиваться и расход воздуха так, что их отношение (регулируемая переменная) будет оставаться постоянным. Для обеспечения этого требования регулирующие клапаны на мазут и воздух соединяют механическими тягами, благодаря чему положение клапана на воздух (управляющее воздействие) изменяется синхронно с положением клапана на мазут (измеряемое возмущение). Такая система проста по конструкции и обладает высоким быстродействием.

Принцип обратной связи поясняется на рис. 5. Регулятор Р сравнивает фактическое значение выходной переменной y с заданием yз и в зависимости от рассогласования    вырабатывает управляющее воздействие u.

f

yз                               u                   y

Рисунок 5. Структура системы, построенной по принципу обратной связи

Здесь yз – задание  – рассогласование выходной переменной от своего задания; u – управляющая переменная;  f – возмущение; – y регулируемая переменная. (Структура и обозначения  будут в тестах!)

Если объект безинерционный при  k  можно установить, что y = yз .

Мы получили замечательный результат – независимо от действия помех и характеристик объекта выход всегда равен заданию. В этом – основное преимущество принципа обратной связи. Однако, к сожалению, все не так просто. Дело в том, что все процессы в природе развиваются во времени, то есть каждый ОУ имеет инерционность. Это значит, что при изменении управления u регулируемая переменная не сразу устанавливается на нужном уровне, а спустя некоторое время. Это время может составлять секунды, минуты или часы. Если регулятор "не знает" об инерционности, то, поскольку рассогласование не равно нулю, он увеличивает управление, в итоге выход "проскакивает" свое задание и процесс повторяется. Система начинает "качаться с возрастающей амплитудой. В этом случае говорят, что система потеряла устойчивость. Ясно, что такая система не работоспособна, она способна вызвать аварийный режим.

Интуитивно ясно, что регулятор должен как – то учитывать динамику объекта и действовать более "осторожно". Решением подобных проблем, исследованием и расчетом САР, работающих по принципу обратной связи, занимается теория автоматического регулирования.

Преимущества принципа обратной связи: 1. Для компенсации всех возмущений достаточно измерять лишь выходную переменную. 2. Слабое влияние характеристик объекта на результат управления.

Недостатки: возможная потеря устойчивости системы и более значительная, по сравнению управлением по возмущению, инерционность. Возмущение должно проявиться на выходе, затем только система приступит к его компенсации.

В дальнейшем будут рассматриваться САР, работающие по принципу обратной связи.