9. Тип производства

#### Тип производства является комплексной характеристикой организации производственных процессов на различных уровнях организационной структуры предприятия.

#### Наиболее широко распространена классификация типов производства, включающая массовое, единичное и серийное производство.

#### При определении типа производственной системы анализируют показатели, которые характеризуют продукцию по:

- качественному и конструкторскому составу;

- длительности изготовления;

- техническому уровню производства;

- организационному уровню производства.

#### В состав первой группы показателей, характеризующих продукцию по качественному и конструкторскому составу, входят следующие параметры:

1). Объем выпуска – это объем продукции в натуральном измерении независимо от степени ее готовности.

Объем выпуска в единичном производстве считается < или = 10 наименований продукции. В серийном – сотни единиц продукции. Массовое производство - 10- 10 единиц продукции.

2). Количество наименований выпускаемой продукции.

В массовом производстве количество наименований – 1-2. Единичное производство выпускает большую номенклатуру изделий, отличающихся конструктивными особенностями. Серийное производство занимает промежуточное положение между массовым и единичным.

3). Типы производства – непрерывность выпуска продукции.

Показатель, который устанавливает, какую часть планово-учетного периода занимает выпуск изделий:

Кн = n / t , где

n – планово-учетный период;

t – период, в течение которого выпускается изделие.

Для массового производства максимальное Кн =1. Для единичного – минимальное Кн =0. Серийное производство – между массовым и единичным.

4).Равномерность выпуска продукции позволяет оценить, насколько равномерно выпускается продукция по сравнению со средним выпуском в каждом планово-учетном периоде:

Кр=1-( ),где

Кр- коэффициент равномерности;

Вфi- фактический выпуск;

Всрi- средний выпуск;

t- количество наименований изделия.

Кр при массовом производстве =1 или . Единичное производство Кр. Серийное- от 0 до 1.

5).Степень унификации деталей – показатель характеризует, какую часть в общем количестве деталей, входящих в изделие составляют унифицированные детали:

Кун= ,где

n-число унифицированных деталей;

N-общее число.

6).Удельный вес изделий I-го наименования в производственной программе:

Кув = ,где

## Ti – трудоемкость изделий данного наименования;

T – трудоемкость всей производственной программы.

Во вторую группу параметров, учитываемых при определении типов производственной системы и которые характеризуют длительность изготовления продукции, включаются:

1). Длительность производственного цикла. Для ее определения выполняется сопоставление длительности цикла изготовления конкретного изделия планово-учетным периодом.

Тц / t  1 – массовое производство;

Tц / t 1 – серийное производство;

Тц / t  1 –единичное производство.

2). Отношение длительности цикла трудоемкостью.

Параметр, который свидетельствует о возможности параллельного выполнения производственных операций:

К = Тц / Т.

К 0 – для массового производства;

#### К 1 – для единичного производства.

3). Коэффициент непрерывности процессов производства:

# Кнепр = ( Т – Тобр) / Тц, где

Тобр – время, в течение которого над изделиями проводились операции.

При массовом производстве К непр. незначителен, так как используется поточная организация движения предметов труда и при котором они непрерывно передаются с операции на операцию.

При единичном производстве К непр. может приближаться к 1, так как вследствие разорванности технологической цепочки значительную часть времени предметы труда пролеживают.

К третьей группе параметров, оценивающих производство по технологическому уровню, относят:

1). Удельный вес специализированного и автоматизированного оборудования:

Ка = na / n, где

na – число автоматизированных единиц оборудования;

n - общее число автоматизированных единиц оборудования.

На предприятиях массового производства преобладает автоматизированное и специализированное оборудование, поэтому Ка  1. На предприятиях единичного производства преобладает универсальное оборудование, на котором можно выполнять разнообразные операции и Ка  0. Серийное производство – от 0 до 1.

2). Удельный вес ручных и доводочных работ в общей трудоемкости:

Кр = t / T, где

t - трудоемкость ручных работ;

Т – суммарная трудоемкость работ.

В массовом производстве Кр  0. В единичном – Кр  1, вследствие сложности с организацией технологических процессов значительная часть времени отводится на подготовку изделий. Серийное производство - от 0 до 1.

3). Показатель размещения оборудования.

Характеризует определенную организацию движения предметов труда в процессе производства в каждом производственном подразделении. Может оцениваться с помощью показателя Кn, то есть удельного веса оборудования, установленного в поточных линиях:

Кn = nn / n, где

nn- число единиц оборудования, объединенных в поточную линию;

n – общее число оборудования в производственном подразделении.

Кn  1( массовое производство); Кn  0 (единичное).

К четвертой группе показателей, характеризующих продукцию по организационному уровню производства, относят:

1). Уровень централизации управления.

Централизованная – для производств массового типа. Децентрализованная– для серийного и единичного типов.

2). Количество производственных подразделений.

В единичном производстве больше вспомогательных подразделений. В массовом – меньше вспомогательных подразделений.

3). Закрепление операций за рабочими местами.

Определяет количество операций, выполняемых на одном рабочем месте.

Массовое производство – 1-2. Единичное – свыше 10.

Характеристика типов производства

(типы производственных систем)

| Параметр, по которому описываем производственную систему | Производство |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | массовое | серийное | единичное (индивидуальное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Объем выпуска продукции (шт.) | От 10и выше | 10 - 10 | << 10 |
| 2. Номенклатура выпускаемой продукции | постоянная | Малоустойчивая, повторно запускаются в производство серии уже изготовленных ранее изделий | Разнообразная, уникальная, часто меняющаяся |
| 3. Равномерность выпуска продукции, Кравн. | Кравн = 1 | От 0 до 1 | Кравн 0 |
| 4. Непрерывность выпуска продукции, Кнепр. | Кнепр 1 | От 0 до 1 | Кнепр 0 |
| 5. Длительность производственного цикла | << 1 | Около 1 | >> 1 |
| 6. Методы организации производства | Поточные методы | Поточные методы (крупносерийное производство), партионные (среднесерийное производство), групповые методы обработки | Групповые и единичные методы |
| 7. Вид движения предметов труда | Параллельный | Параллельный, параллельно-последовательный | Последовательный |
| 8. Удельный вес специализированного и автоматизированного оборудования, Кавт. | К авт 1 | От 0 до 1 | К авт 0 |
| 9. Удельный вес ручных и доводочных работ, Кр | Кр 0 | От 0 до 1 | Кр 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Квалификация рабочих основного производства и особенности организации рабочего процесса | Низкая и средняя. Строгая специализация на определенных работах | Средняя. Ограниченная специализация | Высокая. Рабочим выполняются универсальные работы |
| 11. Оборудование и его размещение | Специальное. Расположено - по ходу технологического процесса используются автоматические линии | Специальное и универсальное. Расположено по технологическому и предметному признаку | Универсальное. Расположено по технологически однородным группам |
| 12. Приспособления и инструмент | Широко используется специальная оснастка | В необходимых случаях используется специальная оснастка | Используется универсальные приспособления и универсальный режущий инструмент |
| 13. Уровень централизации управления | Централизованное | Децентрализовано по конкретной номенклатуре или операциям | Децентрализовано по подразделениям |
| 14. Контроль качества | Статистические методы управления качеством, автоматизация процессов контроля |  | Индивидуальный контроль качества, ОТК |
| 15. Принцип планирования | Рынок + заказ | Заказ + рынок | Заказ |
| 16. Отрасли, которые относятся к определенному типу | Автомобилестроение, пищевая и легкая, химическая промышленности | Станкостроение, автомобилестроение, моторостроение | Приборостроение, авиастроение, энергостроение, строительство космической техники и т.д. |

Отнесение промышленного предприятия к определенному типу производства носит условный характер.

На практике большинство предприятий сочетают различные типы производства в своей производственной структуре.

Вспомогательные, обслуживающие, побочные цехи и хозяйства, опытные и экспериментальные участки чаще всего работают по принципам единичного и серийного производства.

Основные цехи могут соединить многопредметные и однопредметные поточные линии и организовываются по серийному и массовому принципу, а также включать специализированные участки, выпускающие продукцию в единичных экземплярах.