МИНЕРАЛДЫ ШИКІЗАТТЫ саласының ЭКОНОМИКАСЫ

«Геология және пайдалы қазбалар кенорындарды барлау» мамандығы бойынша магистранттарға арналған оқу әдістемелік құрал

ЭКОНОМИКА МИНЕРАльно-сырьевой отрасли

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика минерально-сырьевой отрасли» для магистрантов по специальности  «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»

Автор-составитель: Утегенева М.У.

Өскемен

### Усть-Каменогорск

### 2024 г.

# Краткое содержание дисциплины (аннотация):

В курсе "Экономика минерального сырья" рассматриваются основные геолого-промышленных типах месторождений, способах добычи и технологиях переработки сырья, областях его использования, мировых ресурсах и запасах и их распределении, обеспеченности запасами, масштабах потребления. Подробно рассматриваются основные области использования каждого вида минерального сырья, важнейшие товарные потоки на мировом рынке сырья, динамика производства и цен на минеральное сырье, а также его заменители и экологические последствия его добычи и применения.

Дисциплина «Экономика минерально-сырьевой отрасли» ставит целью обучение магистрантов особенностям проявления и действия объективных экономических законов в условиях рыночной экономики применительно к материально-сырьевой отрасли.

Содержание разделов дисциплины:

| № п/п | Раздел дисциплины | Всего часов | Контактная рабо та (работа во взаимо- действии с препо- давателем) Виды контактной работы, часы |  | Самостоятельная ра- бота обучающегося, часы (виды самостоятель- ной работы – эссе, реферат, контрольная работа и пр. – указы- ваются при необходи- мости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практическая работа |  |
|  | ЧАСТЬ I. Экономика важнейших видов минерального сырья |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетическое сырье: нефть, природный горючий газ, уголь, уран |  |  |  |  |
|  | Сырье черной металлургии: руды чер- ных металлов (железо, марганец, хром) |  |  |  |  |
|  | Сырье цветной металлургии: руды цветных (медь, алюминий, никель, сви- нец, цинк, молибден, вольфрам, олово) и благородных металлов (МПГ, золото, серебро) |  |  |  |  |
|  | Индустриально-техническое сырье (ал- мазы, асбест, барит, гипс, глины) |  |  |  |  |
|  | Горно-химическое минеральное сырье (калийные и натровые соли, фосфориты и апатиты, известь, сера и азот) |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация – Рубежный контроль 1 |  |  |  |  |
|  | ЧАСТЬ II. Общая методология изучения и освоения недр |  |  |  |  |
|  | Классификация запасов полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Стадийность изучения и освоения недр |  |  |  |  |
|  | Система пользования недрами |  |  |  |  |
|  | Стадийность экономической оценки месторождений |  |  |  |  |
|  | Структура и требования к материалам геолого - экономической оценки месторождений (по стандартам KAZ RC) |  |  |  |  |
|  | Методика экономического обоснования геологоразведочных работ |  |  |  |  |
|  | Использование сведения по экономике минерального сырья для геолого-экономической экспертизы проектов разработки месторождений полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Разработка ФЭМ |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация – Рубежный контроль 2 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Часть I. Экономика важнейших видов минерального сырья

- Классификация минерального сырья

Полезными ископаемыми являются природные минеральные вещества (неорганического и органического происхождения) в земной коре, которые при современном состоянии техники могут быть с достаточным экономическим эффектом использованы в народном хозяйстве в естественном виде или после предварительной обработки. По мере развития новых технологий, появления новых отраслей промышленности происходят существенные изменения в структуре потребления различных полезных ископаемых и возникают новые виды минерального сырья, число которых продолжает неуклонно возрастать. Так, развитие производства атомной энергии, космической и реактивной техники, электроники, радиотехники, автоматики и возникновения различных других отраслей промышленности и видов новых технологий обусловило широкое использование большой группы редких металлов и рассеянных элементов.

В настоящее время насчитывается более 200 различных видов минерального сырья, применяемых в промышленности и сельском хозяйстве.

Запасы и ресурсы (ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ KAZ RC) - это концентрация или проявление полезных ископаемых в недрах или на поверхности земли: ресурсы (предполагаемые, выявленные, измеренные) –  оценены на основе геологических данных, включая опробование, определено их пространственное размещение, имеющая выдержанные скопления минерального вещества, которые дают основания предполагать достаточно реальную возможность его извлечения из недр в обозримой перспективе; запасы – установленное количество полезного ископаемого по данным геологоразведочных работ (на базе выявленных и измеренных ресурсов) и в достаточной степени изучены для дальнейшего промышленного освоения. Части месторождения твердых полезных ископаемых, которые не имеют обоснованных перспектив для возможной рентабельной добычи (не экономическая минерализация), не могут быть квалифицированы в качестве Минеральных Ресурсов.

В настоящее время из недр извлекается около 200 видов полезных ископаемых. Приведенная ниже экономическая классификация полезных ископаемых и минерального сырья построена на признаке преимущественного использования отдельных групп в отраслях промышленности. В ней выделено 9 групп и 44 подгрупп полезных ископаемых (см. табл., смотри лекцию Классификация ПИ)

Классификация основных видов полезных ископаемых

| I. Твердое топливно-энергетическое и химическое сырье | V. Техническое сырье, драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни |
| --- | --- |
| 1. Каменный уголь – коксующийся, антрацит, энергетический | 5. Поделочные камни: первого класса – нефрит, родонит, лазурит, малахит и др.; второго класса – агольматолит, обсидиан и др.; третьего класса – лабрадорит, мрамор, яшма и др.; Поделочные камни органического происхождения: мамонтовая кость, окаменелое дерево. |
| 3. Бурый уголь и лигниты |  |
| 2. Уран |  |
| 4. Горючие сланцы |  |
| 5.Торф |  |
| II. Жидкое и газообразное топливно-энергетическое и химическое сырье | 6. Сырье для каменного литья: диабазы, базальты и др. |
| 1. Нефть | 7. Каменные кислотоупоры |
| 2. Природный газ | #### VI. Сырье для строительной индустрии |
| 3. Газовый конденсат | 1. Строительные камни: стеновые (изверженные, осадочные, метаморфические горные породы), кровельные (сланцы и др.), дорожные (галька, гравий, щебень), бутовые |
| 4. Попутный нефтяной газ |  |
| III. Металлы |  |
| 1. Черные металлы: Fe, Mn, Cr, Ti, V |  |
| 2. Цветные металлы: Al, Mg, Cu, Pb. Zn, Ni, Co, Sn, W, Mo, Hg, Bi, Sb, As | 2. Облицовочные камни: мраморы, граниты, лабрадориты и др. |
| 3. Редкие металлы: Li, Be, Nb, Ta, Zr, РЗМ, Sr | 3. Цементное сырье: мергели, известняки, глинистые сланцы, глины и др. |
| 4. Рассеянные элементы: Sc, Ga, Ge, Rb, Cz, Cd, In, Ta, Se, Te, Ga, Re |  |
|  | 4. Наполнители бетона: щебень, песок и др. |
| 5. Благородные металлы: Au, Ag, Pt, Pd, Ir, Os, Ro, Ru | 5. Вяжущие материалы: мергели, известняки, глины гипс, ангидрит |
| 6. Радиоактивные металлы: Th, Ra |  |
| ### IV. Нерудное сырье для металлургии | 6. Гидравлические добавки: трассы, пемза, диатомиты, трепел, опока, перлит и др. |
| 1. Флюсы, известняки и др., карбонаты, плавиковый шпат |  |
|  | 7. Минеральные краски: мумия, охра, умбра |
| 2. Огнеупоры: магнезиты, доломиты, огнеупорные глины, кварциты, графит, пирофиллит, формовочные пески | 8. Стекольно-керамическое сырье: стекольные пески, полевой шпат, пегматиты, керамические глины, каолин |
| 3. Высокоглиноземистое сырье: нефелиновые сиениты, алуниты, силлиманит, кианит, андалузит, диаспор | VII. Горнохимическое сырье |
|  | 1. Химическое сырье: натрийсодержащие соли, сера, серный колчедан, сульфаты кальция, бария, алунит, карбонатное сырье |
| V. Техническое сырье, драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни |  |
| 1. Абразивы: алмазы технические, корунд, топаз, гранат, кварц | 2. Агрономическое сырье: фосфориты, апатиты, калийные соли, бораты, глауконит, селитра, известняки |
| 2. Пьезооптическое сырье: пьезокварц, оптический кварц. исландский шпат, оптический флюорит |  |
|  | VIII. Воды |
| 3. Тепло- и электроизоляционное сырье: асбест (хризотил-асбест и др.), тальк и тальковый камень, слюда (мусковит, флогопит, вермикульт) | 1. Подземные воды: питьевые, технические, геотермальные, минеральные, бальнеологические (углекислые, сероводородные; радиоактивные и др.), соляные воды, нефтяные воды, содержащие бром, йод и др. |
| 4. Драгоценные и полудрагоценные камни: первого класса – алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит и др.; второго класса – топаз, аквамарин, красный турмалин; третьего класса – благородные разности гранатов, кордиерита, кианита, эпидота, турмалина и др.; драгоценные камни органического происхождения (жемчуг, коралл, янтарь и др.) |  |
|  | 2. Поверхностные воды: озерные рассолы (рапа и др.), морские воды (как источник для получения магния и др.) |
|  | 3. Минеральные грязи и илы |
|  | IX. Газы |
|  | 1. Азот |
|  | 2. Углекислый газ |
|  | 3. Инертные газы: гелий, неон, аргон, радон |
|  | 4. Сероводород |