Лкция 9. Воздействие вредных веществ на организм человека и предельно допустимые концентрации их в воздухе рабочей зоны.2. Поступление вредностей в помещение.

2.1 ПДК вредных веществ в рабочей зоне.

а) Понятие вредности.

Под термином «вредности» в вентиляции понимаются вредные вещества и теплота, поступающие в воздух помещений и негативно влияющие на самочувствие человека.

Целью вентиляции является создание комфортных условий для пребывания людей в помещениях. На тепловой комфорт человека влияют температурно- влажностные условия в помещении и подвижность воздуха, а на процессы дыхания, обмена веществ и другие функции организма – газовый состав воздуха, т.е. наличие изменяющих нормальное функционирование различных подсистем организма.

б) ПДК вредных веществ в рабочей зоне (ПДК ВВ в РЗ).

При наличии в воздухе некоторого количества вредных веществ, они оказывают на организм некоторое негативное воздействие. Результат этого воздействия по отношению к человеку зависит от 3-х факторов:

1. тип вредного вещества;

2. концентрация его в воздухе, мг/м3;

3. продолжительность воздействия.

При одинаковой концентрации в воздухе воздействие различных веществ может быть крайне разным. Одни вещества могут вызывать очень быстрое ухудшение самочувствия человека, а другие - спустя значительное время. Путем специальных исследований медиками – гигиенистами установлены значения концентраций различных веществ в рабочей зоне (РЗ) помещений без ущерба для здоровья человека. Эти концентрации вредных веществ (ВВ) называются ПДК в рабочей зоне: ПДКрз.

ПДКрз. – это такая концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных) работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 ч. в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Зона дыхания – это пространство в радиусе до 50 см от лица работающего.

Кроме ПДКрз. гигиенисты различают предельно-допустимую концентрацию вредных веществ (ПДК ВВ) в воздухе населенных мест.

1. Максимально-разовые (ПДКмр) – отнесенные к периоду воздействия 20-30 мин.

2. Среднесуточные – отнесенные к периоду воздействия за сутки.

3. Средние – отнесенные к более длительным периодам (допустим, к периоду воздействия в течение всего жизненного цикла человека (70 лет)).

ПДК приводятся в СН 245.-71., ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Таким образом, ПДКрз – это максимальное значение концентрации ВВ, которая допускается в помещении. При этом соблюдается отношение:

Св < ПДКрз,

1.

Вредные вещества по-разному воздействуют на организм человека: одни являются кровяными ядами (угарный газ), другие обладают раздражающим действием (кислота), третьи действуют на сосудистую систему (углеводороды), четвертые   (вещества фиброгенного действия) воздействуют на легкие (окись кремния, цемент и  другие неорганические пыли), пятые вызывают онкологические заболевания (асбест, бензол, мышьяк, никель, хроматы).

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны (РЗ) нескольких ВВ они могут обладать однонаправленным действием. Список групп веществ обладающих однонаправленным действием, составляется органами Госсаннадзора.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны (РЗ) нескольких вредных веществ (ВВ) однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого (С1; С2; …Cn) в воздухе к их ПДК (ПДК1; ПДК2; … ПДКn) не должна превышать единицы:

,                   (2.1)

в) Классы опасности вредных веществ (ВВ).

ВВ по опасности воздействия на организм человека подразделяются на 3 класса. Вещества, отнесенные к каждому классу имеют ПДКрз в следующих диапозонах:

Класс  I– менее 0,1 мг/м3 (чрезвычайноопасные);

Класс II – от 0,1 до 1 мг/м3 (высокоопасные);

Класс III – от 1 до 10 1 мг/м3 (малоопасные).

2.2. Основные виды вредностей и их влияние на самочувствие

человека.

В помещения общественных зданий поступают следующие вредности:

- углекислый газ,

- явное тепло,

- влага (и связанное с ней  скрытое тепло).

Поступление других вредностей маловероятно, т.к. связано с протеканием какого-либо технологического процесса.

Углекислый газ выделяется в воздух помещений при дыхании людей. При небольших концентрациях он не  является ядовитым и вредным для человека, поэтому мы спокойно пьем газированную воду. При высоких концентрациях СО2 наблюдается негативное воздействие на организм человека.

При наличии углекислого газа уменьшается концентрация кислорода, что негативно сказывается на самочувствии человека. Именно поэтому СО2 относят к вредным выделениям, и для него существует ПДК.

ПДК для СО2 обычно указывают в л/м3 (а не в мг/м3).

.Влияние концентраций СО2 на человеческий организм

Таблица 2.1

| Концентрация СО2 |  | Результат воздействия СО2 |
| --- | --- | --- |
| % по объему | л/м3 |  |
| 1-2 | 10-20 | При непрерывном воздействии нарушается электролитический баланс в теле человека |
| 2 | 20 | После нескольких часов воздействия появляется слабая головная боль и одышка |
| 3 | 30 | Сильна головная боль, обильное выделение пота, одышка |
| 5 | 50 | Депрессивное состояние |
| 6 | 60 | Ухудшается зрение, появляется озноб |
| 10 | 100 | Потеря сознания |

Выделяющееся в помещении тепло влияет на тепловой комфорт человека.

С точки зрения теплотехники, тело человека представляет нагретое с внутренним источником теплоты температура которая должна поддерживаться на постоянном уровне: 36,60 . Теплота от тела может отводится следующими путями:

1. за счет теплоотдачи с поверхности ввиду наличия разности температур (конвекции) тепла и окружающего воздуха;

2. за счет передачи явной и скрытой теплоты с выдыхаемым воздухом (излучение);

3. за счет скрытой теплоты затрачиваемой на испарение влаги с поверхности кожи (испарение).

Передача теплоты тем или иным путем зависит от параметров воздуха в помещении средней радиационной температуры окружающих поверхностей.

Явное тепло с поверхности тела передается за счет конвективного и лучистого теплообмена. Когда температура окружающего воздуха низкая, то теплоотдача конвекцией идет интенсивно и существенно снижается с понижением температуры. Когда температура внутреннего воздуха становится равной температуре тела, теплоотдача конвекцией равна 0. Можно считать, что теплоотдача конвекцией пропорциональна разнице температур тела человека  окружающего воздуха. Кроме того, теплоотдача конвекцией с поверхности кожи сильно зависит от подвижности воздуха в помещении. Наличие застойных зон с низкой подвижностью воздуха ухудшает теплоотдачу конвекцией и кроме того, способствует локальному повышению в этих зонах концентраций ВВ.

Теплоотдача излучением зависит от температуры окружающих поверхностей. Особенно чувствительны к излучению оголенные поверхности кожи человека.

(В специальной литературе приводятся диаграммы комфортных условий человека, т.е. сочетания параметров, при которых человек ощущает тепловой комфорт, оптимальные параметры, допустимые параметры).

2.3 Промышленная пыль.

Аэрозоль – это дисперсная система состоящая из мелких частиц (0,001-100мкм) твердых или жидкого вещества рассеянных в газообразной среде.

Пыль  - это аэрозоли, в качестве дисперсной фазы, которой служат твердые частицы.

К аэрозолям относят: туманы, возгоны, дымы.

Дымы и возгоны имеют одну природу, образуются в результате горения и конденсации. Это самые тонкие аэрозоли (0,001-0,1мкм). Частицы находятся в постоянном броуновском движении и не оседают.

Туманы – состоят из частиц жидкости, образующейся при конденсации пара или распыления жидкости. Размеры (0,1-1мкм) в некоторых случаях до 10мкм – природные туманы. В капельках могут содержаться ВВ в виде растворов или суспензий. Оседают эти частицы с постоянной скоростью (V=const).

Пыль – размеры частиц от 0,1 до 100 мкм.

Оседание происходит:

- крупных частицы (910-100мкм) с возрастающей скоростью;

- мелких (0,1-10мкм) с постоянной скоростью.

Промышленная пыль образуется в процессе механического дробления и измельчения, грохочения, транспортировки крупных материалов (природные материалы).

Пыли подразделяются на:

-  ядовитые (свинцовые, мышьяковые, урановая, асбеста);

- не ядовитые, содержащие SiO2 (кремнезем);

- органические (животного или растительного происхождения);

- неорганические (металлическая, минеральная).

Воздействие пыли на человека зависит от:

- вида пыли;

- ее размеров;

- способа воздействия на организм (глаза, кожа, дыхание).

Пыль может воздействовать на глаза, вызывая раздражение, слезоточивость, ухудшение зрения.

Наиболее опасна для глаз пыль:

- негашеная известь;

- цемент (как щелочь действует);

- карбит кальция.

Пыль может оседать на кожу, проникать в нее, закупоривать отверстия сальниковых и потовых желез – это вызывает воспаление кожи и даже рак.

При вдыхании запыленного воздуха часть пыли (крупнее 5мкм) задерживаются слизистой оболочкой верхних дыхательных путей и вызывает воспалительные процессы носоглотки и бронхов (пылевой бронхит).

Наиболее опасна пыль с острыми режущими кромками, которые  травмируют слизистую оболочку.

Вторая часть пыли (0,2-5мкм), попадая в легкие, оседает, там превращая с течением времени, легочную ткань в фибриозную (уплотненную), которая прекращает участвовать в дыхательном процессе. Это профессиональное заболевание называется пневмокониоз легких.

В зависимости от вида выдыхаемой пыли, пневмокониозы делятся:

- силикоз (кремнеземсодержащие пыли);

- антрокоз (угольная пыль);

- асбестоз (асбестовая пыль).

Наиболее вредными для человека являются частицы (0,2-5мкм), которые проникают в легкие и задерживаются там. Частицы меньше 0,2 мкм - выдыхаются с воздухом. Частицы больше 5 мкм – задерживаются в верхних дыхательных путях.

Контрольные вопросы.

1. Понятие вредности.

2. Что такое ПДКр.з.

3. Зона дыхания (дать определение).

4. Основные виды вредностей в помещениях общественных зданий.