Тема 13. Защита от вибрации.

Воздействие на человека вибрации. Гигиенические и технические требования к оборудованию, его устройству, методы контроля уровня вибрации.

Вибрация по способу передачи телу человека подразделяется на общую (воздействие на все тело через опорные поверхности) и локальную (воздействие на отдельные части тела: руки или ноги).

Вибрация относится к факторам, обладающим большой биоло¬гической активностью. Как общая, так и локальная вибрация ока¬зывают неблагоприятное влияние на организм человека, вызывают изменения в функциональном состоянии вестибулярного анализатора, центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем, приводят к утомлению, снижают работоспособность, ухудшают самочувствие и могут привести к развитию профессионального за¬болевания - вибрационной болезни, сопровождаемой стойкими патологическими нарушениями в организме работающего (пораже¬ние мышц, изменения в костях и суставах, смещение органов брюш¬ной полости и др.)

Когда частота колебаний рабочего места приближается к собственной частоте колебаний человеческого тела (5 Гц), действие вибраций становится весьма опасным, так как возможно повреж¬дение отдельных частей тела. Особенно опасны вибрации для от¬дельных органов с частотой 6...9 Гц, а для рук - 30...80 Гц.

Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые начи¬наются с концевых фаланг пальцев и распространяются на всю кисть, предплечье, захватывают сосуды сердца. Пределы частот 35-250 Гц являются областью критических частот, когда чаще все¬го развивается вибрационная болезнь.

Гигиеническую оценку вибрации, воздействующей на человека, производят: или частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра; или интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра; или дозой вибрации.

В зависимости от принятого метода гигиенической оценки ви¬брации нормируются различные гигиенические характеристики вибрации (ГОСТ 12.1.012 ССБТ).

Общая и локальная вибрации нормируются раздельно в октав¬ных полосах частот. Общая вибрация нормируется с учетом источника ее возниковения и подразделяется на три категории: 1-транспортная; 2-транспортно-технологическая; 3- технологическая.

Технологическая вибрация в свою очередь подразделяется на четыре категории: 3а - на постоянных рабочих местах в производ¬ственных помещениях, центральных постах управления и др.; 3б- на рабочих местах в служебных помещениях на судах; 3в - на ра¬бочих местах на складах, бытовых, дежурных и других производ¬ственных помещениях; 3г - на рабочих местах в заводоуправлени¬ях, конструкторских бюро, лабораториях, учебных пунктах, вычис¬лительных центрах, конторских помещениях и других помещениях умственного труда.

По направлению действия вибрация нормируется вдоль осей ортогональной системы координат х, у, z для общей вибрации, где х и у - горизонтальные оси, а z - вертикальная ось; для локаль¬ной - Хр, Ур, Zp, где Хр совпадает с осью мест охвата источника ви¬брации, а ось Zp лежит в плоскости, образованной осью Хр и на¬правлением подачи или приложения силы или осью предплечья.

При интегральной оценке вибрации по частоте нормируемым па-раметром является корректированное значение контролируемого параметра (виброскорости или виброускорения), измеряемое с помощью специальных фильтров или вычисляемое по формулам, приведенным в ГОСТ 12.1.02 ССБТ

Защита от вибрации. Виброизоляция используется для ослабления передачи вибра¬ции от источника к фундаменту, полу, рабочему месту, приборам, сиденью. Для этого на пути распространения вибрации устанавли¬вают виброизоляторы из материалов с большим внутренним тре-нием - резины, пробки, войлока, асбеста или стальных пружин.

Меры профилактики по снижению действия вибрации на орга¬низм работающих должны заключаться в замене виброопасной тех¬нологии вибробезопасной, разработке инструмента с пониженной вибрацией и контроле за вибрационными параметрами ручного ин¬струмента (не реже 1 раза в полгода), применении различных демпфирующих приспособлений, проведении планово-предупреди¬тельного ремонта оборудования.

Организация труда рабочих виброопасных профессий. Общее количество рабочего времени, проведенного в контакте с ручными машинами, генерирующими вибрацию в пределах требований ГОСТ 12.1.012 ССБТ, не должно превышать 2/3 рабочей смены, а продол-жительность одноразового непрерывного воздействия вибрации руч¬ных машин 15-20 мин, а для работающих на оборудовании ¬40 мин.

К лечебно-профилактическим мероприятиям относятся: гидро-процедуры (теплые ванночки для рук и ног); массаж рук и ног; витаминизация и др.

Средства индивидуальной виброзащиты применяются при рабо¬те с ручным механизированным электрическим и пневматическим инструментом. По месту контакта оператора с вибрирующим объ¬ектом они подразделяются на: СИЗ рук (рукавицы и перчатки, вкладыши и прокладки); СИЗ ног (специальная обувь, подметки, наколенники), СИЗ тела оператора (нагрудники, пояса, специаль¬ные костюмы), СИЗ виброзащиты выполняются из упруго-демпфи¬рующих материалов.