ЗАВЕРКА БАЗ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ

По окончании процесса импорта данных в Micromine, все новые файлы с данными (или файлы с данными по опробованию шурфов, разведочных шахт, карьеров, а также различные планшеты и пр.) необходимо проверить на наличие ошибок. В случае пополнения уже существующей базы данных текущего проекта (например, набурены новые скважины), измененные файлы также необходимо проверить.

Для заверки данных по топографии, подготовьте цифровую модель поверхности (ЦМП), для чего воспользуйтесь Стринги | ЦМП | Создать. Загрузите полученную ЦМП в 3D среду и посмотрите, как она выглядит (3D | Просмотр | Загрузить | Каркас). Буровые данные должны состоять минимум из двух файлов – Устья скважин и Опробование. Дополнительными файлами являются - Инклинометрия и Геология. Если данные по инклинометрии отсутствуют, то программа рассматривает скважины как вертикальные. Однако, в том случае, когда буровые скважины не вертикальные, но пробурены по прямой линии (т.е. падение и азимут скважины постоянны), то эти данные указываются в файле Устья скважин.

Для заверки данных бурения воспользуйтесь  функцией Скв/борозды | Проверить.

По окончании процесса проверки необходимо устранить ошибки. Желательно избегать пропусков в интервалах опробования во избежание разрывов скважин. Отсутствующие интервалы могут быть рассчитаны, и дополнены функцией Скв/борозды | Создать | Координаты вдоль скважины. При этом не забудьте включить опцию Вставить отсутсв интервалы. Загрузите также в 3D ЦМП топоповерхности. Пространственное положение всех точек скважин должно быть сопоставлено с цифровым топографическим планом (ЦМП). В случае «отскока» устьев скважин от ЦМП (скажем, более первых метров), координаты таких скважин должны быть исправлены. Расхождения подобного рода обычно связаны с ошибками значений по Х и Y. Если такие скважины необходимо «опустить» на топографический план (ЦМП должен быть точным), то рекомендуется пересчитать координату Z, для чего воспользуйтесь Стринги | ЦМП | Сгенерировать координаты Z. Дополнительные геологоразведочные данные (геофизические, геохимические, топографические и пр.) могут быть просмотрены и представлены в ВИЗЕКС (Visex).

Допускается работата с файлами, созданными в GIS и CAD приложениях ArcView® (.*shp), MapInfo® files (.*tab and .*mif), Microstation® (.*dgn). Это дает возможность совмещать вместе объекты, созданные в GIS и CAD приложениях с геологоразведочными данными в одной трехмерной среде.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА, ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

Для получения статистических параметров запускается Статистика | Описательная | Нормальная/Логнормальная для каждого рудного элемента (домена) раздельно. Данные статистики будут записаны в сгенерированном файле в виде отчета (разделитель – запятые).

Таблицы распределения для каждого элемента: Статистика | Таблицы распределения. Смотреть файл вывода. Желательно также вычислить коэффициент вариации, который будет отражать качество вариограммы: COV = STDDEV (Стд отклонение) / MEAN (Среднее). Этот же показатель поможет в определении метода необходимого для интерполяции данных. Графики (гистограммы, накопленной частоты и диаграммы вероятности),  нормального и логнормального распределения должны быть получены для каждого рудного элемента (домена): Статистика | Распределение. Все графики необходимо распечатать, изучить и вставить в общий отчет. По построенным гистограммам и графикам необходимо определить наличие популяций нескольких рудных элементов, естественные бортовые содержания и мин/макс содержания рудных элементов. Наиболее важной задачей является определение количества популяций рудных элементов. Их количество может быть оценено путем Статистика | Распределение (выбрать Probability Plot и/или Natural Log). Когда график вероятностного распределения построен, запустите Модель | Разбить из верхнего меню (при моделировании пользуйтесь опцией Оптимизировать) для получения статистических параметров для каждой популяции. Они могут быть последовательно показаны на планах и разрезах буровых скважин и сравнены с геологической моделью.

- ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Перед началом интерпретации рассчитываются 3D координаты центральных точек для всех интервалов опробования: Скв/борозды | Создать | Координаты вдоль скважины. Также необходимо сгенерировать файл с координатами линии скважины с заданным интервалом: Скв/борозды | Создать| Траекторию скважины. Оба этих файла будут необходимы для увязки интерпретационных контуров с интервалами опробования.

Все геологические домены и ореолы рудной минерализации (зоны минерализации) могут быть проинтерпретированы в интерактивном режиме на экране при помощи функции Просмотр | Послойный; Скв/борозды | Упрощенный разрез; Скв/борозды | Ортогональные разрезы; Скв/борозды | Планы или Скв/борозды | Произвольный разрез | Простой или Сложный. Удобными являются функции Просмотр | Послойный и Скв/борозды | Произвольный разрез | Простой или Сложный.