КАРКАСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Построение каркасной модели осуществляется при помощи опции 3D | Каркасное моделирование. Для этого необходимо загрузить все интерпретационные контура или стринги и соединить их в единый и непрерывный каркас: Каркасы | Создать. Соединение элементов каркаса осуществляется в режиме Каркас | Режим | Построение каркаса путем выделения контуров последовательно друг за другом. В процессе построения проверяеется качество соединений элементов каркасной модели на предмет перехлестов или пересечений линий (щелкнуть правой кнопкой мышки на каркас и выбрать Проверить).

В случае необходимости, для контроля соединений точек между контурами можно воспользоваться связующими линями Каркасы | Режим | Правка связующих линий. Если связующие линии не обеспечивают качественное соединение элементов каркасной модели, то посмотрите интерпретационные контура в режиме Каркасы | Режим | Правка стрингов. Все контура должны быть развернуты в одном направлении (щелкнуть правой кнопкой мышки на контур и выбрать Развернуть). Дополнительная редакция контуров осуществляется в том же режиме (Копировать, Переместить, Масштаб, Вставить точки, Закрыть, Объединить, Удалить, Сохранить как). По окончании построения каркасной модели первый и последний интерпретационные контура копируют и перпендикулярно сдвигают на расстояние равное половине расстояния между скважинами на разрезе и закрывают каркас (Каркасы | Закрыть конец в режиме Построение каркаса). Завершив работу над построением всех замкнутых каркасов их необходимо еще раз просмотреть в 3D на фоне скважин и минерализации. Для редактирования каркаса его нужно выделить в Менеджере объектов (Наборы форм), а затем воспользоваться функцией Каркас | Изменить.

Объем каркасной модели оценивается с помощью функции Моделирование | Полигональная оценка каркасов | Объемы. В результате будет получен файл-отчет с указанием общего объема каркасной модели, который необходим для сравнения с рассчитанным по блоковой модели.

ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЦМП)

Цифровая модель поверхностей (ЦМП), в отличает от сетки (грида), рассчитываемой с помощью математической функции, представляет собой цифровую модель созданную путем триангуляции между точками имеющими 3D координаты. ЦМП генерируется в Стринги | ЦМП | Создать. В том случае, если интерпретационные контуры или стринги используются для построения каркаса, то для контроля процесса триангуляции необходимо воспользоваться опцией Ограничивающие линии.

Строить ЦМП можно также в 3D Каркасы | Создать, собирая их из стрингов (например, разрывные нарушения в виде плоской модели). Для редактирования уже созданной ЦМП, нужно выделите ее, а затем из верхнего меню выбрать Каркасы | Изменить. В режиме Каркасы | Режим | Правка связующих треугольников можно удалять треугольники каркаса. Если необходимо нарастить периметр ЦМП или изменить внешний контур, то в режиме Построение каркаса заверьте его опцией Проверить. При этом программа создаст стринг по периметру ЦМП, редакция которого возможна в режиме Правка стрингов. Для наращивая ЦМП этот стринг копируется и опцией масштаб (>100%) увеличивается.

Наиболее часто решаемые задачи, связанные с созданием ЦМП следующие: построение модели топоповерхности (в.т. числе по устьям скважин), кровли/подошвы литологических горизонтов, подошвы кор выветривания, непрерывные рудные интервалы и пр.

ВЫБОРКА ИНТЕРВАЛОВ ОПРОБОВАНИЯ И РАСЧЕТ КОМПОЗиТОВ

ВЫБОРКА ИНТЕРВАЛОВ ОПРОБОВАНИЯ

Когда все каркасные модели подготовлены, необходимо выбрать интервалы опробования внутри каркаса для геостатистической обработки и интерполяции содержаний. В случае если нет необходимости в каркасном моделировании, то Контуры могут быть использованы для выборки данных опробования из базы данных опробования. Перед началом этой процедуры, необходимо создать дополнительные поля в файлe, изменив его структуру (поле Выборка), в который будут расставлены метки (это может быть любая цифра или буква).

Выборка с использованием ЦМП

ЦМП могут быть использованы для выборки любых точечных данных (например, образцов) выше, ниже или за пределами ЦМП при помощи функции Стринги | ЦМП | Присвоить. Старайтесь по возможности всегда избегать пропусков данных в числовых полях, то есть, например, если вы присвоили цифру 1 для данных выше поверхности, то потом присвойте цифру Х для всех данных ниже поверхности, используя встроенный редактор Майкромайна. Более того, рекомендуется делать выборку данных для всех трех позиций: выше (1), ниже (2), или за пределами ЦМП (3). Помните, что выборка данных выше/ниже возможна только строго вертикально над иди под данной цифровой модели поверхности (по координате Z). Если же плоскость вертикальная, то ее также можно использовать для выборки данных, если осуществить манипуляцию с координатами, заменив X или Y координатой Z как в базе данных, так и при создании ЦМП. Оценить перекрытие ЦМП с данными можно загрузив их в  3D или сравнив max/min координат. Если перекрытие недостаточное, то измените ЦМП. Можно также взять файл сетки (грид) с данными по топографии, конвертировать его в ЦМП и получить дополнительную ограничивающую поверхность для процесса выборки.

Выборка с использованием замкнутых каркасных моделей (СОЛИДОВ)

При использовании замкнутой модели каркаса для выборки данных опробования воспользуйтесь Моделирование | Присвоить | По каркасам. В опции Присвоить атрибуты выберете в качестве атрибута User value, задайте значение (1, например) и укажите поле выборки. Нет необходимости использовать опцию Субблоки, поскольку идет обработка данных опробования, а не блочных моделей. При наличии нескольких замкнутых каркасов процесс необходимо повторить для каждого из них или производить запись меток в разные поля.

Выборка с использованием плоскости/поверхности

Если поверхности каркасной модели (не ЦМП) используются для выборки интервалов опробования, рекомендуется вращать данные опробования и каркасную модель таким образом, чтобы поверхность каркасной модели стала ЦМП (например, поменять местами Y и Z). После этого повторить сделайте выборку с использованием ЦМП. Если путем вращения поверхность каркасной модели не удается превратить ее в ЦМП, то такая каркасная модель не может быть использована для выборки интервалов опробования. В этом случае рекомендуется создать замкнутую каркасную модель и сделать выборку с помощью нее.

Процесс выборки выполняется для каждого контура отдельно, при этом рекомендуется применять фильтры для ограничения базы данных опробования по профилям (разрезам). Оптимизировать этот процесс можно создав макрос с различными фильтрами и файлами интерпретационных контуров. Существует также альтернативный способ выборки интервалов опробования: Моделирование| 3D Оценка блока | Присвоить по контурам. Это более надежный способ, поскольку Вы можете задавать окно для каждого разреза и одновременно производить выборку по нескольким контурам. Однако, за один прием можно обработать только один разрез. В данном случае нет необходимости применять фильтры к базе данных опробования, так как функции фильтра выполняют настройки окна.