Лекция №5

Ознакомление с деталями машин

Машина - устройство, выполняющее механические движения

для преобразования энергии, материалов и информации с целью

замены или облегчения физического или умственного труда.

Машины состоят из большого количества отдельных частей.

Простейшие части машин, изготовленные без применения сборочных операций, называются деталями. Многие из деталей различных

по назначению машин имеют одинаковую конструкцию, выполняют одинаковые функции, находятся в одинаковых или тождественных условиях работы.

Группа деталей, работающих в комплексе и объединениях общим назначением, называется механизмом или узлом (например, редуктор, коробка передач). Поэтому изучение различных машин целесообразно начинать с рассмотрения устройства, работы и назначения отдельных деталей, к которым относятся детали различных соединений и передач.

Различают детали общего и специального назначения. Детали общего назначения - винты, гайки, валы, муфты, подшипники и т.д. -применяются почти во всех машинах. Детали специального назначения, например, крюк подъемного крана, зуб ковша экскаватора

и т. д., встречаются только в некоторых машинах. Обеспечение эффективности работы машины при длительном сроке службы в значительной степени определяется прочностью, надежностью, долговечностью, износостойкостью и жесткостью деталей и узлов.

В зависимости от назначения и условий производства детали машин изготавливаются из чугунных и стальных отливок, стальных поковок и проката, отливок, проката и штампованных заготовок, выполненных из сплавов цветных металлов, а также из пластмасс.

Наиболее распространенными материалами для изготовления

деталей строительных и дорожных машин являются чугун и сталь,

которые называют черными металлами. Широкое применение при

изготовлении многих деталей машин получил чугун, обладающий

хорошими литейными качествами, высокой стоимостью и достаточной прочностью. Сложные по конфигурации корпусные и другие детали отливаются из серого чугуна, представляющего собой

железоуглеродистый сплав. При остывании этого сплава значительная часть углерода выделяется из него в виде графита, который равномерно распределяется по сечению отливки и придает чугуну серый цвет. Детали, изготовленные из серого чугуна, имеют ограниченную

прочность при возникновении в них касательных напряжений (изгиб,

кручения) или при воздействии на них ударных нагрузок