Лекция № 6

Отдельные части машин и их детали могут соединяться между

собой как подвижно, так и неподвижно.

В подвижных соединениях относительное положение деталей

может меняться, а в неподвижных оно постоянно.

в свою очередь, неподвижные соединения могут быть разъемными и неразъемными.

К разъемным соединениям относятся резьбовые соединения, выполняемые с помощью резьбовых деталей (болты, гайки, винты, шпильки),

соединения при помощи шпонок (рис. 4.1), шлицев (рис. 4.2), штифтов

и клиньев, а также соединения, выполненные посредством посадок

с гарантированным натягом.

Неразъемные соединения для разборки требуют разрушения соединительных деталей. К таким соединениям относятся сварные и заклепочные соединения, а также, выполненные пайкой и склеиванием.

Для передачи механической энергии на расстояние применяют

передачи. В зависимости от способа передачи энергии различают

передачи механические и передачи с преобразованием энергии

(гидравлические, электрические и пневматические). В изучаемых

машинах наиболее распространенными являются механические и

гидравлические передачи. Передачи не только передают движение,

но изменяют скорость, а иногда характер и направление движения.

В каждой передаче тело, которое передает мощность, называется

ведущим, а тело, которому передается мощность, ведомым.

В зависимости от способа передачи движения от ведущего тела

вращения ведомому различают передачи трением с непосредственным контактом тел вращения (рис. 4.3, а) и зацеплением, а также

передачи с гибкой связью (рис. 4.3, б).

Передачи зацеплением при непосредственном контакте могут

быть зубчатыми (рис. 4.3, в) или червячными (рис. 4.3, г), а с гибкой

связью - цепными (рис. 4.3, д).