Лекция №7

Подшипниками называются детали, которые воспринимают и

передают на раму, корпуса или станины опорные реакции, возникающие на цапфах валов и вращающихся осей.

Различают подшипники скольжения и качения. По своей конструкции подшипники скольжения делятся на неразъемные (глухие) и

разъемные. Неразъемные относятся к простейшим подшипникам, применяемым при небольших угловых скоростях вращения

валов и осей.

Выполняются они (рис. 4.8) в виде втулок 1 из антифрикционных материалов, запрессованных непосредственно в корпусную деталь (раму или станину) или в отдельную деталь, прикрепляемую к

раме. Главный недостаток всех этих подшипников состоит в том,

что устранить увеличенный зазор, образуемый в результате износа

втулки и цапфы, можно только заменой втулки.

Более современными являются разъемные подшипники. Конструкция одного из них показана на рис. 4.9. Этот подшипник состоит из корпуса 1 и крьш1ки 2, между которыми болтами зажаты

нижний 4 и верхний 3 вкладыши. Вкладыши подшипника изготавливаются из антифрикционных материалов или покрываются ими

по внутренней поверхности.

В разъем между вкладышами перед их расточкой устанавливаются металлические прокладки 5, которые затем по мере износа

трущихся частей удаляются, позволяя уменьшить зазор между цапфой и вкладышем.

Существует множество и других конструкций подшипников

скольжения. Однако подшипники скольжения обладают рядом недостатков: большие потери энергии на трение; необходимость использования дорогих антифрикционных материалов; большие размеры в осевом направлении; сложность в эксплуатации. Вместе с

тем подшипники скольжения имеют и некоторые неоспоримые

преимущества: малые размеры подшипника в радиальном направлении; работоспособность при очень больших скоростях; бесшумность; разъемность; работоспособность в химически активных средах. Значительнью потери на трение приводят к нагреву подшипников, вследствие чего ухудшается смазка и повышается износ.

Смазка подшипников скольжения может быть местной и централизованной, а по характеру действия - периодической и непрерывной. При местной смазке каждый подшипник смазывается отдельным смазочным устройством (масленкой), а при централизованной

одно устройство распределяет смазку между рядом подшипников.

В современных сложных машинах с быстроходными валами основной является централизованная смазка, при которой масло с помощью масляного насоса под давлением нагнетается через масляные фильтры в подшипники. По такой схеме выполняется, например, смазка двигателей внутреннего сгорания. Более простым

способом непрерывной смазки является смазка разбрызгиванием,

широко применяемая в различного рода редукторах.

Конструкции подшипников качения основных типов показаны на

рис. 4,10. По форме тела качения подшипники делятся на шариковые,

роликовые и игольчатые. Роликоподшипники по сравнению с шарикоподшипниками обладают большей нагрузочной способностью. По направлению действия нагрузки, воспринимаемой подшипником, они

делятся на радиальные, упорные и радиально-упорные.

По числу рядов тел вращения подшипники могут быть одно- и

двухрядными.

Чтобы ролики или шарики находились на одинаковом расстоянии один от другого, в подшипниках предусмотрены сепараторы,

представляющие собой штампованные кольца с отверстиями для

роликов или шариков.

Шариковые подшипники применяют в передачах с малыми и

средними нагрузками.

Роликовые подшипники устанавливают в передачах с большими

нагрузками, которые могут быть почти в 2 раза больше, чем при

применении шариковых.

Радиальные подшипники предназначены для передачи радиальных усилий при точной установке вала, а радиальные сферические -

для тех случаев, когда нельзя гарантировать строгую соосность

опор. Роликовые подшипники не допускают нагружения даже незначительными осевыми усилиями.

Основным преимуществом подшипников качения является значительно меньший, чем у подшипников скольже1шя, коэффшщент

трения. Так, для шарикоподшипников приведенный коэффициент

трения / = 0,001... 0,003, для роликоподшипников он примерно

вдвое больше, а для подшипников скольжения/ = 0,02...0,04. Кроме

того, подшипники качения просты в монтаже и обслуживании, расходуют малое количество смазки, имеют сравнительно низкую

стоимость и малые габариты в осевом направлении.

Основными недостатками подшипников качения являются значительные габариты в радиальном направлении, невозможность

разъема в осевой плоскости и плохое восприятие ударных нагрузок.

Устройства, предназначенные для соединения валов между собой

шш валов с находящимися на них деталями и передающих крутящие

моменты от одного вала к другому, называются муфтами. Муфты,

осуществляющие постоянные соединения, носят название постоянных (неуправляемых), а позволяющие в процессе работы машины

разъединять соединяемые детали, - сцепных (управляемых).

Применение постоянных муфт определяется технологическими

требованиями изготовления машины, а сцепных - ее кинематикой.

Муфты в строительных машинах достаточно разнообразны по

своей конструкции, поэтому рассмотрим лишь основные, наиболее

распространенные из них.

Постоянные муфты могут быть глухими, предназначенными для

соединения строго соосных валов, и компенсирующими - ими соединяются валы, имеющие некоторую подвижность или несоосность. Наиболее распространенными глухими муфтами являются

втулочные и поперечно-свертные.

Наиболее просты втулочные муфты (рис. 4.11, а). Крутящий момент от ведущего вала 1 на втулку 2 и от нее ведомому валу 4 передается с помощью шпонок 3 или штифтов, а сама муфта в осевом

направлении фиксируется установочными винтами 5. Недостаток

таких муфт - в необходимости большого осевого смещения валов

при монтаже и демонтаже.

к наиболее распространенным компенсир>тощим муфтам относятся упругая втулочно-пальцевая и плавающая или крестовая.

Втулочно-пальцевая муфта (рис. 4.11, б), поперечно-свертная, состоит из двух полумуфт-фланцев 6 и Р, укретшенных на ведущем и ведомом валах. В одной из полумуфт закреплены пальцы 7 с надетыми

на них резиновыми втулками. Эти втулки входят в цилиндрические

отверстая второй полумуфты. Таким образом крутящий момент от

одной полумуфты к другой передается через упругий элемент - резиновые втулки, позволяющие компенсрфовать незначительную неточность в установке валов. Втулочно-пальцевые муфты широко применяются для соединения вала электродвигателя с валом передач.

Плавающая муфта (рис. 4.11, в) состоит из двух полумуфт /О и

12, закрепленных на ведущем и ведомом валах. Между полумуфтами устанавливается диск 1 1 с крестообразно расположенными на

его торцах двумя выступами, которые входят в соответствующие

пазы полумуфт. Если смещение валов незначительно, то перемещение диска выступами по пазам полумуфт при вращении полумуфт

компенсирует эту несоосность. Такие плавающие муфты позволяют

передавать значительные крутящие моменты и пшроко используются для соединения, например, барабанов лебедок с редукторами

их приводов. Широкое применение, особенно в приводах колесных

машин, нашли так называемые шарнирные муфты (рис. 4.11, г). Они

применяются для постоянного соединения валов, работающих под

углом один к другому, позволяя изменять этот угол при передаче

!фугящего момента. Такая муфта состоит из двух вилок 13 и 15, соединенных между собой крестовиной.

Сцепные муфты, применяемые в изучаемых машинах по способу

передачи крутящего момента, могут быть кулачковыми, зубчатыми,

фрикционными и гидравлическими