1 ТАҚЫРЫП. ҚАТТЫ ЗАТТАРДЫҢ АЙМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ.

1.1. Молекулалардағы химиялық байланыс

Атомдағы электрон қозғалысының табиғатын сипаттайтын кванттық-механикалық Шредингер теңдеуі молекуладағы атомдар арасында пайда болатын химиялық байланыстардың табиғатын түсіндіреді.

Атомдар бір-біріне жақындаған кезде олардың электрондық қабаттары қабаттасып, атомдар арасында электростатикалық әсерлесу күштері пайда болады. Өзара әсерлесудің маңызды сипаттамасы – жақындап келе жатқан атомдардың потенциалдық энергиясының өзгеруі.

Бір-бірінен алыс орналасқан атомдар R0 белгілі бір қашықтыққа дейін жақындағанда потенциалдық энергия азаяды. Потенциалдық энергияның бұлай төмендеуі кері итеру күштерінен электростатикалық тартылыс күштерінің басым болуына байланысты.

Екі бейтарап атомдардағы электростатикалық тартылыс күштерінің пайда болуы, жақындап келе жатқан сутегі атомдарының электронды қабаттарының қабаттасуы, екі ядро ​​үшін де электрондардың ортақтасуына әкелетіндігімен түсіндіріледі. Бұл әсер алмасу өзара әрекеттесуі деп аталады. Ортақ электрондардың спиндерінің бағытына байланысты өзара әрекеттесу не тартымды, не итеруші күштердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Егер спиндер параллель болса, онда тебілу пайда болады және молекула түзілмейді. Параллельге қарсы спиндерде тартымды күштер пайда болады.

Ортақ электрондар арқылы жүзеге асатын химиялық байланыс коваленттік байланыс деп аталады. Ортақтандырылған электрондар көбінесе қабаттасу аймағында орналасады, өйткені бұл жерде оларға екі ядроның да тартымды күштері әсер етеді, бұл электрондардың энергиясының төмендеуіне әкеледі.

Химиялық байланыстың түзілуіне тек ең сыртқы қабаттың электрондары немесе валенттік электрондар қатысады және барлық атомдар тұрақты (немесе толық толтырылған) қабықшаға ие болғандықтан (инертті газдардағы сияқты), орталықтандырылған электрондар жұптарының саны электрондардың валенттілігіне сәйкес келеді. Мысалы, оттегі екі валенттілікке ие, тұрақты қабықшаға жету үшін екі электроны жетіспейді, сондықтан O2 оттегі молекуласы пайда болған кезде екі әлеуметтенген электрон жұбы пайда болады (2.1–сурет):

2.1–сурет

Коваленттік байланыстардың бағытаушы қасиеті бар. Мысалы, р -күйдегі азот атомында бірдей орбиталық кванттық саны l = 1 болатын үш электронның магниттік кванттық сандары m = –1, 0, 1, әртүрлі, бұл олардың электрон орбиталарының кеңістікте әртүрлі бағытталғанын білдіреді. Бұл үрдіс химиялық қосылыстардың түзілуі кезінде де сақталады. Мысалы, аммиак NH3 молекуласында сутегі атомдары азот атомына қатысты үш түрлі бағытта орналасады.

Атомдардың электр терістігі деп аталатын физикалық эффект бар. Электр терістілік молекуладағы атомның химиялық байланысты түзуге қатысатын электрондарды тарту қабілетін сипаттайды. Егер электр терістігі бірдей атомдардан молекула түзілсе, онда оң және теріс зарядтардың ауырлық центрлері біріктіріледі, атомдар арасындағы байланыc полюссіз коваленттік байланыс деп аталады. Егер молекула әртүрлі, бірақ электр терістігі жақын атомдардан түзілсе, онда оң және теріс зарядтардың ауырлық орталықтары кеңістікте бөлінеді, мұндай байланыс полярлық коваленттік байланыс деп аталады. Бірінші жағдайда ортақ электрондар екі атомға да бірдей жатады, ал екіншісінде олар атомдардың біріне қарай ығысады. Электр терістігі неғұрлым жоғары болса, атом электрондарды соғұрлым күшті тартады. Демек, электрон жұптары электр теріс элементке қарай ығысады. Электр теріс элемент үшін орташа теріс заряд тығыздығы жоғары болады, сондықтан байланыс полюсті болады. Фтор және басқа галогендер ең жоғары электр терістілікке ие, ал сілтілік металдар ең төменге ие.

Электр терістігінің мәндері өте әртүрлі атомдардан түзілген молекулада электрон жұбы неғұрлым электр теріс атомға қарай ығысқандықтан, оны осы атомға жатады деп санауға болады. Мұндай молекула енді бейтарап атомдардан емес, қарама-қарсы зарядталған иондардан тұрады. Мысалы, натрий хлоридінің молекуласы NaCl. Мұндай молекулалардағы химиялық байланыс иондық деп аталады.

1.2. Заттың агрегаттық күйлері

Агрегатық күйі бойынша заттар газ тәрізді, сұйық және қатты болып бөлінеді.

Заттың газ күйі бүкіл көлемнің біркелкі молекулалар газымен толтырылуымен сипатталады. Егер газ тепе-теңдікте болса, молекулалар ретсіз қозғалады, олардың қозғалысының кез келген бағыты бірдей ықтимал. Молекулалардың бір-бірімен соқтығысудан соқтығысуға дейінгі әрекеттесуін елемеуге болады, өйткені молекулалар арасындағы қашықтық олардың өлшемдерінен әлдеқайда үлкен.

Сұйық күйлер газ және қатты күйлер арасында аралық орын алады. Сұйықтар белгілі бір көлемнің болуымен сипатталады, бірақ газдардан айырмашылығы, сұйықтық өзі орналастырылған ыдыстың пішінін қабылдай алады. Сұйық молекулалардың бір-біріне жақын орналасқаны сонша, олардың арасындағы әсерлесу күштері айтарлықтай.

Сұйық бөлшектердің орналасуында қысқа қашықтық деп аталатын тәртіп байқалады. Бұл дегеніміз, егер біз кез келген бір бөлшекті алсақ, онда оған қатысты ең жақын көрші бөлшектердің орналасуы реттелген болады, бірақ біз бұл бөлшектен алыстаған сайын оған қатысты басқа бөлшектердің орналасу реттілігі азаяды. Сұйықтықтарда ұзақ мерзімді реттілік болмағандықтан, олар изотропты, яғни физикалық және механикалық қасиеттері барлық бағытта бірдей (сұйық кристалдардан басқа).

Қатты денелер бөлшектердің реттелген орналасуымен ерекшеленеді, бұл олардың арасындағы өте үлкен әсерлесу күштеріне байланысты.

Қатты денелер аморфты және кристалды болып бөлінеді. Кристалл - микробөлшектердің үш өлшемді реттелген кеңістікте орналасуы бар және белгілі бір өсу жағдайында көп қырлы пішінді алатын дене. Кристалда бөлшектердің ұзақ мерзімді реті бар. Аморфты денелерде мұндай тәртіп жоқ, бірақ оларды мүлде хаотикалық, құрылымсыз деп санауға болмайды. Мұндай денелерде шағын аумақтарға таралатын микробөлшектердің реттілігі болады, яғни денелер қысқа қашықтыққа орналасады.

Қатты денелердің бұл кластарының арасындағы айырмашылық соншалық, аморфты денелерді тұтқырлық коэффициенті өте жоғары және өте салқындаған сұйықтықтар ретінде қарастыруға болады.

Кристалды және аморфты денелердің қасиеттерінің бірінші айырмашылығы кристалдану және балқу процестерінде көрінеді. Кристалдық денелердің қатаң анықталған балқу температурасы болады. Бұл бөлшектер арасындағы байланыстың үзілуі жақсы анықталған жылу режимінде жүреді және қыздырылған дененің температурасы барлық үлгі ерігенше өзгермейді дегенді білдіреді. Денеге сырттан берілген энергия осы кезде тек молекулааралық байланыстарды бұзуға кетеді. Аморфты денелер қызған кезде кең температура диапазонында бірте-бірте жұмсарады. Аморфты дененің бөлшектері арасындағы байланыс энергиясы әртүрлі және мұндай денелердің белгілі бір балқу температурасы болмайды.

Кристалдық денелерге тән қасиет анизотропия, яғни әртүрлі кристаллографиялық бағыттағы механикалық, физикалық және басқа қасиеттердің айырмашылығы бар. Өз кезегінде аморфты денелер изотропты болады. Олардың қасиеттері барлық бағытта бірдей.

1.3. Қатты денелердің құрылысы. Кристалдық тор

Қатты күйдегі заттардың көпшілігі кристалдық құрылымға ие. Кристалдық қатты денелерде балқу температурасынан төмен барлық температурада бүкіл денеде сақталатын белгілі бір зат үшін бөлшектердің белгілі бір орналасуы бар. Кеңістікте белгілі бір түрде орналаса отырып, бір-біріне жақын атомдар қандай да бір геометриялық дененің контурын құрайды, мысалы, куб. Әрбір кристал «элементар ұяшықтар» деп аталатын көптеген бірдей бағытталған геометриялық денелерден тұрады. Бұл ұяшықтардың жиынтығы кристалдық тор болып табылады. Кристалл торлары әртүрлі құрылымды болуы мүмкін. Тор түріне байланысты элементар ұяшықтағы бөлшектердің саны ғана емес, олардың арасындағы қашықтық, яғни бөлшектер қаптамасының тығыздығы да ерекшеленеді.

Белгілі бір кристалдық тордың пайда болу себебі, негізінен атомның мөлшеріне, электрондар санына және оның сыртқы қабықшаларының электрондық конфигурациясына байланысты.

Дұрыс кристалда қатаң периодты электростатикалық өрісі бар кристалдық тор бар. Мұндай кристалдың атомдары кеңістікте реттелген, яғни олардың кеңістіктік периодтылық немесе трансляциялық симметрия қасиеті бар. Бұл үш компланар бар дегенді білдіреді, яғни бір жазықтықта жатпайтын векторлар  және n1, n2, n3 кез келген бүтін сандар болатын, кез келген ығыстыру қасиеті бар векторлар бұл құрылымды өзгеріссіз қалдырады.

Векторлардың ең кіші мәндері  кристалдық тордың трансляциялық немесе негізгі векторлары деп аталады. Үш негізгі векторға салынған параллелепипед қарапайым кристалды ұяшық болып табылады. Үш негізгі векторға салынған параллелепипед элементар кристалды жасуша болып табылады. Тор тұрақтылары - a1, а2, а3 - ұяшықтың пішініне байланысты шамалары әртүрлі болуы мүмкін.

Шексіз түзудің бойында орналасқан бөлшектердің жиынтығы болып табылатын сызықтық (бір өлшемді) кристалдық торды қарастырайық. Бұл жағдайда модулі а-ға тең бір ғана  трансляциалық векторы бар. Бұл жағдайда элементар ұяшықтың көлемі а кесіндісінің ұзындығына тең болады.

Мұнда әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін:

12×2=1;

а

2.2–сурет

а) Тор бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан бірдей атомдардан тұрады (2.2–сурет)

б) тор бірдей атомдардан тұрады, бірақ жұппен топтарға біріктірілген (2.3–сурет)

2.3–сурет

12×2+1=2.

а

2.4–сурет

в) тор әртүрлі атомдардан тұрады (2.4–сурет)

Суреттерден бірінші жағдайда әрбір ұяшықта бір ғана атом болатынын көруге болады. Мұндай ұяшық қарапайым деп аталады. б), в) жағдайлардағы әрбір ұяшықта екі атом болады, мұндай ұяшықтар күрделі деп аталады.

Әдетте, күрделі торды трансляциялық векторларының сәйкес таңдауы арқылы қарапайымға дейін сәйкестендіруге болады. Мұны екі өлшемді тордың мысалында көруге болады.

Қарапайым екі өлшемді тор - бұл тіктөртбұрыш шыңдарын тордың түйіндеріне орналастыруға болатын тіктөртбұрышты айтады. Бұл жағдайда 2.5 суретте көрсетілген трансляциялық векторларын таңдауға болады.

Түйіндердің әрқайсысы бір уақытта төрт түрлі ұяшыққа жататындықтан және әрбір ұяшықта көрші ұяшықпен шектесетін төрт түйін болғандықтан, ұяшықтағы атомдар саны 1-ге тең болады.

2.5–сурет

14×4=1.

Күрделі екі өлшемді тордың құрылымы 2.6 суретте көрсетілгендей болуы мүмкін.

2.6–сурет

Сондай-ақ негізгі векторлар ретінде  таңдағанда, элементар ұяшық екі атомнан тұратын тіктөртбұрыш болады.

Бір элементар ұяшыққа кіретін барлық атомдардың r01,  r02, … r0n координаталар жиыны (санау тордың кез келген түйінінен жүргізіледі) күрделі тордың негізін құрайды. Бұл жағдайда негіз (базис) мынаған тең:

r02 = 0,  r02 = .                                 (2.1)

Егер  негізгі векторларды таңдаса, бір атомнан тұратын элементар ұяшық ромб болады.

Үш өлшемді тор жағдайында (2.7-сурет) негізгі векторларды кубтың шеттері бойынша  бағыттаса, қарапайым кубты ұяшық аламыз. Түйіндегі әрбір атом көршілес сегіз кубқа жататындықтан, ұяшықтағы атомдар саны екі болады. Негіз (базис) келесі қатынаспен анықталады:

r01 = 0,  r02 = ).                                 (2.2)

Негізгі векторларды алсақ:

(2.3)

онда ромбоэдрлік элементар ұяшықты аламыз

2.7- сурет

а3

а2

а3

аz

ау

ах

18×8+1=2

. Атомдар тек ұяшықтың төбесінде орналасқандықтан, әрбір ұяшықта бір ғана атом болады, ал тор қарапайым болады.

Кристалдық торлардың 14 түрі бар, оларға торлардың барлық түрлерін жатқызуға болады, бұл Бравэ торлары деп аталады.

Кристалл торының түрі оның элементар ұяшығының негізін құрайтын геометриялық дененің пішінімен анықталады.

Кристалдық торлардың ең көп тараған түрлері мыналар:

1. Қарапайым кубтық тор. Мұндай торда атомдар ұяшықтың бұрыштарының төбелерінде орналасады және бұрыштардың әрбір төбесінде сегіз көрші элементар ұяшыққа бір мезгілде жататын бір атом болады. Тор нүктесінде бір ғана атомы бар қарапайым кубтық құрылым табиғатта салыстырмалы түрде сирек кездеседі. Бұл формада тек полоний (Po) кристалданады.

2. Көлемді-орталықтандырылған куб торы (ОЦК). Көлемді орталықтандырылған куб торының құрылымы қарапайым куб құрылымына негізделген, бірақ кубтың дәл ортасында қосымша тор нүктесі бар. Қаптаманың тиімділігі және жақын көршілермен өзара әрекеттесу қарапайым құрылымға қарағанда сәл жоғары, сондықтан ол табиғатта жиі кездеседі. Бұл түрге молибден (Mo) мен вольфрамның (W) кристалдық торлары жатады.

2.8–сурет

3. Жақтарында центрленген кубтық тор (ГЦК). Бұл тордың беттердің орталықтарында алты атомы бар, сонымен қатар кубтың шыңдарында сегіз атом бар (2.8, б сурет). Бұл формада алюминий және басқа да бірқатар химиялық элементтер кристалданады.

4. Алмаз түріндегі тор. Оны куб диагоналінің төрттен бір бөлігінің арақашықтығында ығысқан және екі бір-біріне енгізілген жақтарында центрленген кубтық торлар ретінде қарастыруға болады. Бұл пішінде көміртегі, кремний, германий, күкірт және қалайының модификациясы кристалданады.

5. Арсенид галлий типті торлар алмаз типті тордан Ga атомдары бір жақтарында центрленген кубтық тор түйіндермен, ал As атомдары басқа түйіндермен сәйкес келген жағдайда алынады.

6. Гексагоналды тығыз оралған (ГПУ) (2.8, в–cурет). ГТО тор ұяшығы - негізі бір атомнан тұратын алтыбұрыштар болатын призма. Бұл жасушаның ішінде, негіздердің арасында, тең бүйірлі үшбұрышты құрайтын тағы үш атом бар. Нағыз кристалдардың қасиеттерін түсіну үшін тағы бір маңызды қасиеттері бар. Кристалды тор идеалды емес, бірақ әртүрлі құрылымдық ақауларға ие.

1.4. Қатты денелердің кристалдық торларындағы ақаулар

Идеальды кристалдар болмайды. Зат құрылымындағы ақаулар техникада кеңінен қолданылатын материалдардың ерекше физикалық қасиеттерін анықтайды. Кристалдық қатты дененің ақауларына кристалдық тордың электростатикалық өрісінің периодтылығының кез келген бұзылу жатады: стехиометриялық құрамның бұзылуы, бөгде қоспалардың болуы, құрылымның механикалық кернеуленген учаскелері, қосымша кристаллографиялық жазықтықтар (дислокациялар, жарықтар, кеуектер). Кристалдық тор ақауларының мысалдары 2.9. суретте көрсетілген.

Қоспа – электроника тұрғысынан ең қызықты кристалдық тордағы ақау. Қоспа дегеніміз кристалдық торының түйінінде басқа зат атомының болуы.

2.9-сурет

Әрбір заттың атомдарының өзіндік өлшемдері болғандықтан, қоспа атомы негізгі заттың атомдарынан үлкен немесе кіші болуы мүмкін. Үлкенірек атом көрші атомдарды итермелейді, бұл механикалық кернеулерге және электростатикалық өрістің бұрмалануына әкеледі. Егер қоспа атомының өлшемдері негізгі атомдардың өлшемдерінен кіші болса, онда ең жақын атомдар бос кеңістікке тартылады, бұл да электростатикалық өрістің бұрмалануына әкеледі.

Идеал құрылымнан ауытқу түрлерінің бірі тордың жылулық тербелісі болып табылады. Кристалдың барлық атомдары өзара серпімділік күштері деп аталатын өзара әрекеттесу күштерімен байланысқан және атомдардың бірінің орнындағы кез келген өзгеріс, барлық қалғандарының жағдайының сәйкес өзгеруіне әкеледі. Торда кез келген температурада энергиясы тор энергиясының орташа мәнінен асатын атомдар болады. Олар түйіндерін қалдырып, түйін аралықтарына ауыса алады. Бірден екі ақау пайда болады: вакансия және түйінаралық атом (енгізілген атомдар).

Вакансия –  бұл қандай да бір себептермен толтырылмаған кристалдық тордың орны. Вакансияларда кристалдық тор бұрмаланады, онда идеалды кристалдық торда болатын атомаралық әрекеттесу күштерінің біркелкілігінің бұзылуынан туындаған ішкі кернеулер пайда болады.

Енгізілген атомдар немесе түйінаралық атом. Оның түйіндері арасындағы кристалдық тордың жеке ұяшықтарында қандай да бір себептермен осы немесе басқа элементтің қосымша атомдары болуы мүмкін. Енгізілген атомдар сонымен қатар кристалдық торды бұрмалайды және ішкі кернеулерді тудырады.

Дислокация – бұл кристалдық тордағы сызықтық ақау. Дислокацияларды келесідей көрсетуге болады: егер сіз идеалды кристалды кесіп, кесу жиектерін тор кезеңінің еселігіне ауыстырсаңыз, онда кристалдың ішінде кесу жиектерінде кейбір бұрмаланулар пайда болады, бұл дислокация.

Егер кесіктің жиектері кесікке параллель жылжыса, онда пайда болған дислокация бұрандалық дислокация деп аталады. Егер кесіктің жиектері бір-бірінен жылжытылса және оған сол материалдың қосымша атомдық жазықтығын енгізсе немесе алып тастаса, онда шеттік дислокациясы пайда болады.

1.5. Кристаллдардағы химиялық байланыстар

Кристаллдар бөлшектер арасындағы химиялық байланыстың түріне қарай жіктеледі. Химиялық байланыстарды орнатуда негізінен валенттік электрондардың өзара әсерлесуінің электрлік күштері қатысады. Тор бөлшектерінің арасында әрекет ететін күштердің физикалық табиғаты бойынша иондық, металдық, молекулааралық және коваленттік байланыстар болады.

Ионндық байланыс. Иондық кристалдардың кристалдық торларының түйіндерінде әртүрлі иондар болады (2.10-сурет).

+

+

+

+

_

_

_

_

2.10-сурет

Тордағы әрбір ион барлық жағынан қарама-қарсы таңбалы иондармен қоршалған, сондықтан иондар арасындағы тартымдылық күштері бір таңбалы иондар арасында пайда болатын итеру күштерінен асып түседі. Иондық кристалдардың байланыс энергиясы жоғары, бұл иондық кристалдардың жоғары беріктігін және жоғары балқу температурасын тудырады.

Металдық байланыс. Бұл металдарға тән байланыс. Олардың торларының түйіндерінде оң иондар орналасады, олардың арасындағы химиялық байланыс электрон газын түзетін бос электрондардың көмегімен жүзеге асады (2.11-сурет).

2.11-сурет

Металдық байланыс атомдардағы валенттік электрондардың саны аз болған кезде және олар ядролармен әлсіз байланысқан кезде пайда болады. Металдардың түзілуі кезінде валенттік электрондардың электронды қабаттары қабаттасып жатады, сондықтан валенттік электрондар бір атомнан екінші атомға ауыса алады және кристал бойымен еркін қозғалады. Бос электрондар оң иондарды берік құрылымға байланысады.

Молекула аралық байланыс. Түйіндерінде тұрақты молекулалары бар молекулалық кристалдарда байқалады. Молекулалар арасында әлсіз молекула

аралық тартылыс күштері бар. Бұл күштердің табиғаты молекулалық дипольдердің әрекеттесуіне дейін төмендейді. Мұндай кристалдарды түзетін молекулалар әдетте полярлы, яғни олардың дипольдік моменті бар болады. Молекулалардың дипольдері бір-біріне қарама-қарсы тұрған көрші дипольдердің ұштары қарама-қарсы полярлық болатындай, ал тартылу күштері тебілу күштерінен басым болатындай бағытталған.

Молекулалардағы сияқты кристалдардағы коваленттік байланыс электронды жұптар арқылы жүзеге асады. Жартылай өткізгіш қосылыстардың көпшілігінде осындай байланыс бар. Нейтралды атомдар тор түйінділерінде орналасады. Коваленттік байланыстың бағыттылық сипаты бар, ол жұпталған электрондардың электронды бұлтының тығыздығы ең жоғары болатын бағытта түзіледі. Әрбір тор атомы иондық кристалдардағыдай барлығымен емес, белгілі бір атомдармен ғана әрекеттесе алады. Ковалентті кристалдар периодтық жүйенің төртінші тобының элементтері арқылы түзіледі: көміртегі, германий, кремний.

Германий мен кремний кристалдарында атомдар бір-бірінен сыртқы электрон қабаттары қабаттасып, s және р деңгейлері бір энергетикалық аймаққа бөлінетіндей қашықтықта орналасады.

Қалыпты күйде бұл элементтер атомдарында валенттік электрондардың таралуы келесідей болады: көміртегі үшін 2s22p2, кремний үшін 3s23p2  және германий үшін 4s24p2. Кристалл түзілу процесінде жұпталған s электрондары бөлініп, олардың біреуі р деңгейіне өтеді. Нәтижесінде төрт электронның барлығы бірдей электрон бұлтына айналады. Әрбір атом осы төрт электронның көмегімен басқалармен әрекеттеседі (2.12, а–сурет). Сыртқы электрон қабаттарының өзара әрекеттесуі, көрші атомдардың электрондарының ортақ орбиталарының болуымен көрінеді, оларда Паули принципіне сәйкес спиндері қарама-қарсы екі электроннан артық бола алмайды. Бұл ортақ орбиталар германий мен кремний атомдарын коваленттік байланыс арқылы байланысады.

2.12–сурет

2.12 б суретте жартылай өткізгіш материалдың кристаллографиялық жазықтығының схемалық бейнесі көрсет

а)

б)

ілген.

1.6. Қатты денелердің электрондық күйлері

Заттың әрбір жеке атомын электрондардың белгілі бір энергетикалық спектрімен сипаттауға болады. Бір заттың атомдары үшін спектрлер бірдей болады. Осыған сүйенсек, белгілі бір атомдар жиынтығын қарастырған кезде бір атомның спектрін пайдалану керек деп болжауға болады, сол немесе басқа деңгейдегі электрондардың санын қарастырылып отырған жүйеге бірдей типтегі атомдар санынан бірнеше есе көбейтеді.

Алайда мұндай болжамды атомдар арасындағы қашықтық үлкен болғанда ғана қабылдауға болады, сондықтан атомдардың өзара әсерін елемей, Паули принципі әрбір атом үшін жеке орындалады деп есептей аламыз. Егер біз атомдарды жақындастыратын болсақ, онда белгілі бір қашықтықтан бастап атомдардың өзара әсері байқалады. Паули принципі жалпы атомдардың бүкіл жиынтығына бөлінуі керек, ал спектр сызықтары деңгейлер тобына-аймаққа бөліне бастайды. Аймақтағы деңгейлердің саны өзара әрекеттесетін атомдардың N концентрациясымен анықталады. Атомдардың өзара әсері ең алдымен сыртқы қабықшаға әсер ете бастайды. Ішкі қабықтарда атомдардың өзара әсері азырақ әсер етеді және атом ядросына жақындаған сайын деңгейлердің бөлінуі барған сайын тар аймақтарды береді. Бұл жалғыз атомдардың барлық деңгейлері үшін орын алғандай жеке деңгейге дейін азаяды. Аймақтар бөліну нәтижесінде пайда болатын деңгейлерден тұрады. Атомдардың ішкі электрондық қабаттары толтырылған болады. Ішкі қабықтарға байланысты деңгейлердің бөлінуінен пайда болған аймақтар да толтырылған аймақтар болып табылады. Бұл жолақты құрайтын барлық деңгейлер максималды рұқсат етілген электрондар санына ие. Электрондарға рұқсат етілген энергия деңгейлерінің тобын біріктіретін аймақтар арасында электрондар ие бола алмайтын энергия мәндерінің аймақтары орналасқан. Бұл аймақтар рұқсат етілмеген деп аталады.

2.13 суретте литийдегі аймақтарға деңгейлердің бөлінуінің мысалы көрсетілген.

2.13–сурет

R0

2s

1s2

W

R

Бос аймақ

Валенттілік аймақ

Рұқсат етілмеген аймақ

Әрбір литий атомының 1s2 толық толтырылған күйі болады, онда екі электрон бар және 2s жартылай толтырылған күйі бар, онда екі электрон болуы мүмкін, бірақ біреу ғана бар. Бұл деңгейлер аймақтарға бөлінген кезде 2N электрондары бар бір толық толтырылған аймақ (төменгі) және 2N аймақтағы  деңгейлерінде N электрондары бар бір ішінара толтырылған аймақ (жоғарғы) пайда болды. Төменгі рұқсат етілген аймақтың ішінде электрондардың бір деңгейден екінші деңгейге өтуі мүмкін емес, өйткені барлық деңгейлер толы. Егер электрон осы екі рұқсат етілген аймақты бөліп, рұқсат етілмеген аймақтың енінен асатын қосымша энергия алса, бір аймақтан екінші аймаққа өту мүмкін болады. Жоғарғы рұқсат етілген аймақтың ішінде электрондар энергияның едәуір аз бөлігін алу арқылы бос емес деңгейлерден бос деңгейлерге ауыса алады. Неліктен бұл бөліктер кішірек немесе рұқсат етілген аймақтағы деңгейлер арасындағы айырмашылық неге аз? Әдетте рұқсат етілген аймақтың ені DWр  шамамен 1 эВ құрайды. Бұл көлемі 1 см3 зат бөлігі үшін рұқсат етілген аймақтағы энергия деңгейлерінің арасындағы қашықтық шамамен DWр / N~10-22эВ болатынын білдіреді, өйткені 1 см3 шамамен N = 1022 бөлшектер бар.

Энергетикалық шкала бойынша аймақтардың орналасу тәртібі оқшауланған атомдағы энергетикалық деңгейлердің орналасу тәртібіне сәйкес келмеуі мүмкін. Төменгі деңгейдің бөлінуінен пайда болған аймақ қатты дененің энергия мәндерінің спектрінде жоғары және керісінше болуы мүмкін.

Қатты денеге сыртқы электр өрісі әсер еткенде, электрон орташа еркін жолда 10-5 – 10-4эВ энергия алады. Бұл энергия жартылай толтырылған рұқсат етілген диапазондағы электронды ауысулар үшін жеткілікті, бірақ жолақ аралық ауысулар үшін жеткіліксіз.

Бөлме температурасында тордағы атомдардың тербелістерінің орташа жылу энергиясы шамамен 00,04 эВ құрайды, алайда кейбір атомдар осы орташадан әлдеқайда жоғары энергияны ала алады. Тербелмелі атомдар бір-бірімен ғана емес, электрондармен де әрекеттеседі, сондықтан атом тербеліс энергиясының барлығын немесе бір бөлігін электронға бере алады. Егер бұл энергия жолақ енінен үлкен болса, электрон жоғары энергетикалық аймаққа ауыса алады.

1.7. Аймақтық теориядағы металдар, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер

Электр тоғы-зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы. Сыртқы электр өрісі қатты денеге әсер еткенде, электрондар өріске қарсы үдеп, энергиясын арттырады. Бұл электрондардың рұқсат етілген аймақтағы жақын деңгейлердегі қозғалысына сәйкес келеді, егер ол жерде бос деңгейлер болса. Ішкі электронды қабықшалардың электрондары электр өткізгіштікке қатыспайды, өйткені олар толық толтырылған аймақтарда орналасқан.

Бос аймақтарды электрондармен әр түрлі толтырудың бірнеше мысалын қарастырайық. Біз литийдің мысалын қарастырдық, ұқсас жағдай басқа сілтілік металдарда, натрий мен калийде. Сілтілік жер металдарында (Ве, Mg, Ca) соңғы күй s екі электронмен толтырылады:

Ве (z = 4)  – 1s22s2;

Mg (z = 12) – 1s22s22p63s2;

Ca (z = 20)  – 1s22s22p63s23p64s2.

Аймақтар пайда болған кезде s деңгейі аймаққа бірінші бос аймақпен қабаттасатындай етіп бөлінеді р (2.14-сурет).

W

R0

R

2s

2р

2.14-сурет

Біріктірілген s – p аймағы түзіледі, оған 8N электрон орналастыруға болады, бірақ тек 2N ғана орналасқан және бұл электрондар бұл деңгейлер қай аймаққа жататынына қарамастан, төменгі энергияларға сәйкес деңгейлерде орналасады. Сондықтан, бұл жағдайда рұқсат етілген аймақтардың қабаттасуына байланысты кристалға сыртқы электр өрісі әсер етсе, электрондар деңгейден деңгейге ауыса алады. Жоғарыда айтылғандардан металдар қатты денелер деп аталады, онда рұқсат етілген аймақ электрондармен толық толтырылмайды, ал егер ол толығымен болса (бериллийдегідей), онда ол бос рұқсат етілген жолақпен қабаттасады.

Натрий хлориді (NaCl) диэлектриктің типтік құрылымына ие. Натрийдің соңғы күйі 3s бір электронмен, ал хлор 3р бес электронмен толтырылған. Оқшауланған натрий атомы үшін 3s күйі хлор үшін 3р күйінен энергетикалық төмен орналасқан (2.15-сурет).

R0

R

3s (Na)

3p (Cl)

W

2.15-сурет

Қатты натрий хлориді түзілгенде натрийдің 3s аймағы хлордың 3p аймағының үстінде орналасады. Демек, натрийдің 3s аймағынан электрондар хлордың 3р аймағына өтеді, нәтижесінде 3s аймағы бос болады, ал 3р аймағы толығымен толтырылады. Олардың арасында ені 7 эВ болатын рұқсат етілмеген аймақ бар. Әрине, электр өрісі қолданылған кезде мұндай кристалда ток пайда болмайды, өйткені өріс энергиясы электронды  3р аймағынан 3s аймағына ауыстыру үшін жеткіліксіз.

Диэлектриктің тағы бір мысалы - алмаз. Көміртек атомының соңғы энергетикалық деңгейлерінде 2s және 2р екі электроны бар. Көміртек атомдары бір-біріне жақындаған кезде 2s және 2р деңгейлері алдымен сыйымдылығы 2N және 6N болатын жеке аймақтарға бөлінеді, содан кейін бұл аймақтар 8N  электрон сыйымдылығы бар бір аймаққа біріктіріледі, ал одан әрі жақындаған кезде бұл аймақ екіге бөлінеді және олардың әрқайсысында 4N электрон болуы мүмкін. Бірақ аймақтардың біреуі екіншісіне қарағанда энергетикалық жағынан әлдеқайда жоғары, сондықтан 2s және 2p күйлерінің 4N электрондары төменгі аймағы толығымен толтырады, ал жоғарғысы бос қалады. Рұқсат етілмеген аймақтың ені 6 эВ (2.16-сурет).

Жартылай өткізгіштер германий мен кремний алмаз торы сияқты торға ие, сондықтан оларда аймақтың түзілу процесі алмаздағы сияқты жүреді. Айырмашылығы толтырылған және бос аймақтар арасында жатқан рұқсат етілмеген аймақтың енінде. Кремнийде рұқсат етілмеген аймақтың ені 1,1 эВ, ал германииде 0,7 эВ құрайды. Натрий хлориді мен алмазда электрондардың толтырылған аймақтан бос аймаққа кету ықтималдығы германия мен кремнийге қарағанда айтарлықтай аз, сондықтан германия мен кремний жартылай өткізгіштер класына жатады, ал натрий хлориді мен алмаз диэлектриктер болып табылады.

2р2

2s2

W

2.16-сурет

R0

R

Абсолюттік нөлдік температурада барлық энергия деңгейлерін электрондар алатын рұқсат етілген энергия диапазоны толтырылған аймақ деп аталады.

Жартылай өткізгіштің толтырылған аймақтарының төбесі валенттік аймақ деп аталады. Толтырылған аймақтарда орналасқан электрондар қолданылған электр өрісінің әсерінен өзінің энергетикалық күйін өзгерте алмайды және электр өткізгіштікке қатыса алмайды.

Электр өткізгіштігін құру үшін валенттік аймақтағы электрондардың бір бөлігі бос аймаққа өтуі қажет. Деңгейлерінде абсолютті нөлде өткізгіштік электрондары жоқ жартылай өткізгіштің рұқсат етілген аймағы бос аймақ деп аталады.

Жартылай өткізгіштердің бос аймағы, қозу кезінде өткізгіштік электрондары болуы мүмкін, оны өткізгіштік аймағы деп аталады.

Өткізгіштік аймағы мен валенттік аймақ арасында рұқсат етілмеген аймақ бар. Электрондардың валенттілік аймағынан өткізгіштік аймағына өтуі үшін оларға рұқсат етілмеген аймақтың еніне тең қосымша энергия беру керек.

Рұқсат етілмеген аймақтың ені-өткізгіштік аймағының төменгі деңгейі мен валенттік аймақтың жоғарғы деңгейі арасындағы энергия айырмашылығы ΔWзз=WБ-WB. Біз аймақтық диаграммасын 2.17 суретте қарастырамыз.

WБ

WB

2.17-сурет

Валенттік аймақ пен өткізгіштік аймақ арасындағы өткізгіштерде рұқсат етілмеген аймақ жоқ, өйткені валенттік аймақ өткізгіштік аймақпен (бериллий) қабаттасады немесе валенттік аймақ толығымен толтырылмайды (литий) және ол өткізгіштік аймағы болып табылады.

Абсолютті нөлдік температурада жартылай өткізгіштер мен диэлектриктер бірдей қасиетке ие, оларда электр өткізгіштік жоқ, бұл оларды өткізгіштерден күрт ажыратады. Температураның жоғарылауымен валенттілік аймағынан өткізгіштік аймағына электрондар генерациясы пайда болады. Жартылай өткізгіштердегі аймақ ені аз болғандықтан, олардың электрондарының ауысу процесі қарқынды жүреді және олардың қасиеттері бойынша жартылай өткізгіштер өткізгіштерге жақындай бастайды.