3 тақырып. Шредингер теңдеуінәлсіз байланыс жуықтауында шешу.

Жартылай өткізгіштердегі заряд тасымалдаушыларды рекомбинациялаудың негізгі механизмдері: тікелей аймақаралық; тұзақтық; екпінді; беттік. Әрбір рекомбинация механизмі қарама-қарсы тасымалдаушы генерациялау механизміне ие. Тасымалдаушылардың рекомбинациясы және генерациясы жұптасып жүреді: әрбір әрекетте  электронды-кемтік жұбы жоғалады немесе пайда болады. Нақты бөлшектер тұрғысынан мұны электронның валенттілік аймағынан өткізгіштік аймағына ауысуы немесе керісінше деп түсіндіруге болады.

Электрондық кемтік жұптарының рекомбинация және генерациялану процестері g генерация жылдамдығы және r рекомбинация жылдамдығы арқылы сипатталады, олар уақыт бірлігінде көлем бірлігінде рекомбинацияланатын немесе түзілетін электронды-кемтік жұптарының саны ретінде анықталады. Тасымалдаушы рекомбинация жылдамдығы олардың концентрациясына, генерация жылдамдығы орташа тасымалдаушы энергиясына, яғни температураға байланысты. Тепе-теңдік күйінде r = g.

Артық рекомбинация жылдамдығы айырмашылық деп аталады r – g.

Рекомбинация және генерация процестерінің тағы бір сипаттамасы заряд тасымалдаушылардың өмір сүру ұзақтығы τ болуы мүмкін, яғни заряд тасымалдаушы пайда болған кезден оның рекомбинация сәтіне дейінгі уақыт:

.                                  (3.24)

Тікелей аймақаралық рекомбинация сәулелендіргіштік деп аталады, өйткені әрбір жұптың рекомбинациясы кезінде бөлінетін энергия фотон түрінде шығарылады. Электрондар мен кемтіктердің энергиялары сәйкесінше WБ бос аймағының түбіне және WB валенттік аймағының төбесіне жақын, сондықтан сәулеленетін фотондардың энергиясы жолақ енімен анықталады:

hf=WБ-WВ=ΔWзз,                                   (3.25)

ал толқын ұзындығы

(3.26)

Мұндағы h –  Планк тұрақтысы; с – жарық жылдамдығы. Сәулелік рекомбинация жылдамдығы берілген жартылай өткізгіштегі электрондар мен кемтіктердің концентрациясының көбейтіндісіне пропорционалды:

(3.27)

Тепе-теңдік күйінде:

;   .         (3.28)

Сәулелік рекомбинацияға арналған біртекті электрлік бейтарап жартылай өткізгіште қызмет ету мерзімі төмен инъекция деңгейінде артық тасымалдаушы концентрациясына байланысты емес

.                                 (3.29)

Тұзақтық рекомбинациясы (Шокли – Рид – Холл рекомбинациясы) электрондар мен кемтік фондық қоспалармен рұқсат етілмеген аймақтың тереңдігінде пайда болатын терең тұзақтық деңгейлерімен дәйекті түрде ұстау арқылы жүзеге асырылады.

Тұзақтық рекомбинация механизмін У. Шокли, М. Рид және Э. Холл зерттеді, бұл рұқсат етілмеген аймақта Wt энергиясымен жалғыз тұзақтық деңгейі бар және рекомбинацияның артық жылдамдығын анықтайтын қатынас алынады:

,     (3.30)

Nt–тұзақтық концентрациясы; Сп, С,р – электрондар мен кемтік тұзақтарын ұстау ықтималдығы;

; ;   ;   .  (3.31)

Біртекті электронейтралды жартылай өткізгіште тұзақтық рекомбинациясындағы негізгі емес тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты тасымалдаушылардың артық концентрациясына тәуелді емес, егер болса, онда п типті жартылай өткізгіш үшін, р- типті жартылай өткізгіш үшін, яғни негізгі емес тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты жартылай өткізгіштің легирлеу дәрежесіне байланысты емес. Тәжірибеде легирлеу дәрежесінің жоғарылауы Nt тұзақтарының концентрациясының жоғарылауына әкеледі, нәтижесінде өмір сүру ұзақтығы қысқарады.

Соққы рекомбинациясы. Соққы рекомбинациясында (Оже рекомбинациясы) электронды кемтік жұбының рекомбинациясы кезінде бөлінетін энергия үшінші тасымалдаушыға-электронға немесе кемтікке беріледі, кейін оны кристалдық торға энергия релаксациясының қысқа уақытында береді. Соққы рекомбинациясының жылдамдығы негізгі емес тасымалдаушылардың концентрациясына және негізгі тасымалдаушылардың концентрациясының квадратына пропорционал. Оже рекомбинациясы үшін біртекті электрлік бейтарап жартылай өткізгіштегі қызмет ету мерзімі төмен инъекция деңгейіндегі артық тасымалдаушы концентрациясына тәуелді емес.

,                                        (3.32)

А –Оже рекомбинации тұрақтысы.

Беттік рекомбинация. Жартылай өткізгіштің бетінде оның кристалдық торы үзіледі. Сонымен қатар, физикалық, химиялық немесе механикалық сипаттағы әртүрлі беткі ақаулар бар. Мұның бәрі жартылай өткізгіштің беткі қабатындағы аймақ кемтігінде рекомбинация-генерация процестерінің қарқындылығының артуына ықпал ететін көптеген рұқсат етілген күйлер бар екеніне әкеледі. Бетіндегі артық заряд тасымалдаушылардың рекомбинациясы оған электрондар мен кемтіктердің ағынын тудырады. Осылайша, бетке нормаль бағытта электрондар мен кемтік тоқтары абсолютті мәнде тең болады. Бірінші жуықтауда бұл токтардың тығыздығы беттегі заряд тасымалдаушылардың артық концентрациясына пропорционал  және :

;   ,                                (3.33)

мұндағы s  –беттік рекомбинация механизмінің қарқындылығын сипаттайтын беттік рекомбинация жылдамдығы.

Жартылай өткізгіштің көлеміндегі кез келген ойдан шығарылған бетке эквивалентті идеалды бет үшін s = 0. Идеал металл жанасу беті үшін s = ∞.

Беттік рекомбинация жылдамдығының шексіз мәні жартылай өткізгіштің бетінде әрқашан ==0 болатынын білдіреді, яғни электрондар мен кемтіктердің беттік концентрациясы әрқашан тепе-теңдікте қалады (ns = n0,  ps = p0). Мұндай идеалды контактілер омикалық деп аталады. Жартылай өткізгішпен нақты металл контактілерінің бетінде беттік рекомбинация жылдамдығы соңғы болып қалады, бірақ өте жоғары. Электрондық құрылғылардың үлгілерінде ол әдетте шексіз деп есептеледі. Жартылай өткізгішті құрылғыларда және интегралды микросхемаларда жартылай өткізгіштің беті ешқашан ашық қалмайды. Құрылғы сипаттамаларының нашарлауын болдырмау үшін пассивтендіру жабындары қолданылады.

Кремний құрылғыларында және интегралды микросхемаларда кремний диоксиді SiО2 жақсы пассивтендіруші жабын болып табылады. Оның сапасына байланысты пассивтелген беттегі беттік рекомбинация жылдамдығы 10-нан 103см/с және одан жоғары болуы мүмкін.

Рекомбинация механизмдерінің маңыздылығын бағалау. Барлық қарастырылған рекомбинация механизмдері бір уақытта жұмыс істейді және рекомбинация мен генерацияның нәтижесінде пайда болатын жылдамдықтар жинақталады және алынған өмір сүру ұзақтығы:

.                                            (3.34)

Әртүрлі рекомбинация механизмдерінің көріну дәрежесі жартылай өткізгіштің аймақ құрылымының ерекшеліктеріне және оның қоспалану дәрежесіне байланысты. Монатомдық жартылай өткізгіштерде (Si, Ge) сәуле шығаратын рекомбинация механизмі әлсіз көрінеді, өйткені олардағы өткізгіштік аймақтың төменгі жағы мен валенттік аймақтың жоғарғы жағы электрондар мен кемтіктердің квази моменттерінің әртүрлі мәндеріне сәйкес келеді. Сондықтан тікелей аймақаралық ауысулар айтарлықтай кинетикалық энергиясы бар бөлшектер үшін ғана мүмкін. Өзгешеленбеген монотомды жартылай өткізгіштерде (N<1019см-3) Шокли-Рид-Холл рекомбинациясының тұзақтық механизмі басым. Оның қарқындылығы материалдың тазалығына байланысты (терең тұзақтық деңгейлерінің концентрациясы Nt). Легирлеу дәрежесі бойынша N = (1015…1017) см-3  кремнийдегі өмір сүру ұзақтығы әдетте 0,1-ден 10 мкс -қа дейін, ал N ~ 1014см-3, ол 1 мс жетуі мүмкін. Кейбір қолдану аймағы үшін өмір сүру уақытын қысқартқан жөн. Бұған жартылай өткізгішті терең тұзақтық деңгейін құрайтын қоспалармен арнайы легирлеу арқылы қол жеткізіледі. Кремний үшін мұндай қоспа Аu. Өзгешеленген жартылай өткізгіште (N>1019 см-3) Оже-рекомбинация механизмі ең ықтимал. Легирлеу дәрежесі N >1020 см-3  болғанда өмір сүру ұзақтығы 1-ден 10 нc дейін болады.

Тікелей аймақ аралық ауысулар А3В5 (GaAs, AlAs, InP  және т.б ) типті полярлы жартылай өткізгіштерге және олардың қосылыстарына тән. Бұл жартылай өткізгіштерде өткізгіштік аймағындағы энергетикалық минимум (W = WБ) және валенттік аймақтағы максимум (W  = WB) Бриллюэн аймағының ортасында орналасқан және негізгі механизмі ΔWзз энергиясы бар фотондардың сәулеленуімен бірге жүретін сәуле шығару рекомбинациясы. Мұндай жартылай өткізгіштер жақын инфрақызыл және оптикалық диапазондағы монохроматикалық сәулелену көздерін құру үшін қолданылады. Беттік рекомбинация негізгі және негізгі емес тасымалдаушыларды пайдалануға негізделген биполярлы типтегі барлық жартылай өткізгіш құрылғыларда көрінеді.