4 тақырып. Жартылай өткізгіштердегі электрондар статистикасы.

Жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігін талдау үшін бос заряд тасымалдаушылардың концентрациясын және олардың энергия бойынша таралуын білу қажет. Электрондардың энергияға таралуының мүмкін заңдарының бірі энергия деңгейлерінің таралуы болып табылады, алайда электрондардың энергияға таралуы берілген аймақтың барлық деңгейлері электрондармен қамтылған жағдайда ғана деңгейлердің таралуына сәйкес келеді.

Мұндай бөлудің ең қарапайым нақты жағдайы абсолютті нөлдік температурада Т=0 меншікті жартылай өткізгіш болады. Бұл жағдайда валенттік аймақтың барлық мүмкін деңгейлері электрондармен толтырылады және электрондардың энергияға таралуы деңгейлердің тығыздығының өзгеру заңына қатаң сәйкес келеді. Өткізгіштік аймағының барлық деңгейлері бос болады, яғни өткізгіштік аймағында бірде-бір электрон болмайды. Температураның жоғарылауымен электрондардың белгілі бір саны валенттілік аймағынан шығып, өткізгіштік аймағының деңгейіне өтеді.

Ферми-Дирак статистикасы бойынша берілген температурада Т энергиясы W болатын күйдің электрон алу ықтималдығы электрондар үшін Ферми функциясымен өрнектеледі:

.                                     (3.1)

k – Больцман тұрақтысы.

Ықтималдық бірдің бөлшектерімен өрнектеледі және келесідей екі мүмкіндігі бар:

1) деңгейді электрон алып жатады;

2) деңгейді электрон алмайды.

Бұл ықтималдықтарының қосындысы бір болуы керек. Валенттік аймақтағы деңгейді электрон алмау ықтималдығы кемтіктің осы деңгейде болу ықтималдығына сәйкескеледі. fn+ fp= 1 екенін ескере отырып, W энергиясы бар қандай да бір деңгейде кемтік табу ықтималдығын аламыз, ол кемтіктер үшін Ферми – Дирак функциясымен сипатталады:

.       (3.2)

Мұндағы е ≈ 2,7 – натурал логарифмнің негізі.

WF шамасы энергия немесе Ферми деңгейі деп аталады. Кез-келген температура мәндерінде Ферми деңгейі оның электроны мен толтырудың (немесе толтырудың) 50% ықтималдығымен сипатталатын энергия деңгейіне сәйкес келеді ( W = WF, fn = fp = 0,5).

Фермидің физикалық деңгейі химиялық потенциалды білдіреді, ал тепе-теңдік жүйесінің химиялық потенциалы бүкіл жүйеде бірдей болады, сондықтан ол әр түрлі жартылай өткізгіш материалдардан тұратын үлгі үшін бірдей болады.

Т=0 кезінде W>WF барлық мәндері үшін электрондар үшін Ферми функциясы нөлге тең болады. Бұл Т = 0 кезінде Ферми энергиясынан артық энергиясы бар бірде-бір деңгей электрондармен қамтылмайтынын білдіреді. Біз абсолютті нөлдік температурада өткізгіштік аймақтың барлық деңгейлері бос болатынын білеміз. Бұдан біз өткізгіштік жолағының барлық деңгейлері Ферми деңгейінен жоғары жатыр деген қорытынды жасауға болады. W<WF барлық мәндері үшін Ферми функциясы Т = 0 кезінде бірлікке айналады. Бұл өз кезегінде Ферми энергиясынан W энергиясы төмен барлық деңгейлерді электрондар алатынын білдіреді. Шынында да, мұндай жағдайларда валенттік аймақты барлық деңгейлері толығымен жабылады. Демек, валенттік аймақтың барлық деңгейлері Ферми деңгейінен төмен. Бұл Ферми деңгейі бос және валенттік аймақтан жоғары, яғни рұқсат етілмеген аймақта орналасқанын білдіреді.

Әрі қарай, біз ішкі (қоспасыз) жартылай өткізгіште Ферми деңгейі рұқсат етілмеген аймақтың ортасына жақын орналасқанын көреміз. Т=0 кезінде WFi Ферми деңгейінің орны 3.2 а суретте көрсетілген, мұндағы WC – өткізгіштік аймағының төменгі шекарасы (түбі), WВ -валенттік аймақтың жоғарғы шекарасы (төбесі).

W

WБ

WFi

WВ

fn

fp

0     0,5   1

1    0,5    0

W

WБ

WFi

WВ

а)

б)

3.2-сурет

Т=0

Т>0

Т=0 Ферми функциясының түрі 3.2 б суретте баспалдақ түрінде көрсетілген. Температураның жоғарылауымен Ферми функциясы тегіс қисыққа айналады. Өткізгіштік аймағында электронды табу ықтималдығы нөлден өзгеше болады.

Рұқсат етілмеген аймақта жатқан энергия мәндері Ферми функциясының кейбір мәндеріне сәйкес келетіні бізді шатастырмауы керек. Бұл электрондар тыйым салынған аймақта деңгейлерде орналасуы мүмкін дегенді білдірмейді. Біз Ферми функциясын электрондар үшін рұқсат етілген деңгейлер бар жерлерде ғана пайдалана аламыз.

Рұқсат етілмеген аймақтағы Ферми деңгейінің орнын оның рұқсат етілген аймақтардың шекараларынан энергетикалық күйімен сипаттауға болады:

WБ-WF              және                WF-WВ.

Көп жағдайда жартылай өткізгіштер үшін теңсіздіктер байқалады:

WБ-WF>>kT        және          WF-WВ>>kT.

Бұл жағдайда өткізгіштік аймағы мен валенттік аймақ деңгейлері үшін Ферми функциясының көрсеткіші бірліктен әлдеқайда жоғары болады. Кейін электрондар мен кемтіктердің кванттық күйлер бойынша таралуы Максвелл-Больцманның жеңілдетілген формулаларымен сипатталады:

,                                       (3.3)

.                                       (3.4)

Егер рұқсат етілмеген аймақтың ені аз болса және WБ-WF және WF-WВ айырмашылықтардың кез-келгені kT мөлшеріне сәйкес келсе, онда Ферми үлестірімін пайдалану керек.

Ферми деңгейі өткізгіштік аймақта немесе валенттік аймақта орналасқан жартылай өткізгіштер өзгешеленген деп аталады. Максвелл-Больцман үлестірімі қолданылатын жартылай өткізгіштер өзгешеленбеген болады.