7 ТАҚЫРЫП. ЭЛЕКТРОНЕЙТРАЛДЫЛЫҚ ТЕҢДЕУІН ШЕШУ МЫСАЛДАРЫ.

Донорлардың валенттік қабатында жартылай өткізгіш атомдарға қарағанда бір электрон көп, ал акцепторлар аз. Сондықтан донорлар мен акцепторлар өткізгіштік аймаққа бір электрон беру немесе валенттік аймақтан бір электронды қабылдау арқылы иондануы мүмкін. Бұл жағдайда донорлар мен акцепторлардың бейтарап атомдары қоспа иондарына айналады.

Егер электрлік бейтарап жартылай өткізгіште тек донорлық қоспа болса, онда электрон концентрациясы кемтік концентрациясынан асып түседі:

.

Акцепторлармен легирленген жағдайда кемтіктердің концентрациясы электрон концентрациясынан асып түседі:

.

Бірінші жағдайда жартылай өткізгіш п-типті жартылай өткізгіш болып табылады, электрондар негізгі заряд тасымалдаушылар, ал кемтіктер негізгі емес болып табылады.

Екінші жағдайда р типті жартылай өткізгіш, негізгі тасымалдаушылар – кемтіктер, ал электрондар - негізгі емес.

Бір жартылай өткізгіште донорлық және акцепторлық қоспалар болған жағдайлар жиі кездеседі. Егер донорлар мен акцепторлардың концентрациясы бірдей болса, онда донорлардың артық электрондары акцепторлармен жұтылады. Бұл жағдайда жартылай өткізгіш компенсацияланған деп аталады, ал электрондар мен кемтіктердің концентрациясы ni заряд тасымалдаушыларының меншікті концентрациясына тең.

Электрондық құрылғыларда жартылай өткізгіште әдетте қоспалардың екі түрі де болады, бірақ акцепторлар мен донорлардың концентрациясы әртүрлі.  Бұл жағдайда электр өткізгіштік түрі қандай қоспа атомдарының көп екендігімен анықталады. Егер Nd>Nа болса, п типті жартылай өткізгіш болады, ал егер Nа>Nd р типті жартылай өткізгіш болады.

Бұл жағдайда электрондар мен кемтіктердің бір бөлігі рекомбинацияланады, ал қалған заряд тасымалдаушылар жартылай өткізгіштің электрлік бейтараптық ережесіне бағынады:

.

Бір таңбалы зарядталған бөлшектердің концентрациясы қарама-қарсы таңбалы зарядталған бөлшектердің концентрациясына тең.

3.7.4. Біртекті өзгешеленген жартылай өткізгіш

п -типті жартылай өткізгіштегі донорлардың концентрациясы меншікті концентрациядан әлдеқайда жоғары болсын Nd>>пi, мұндай жартылай өткізгіштің ерекшелігі қоспасының Wd донорлық деңгейінің өткізгіштік жолақпен қабаттасатын жолаққа бөлінуі болып табылады. Бұл жағдайда Ферми деңгейі біріктірілген рұқсат етілген аймақтардың ішінде орналасады.

Кейбір қоспа деңгейлері Ферми деңгейінен жоғары орналасқанына қарамастан, енгізілген донорлардың барлық электрондары электр өткізгіштікке қатыса алады, өйткені олардың толқындық функциялары бір-біріне сәйкес келеді. Сондықтан барлық донорлар ионданған деп саналады, ал негізгі тасымалдаушылардың концентрациясы донорлардың концентрациясына тең пп =  Nd.

Электронейтралдылық шарттарынан пп  = pп + Nd  Максвелл – Больцман үлестірімін қолдана отырып, егер алынған рұқсат етілген аймақтағы рұқсат етілген күйлердің тығыздық энергиясына тәуелділігі белгілі болса, негізгі емес тасымалдаушылардың және кемтіктердің концентрациясын табуға болады:

.                                   (3.48)

Өзгешеленген жартылай өткізгіште, өткізгіштік аймағымен (донорлық жартылай өткізгіш үшін) немесе валенттік аймақпен (акцепторлық жартылай өткізгіш үшін) аралас аймақтың қабаттасуына байланысты тыйым салынған аймақтың тиімді ені азаяды.