13 ТАҚЫРЫП. ЭЛЕКТРОНДАР МЕН ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІҢ ЖӘНЕ МЕТАЛДЫҢ ШЫҒУ ЖҰМЫСЫ

Кристалдардағы бос электрондар кристалдық тор түйіндері арасында ретсіз қозғалады. Кристалдың ішінде бос электронға оң иондардың әсері орташа есеппен компенсацияланады. Егер хаотикалық қозғалыс нәтижесінде электрон кристалдың бетін кесіп өтсе, онда оған оң иондардың тартылыс күші әсер етеді, бұл оны қайтадан кристалға қайтарады. Бұл кристалдың ішіндегі потенциалдық энергия оның сыртындағыға қарағанда аз екенін көрсетеді.

Демек, қатты дененің шекарасында электронның кристалдан кетуіне кедергі болатын энергетикалық кедергі бар. Бұл кедергіні жеңуге жеткілікті энергиясы бар электрондар ғана одан шыға алады. Температура неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп электрондар бұл кедергіні жеңе алады. Жылу энергиясының әсерінен электрондардың заттан шығу құбылысы термоэлектрондық эмиссия деп аталады.

Жартылай өткізгішті вакуумға қалдырған және кристалға қатысты тыныштықта тұрған электронның энергиясын W0 деп белгілейік (4.21-сурет). Кейін электронды нөлдік жылдамдыққа ие өткізгіштік зонаның төменгі жағынан вакуумға жылдамдықты бермей беру үшін W энергиясы тең. Электронды нөлдік жылдамдығы бар өткізгіштік аймағының түбінен вакуумға ауыстыру үшін W энергиясы қажет болады

W=W0-WБ.                                         (4.102)

W0

WБ

WF

WВ

A

W

4.21-сурет

Өткізгіштік аймағының шетін вакуум деңгейінен бөлетін W энергиясы электронды жақындық энергиясы деп аталады. Кейде оны шығудың шынайы немесе сыртқы жұмысы деп атайды. Сандық тұрғыдан алғанда, ол қатты денеде жатқан электронды вакуумға кинетикалық энергия туралы хабарламай-ақ аудару үшін қажет жұмысқа тең. A=W+WБ-WF шамасы электрон шығысының термодинамикалық жұмысы деп аталады, ол электронды Ферми деңгейінен шексіз қашықтыққа вакуумға тасымалдау үшін қажет жұмыс ретінде анықталады.

Шығудың термодинамикалық жұмысы металл үшін де, жартылай өткізгіш үшін де бірдей анықталады, айырмашылық тек металда электрондар Ферми деңгейінде болуы мүмкін, ал жартылай өткізгіште Ферми деңгейінде электрондар болмайды.

Өзінің жартылай өткізгіші үшін шығудың термодинамикалық жұмысы

,                          (4.103)

яғни, электронның өзінің жартылай өткізгішінен шығуының жұмысы диапазонның еніне, температураға және электрондар мен кемтіктердің тиімді массаларының ара қатынасына байланысты.

Қоспалардың әлсіз иондалуы кезінде донорлық жартылай өткізгіш үшін:

.                           (4.104)

Қатты иондану кезінде:

.                                         (4.105)

Егер қатты иондану кезінде шығу жұмысы қоспаның концентрациясымен және жартылай өткізгіштің температурасымен анықталса, онда әлсіз иондану кезінде ол тыйым салынған аймақта донорлық қоспаның пайда болу тереңдігіне байланысты болады.

Акцепторлық жартылай өткізгіш үшін, тиісінше, қоспаның әлсіз және қатты иондалуы кезінде шығудың жұмыс істеуі үшін теңдіктер келесі түрге ие болады:

;

.                                       (4.106)

Яғни, температурадан басқа, акцепторлық жартылай өткізгіштегі шығудың жұмысы тыйым салынған аймақтың еніне де байланысты.

Жоғарыда келтірілген формулаларды салыстыру нәтижесінде кемтік жартылай өткізгіштен шығудың жұмысы электронды электрондыға қарағанда үлкен екендігі шығады.