Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет

имени. Д. Серикбаева»

Школа архитектуры, строительства и энергетики

# Задание №5

по дисциплине «Современные машины и оборудование в строительстве»

на тему:

«Выбор машин для уплотнения грунта»

Выполнил: студент группы   23-ССТ-3 Широков Д.В.

Проверил: к.т.н., ассоциированный профессор Гольцев А.Г.

Усть-Каменогорск 2023

Необходимо:

Исходные данные: вид грунта – супесь III категории; требуемая толщина уплотненного слоя hупл=0,1 м и его объем Vз.с.=400  м3; длина и ширина участка уплотнения  LxB=80x50 м.

Решение:

Для глинистых грунтов применим пневмошинный самоходный каток ДМ65. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Техническая характеристика катка

| Параметры | Индекс машины |
| --- | --- |
| ДМ65 |  |
| Тип катка | Самоходный, пневмошинный |
| Двигатель | ММЗ Д-243.91 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57,4 (78) |
| Масса катка, т (конструктивная / эксплуатационная) | 9,0/ 14,0 |
| Скорость максимальная, км/ч | 6 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
| Толщина уплотняемого слоя, мм | 250 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 4365 |
| Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 6065 |
| Количество проходов по одному следу | 4…8 |

1) критерий III-1 по толщине уплотненного слоя:

hв≥hт ,

где hв и hт  – возможная и требуемая толщина уплотнения слоя соответственно.

По первому критерию: hв=0,25 м≥hт=0,1 м – условие выполняется.

2) критерий V-1 по степени уплотнения грунта:

ρв≥ρт,

где ρв и ρт – возможная и требуемая плотность уплотнения грунта соответственно.

По второму критерию: ρв≥ρт – условие выполняется.

Перейдем к непосредственному расчёту и результатам:

1) Эксплуатационная производительность катка определяется по формуле:

Пэ=ПТ∙КВ=QцТц∙КВ=hсл∙b-∆b∙LkLkVk+Тпов∙n∙КВ.

Пэ=0,25∙2-0,1∙80800,7+15∙8∙0,9=0,037м3с=132,3 м3/ч.

2) Проектный поток:

Iп=132,3∙1=132,3 м3/ч

3) Проектное время уплотнения:

Тп=440132,3∙1,3∙1,1=4,76 часов=0,6 смены=0,2 суток.

Окончательно принимаем грунтоуплотнитель ДМ65.