Лекция 5. Основы гидрогеологии.      Общие сведения о подземных водах. Виды воды в горных породах. Их использование в народном хозяйстве. Агрессивность подземных вод. Классификация подземных вод. Верховодка, грунтовые  межпластовые воды подземных водах. Виды воды в горных породах. Их. Гидрогеологическая карта Казахстана. Закон фильтрации. Понятие о коэффициенте фильтрации, напорном градиенте и скорости движения воды. Дренажи. Влияние природных факторов и инженерно – хозяйственной деятельности человека на изменение запасов подземных вод.

1. Общие сведения о подземных водах.

2. Основной закон движения подземных вод

Вопрос 1. Общие сведения о подземных водах.

Воды находящиеся в верхней части земной поверхности, носят название подземных вод.

Они играют большую роль в жизни и хозяйственной деятельности человека. Прежде всего подземные воды являются одним из главных источников питьевой  и технической воды. В засушливых районах они широко используются также для целей орошения.

Широкое применение  для лечения самых разнообразных заболеваний входят минеральные воды.

Для строителей подземные воды в одних случаях служат источником водоснабжения, а в других – выступают как фактор, затрудняющий строительство. Особенно сложным является производство  земляных и горных работ  в условиях притока подземных вод , затапливающих котлованы, карьеры, траншей и другие типы выработок. Появление  подземных вод  в рыхлых породах ведет к ухудшению их механических свойств. В глинистых породах насыщение водой, как правило, порождает явление текучести, а в песчаных – плывучести. В известняках, гипсах, каменной соли подземные воды вызывают растворение вещества с образованием крупных пустот. Все это делает необходимым изучение строителями подземных вод и мер борьбы с ними при строительстве зданий и сооружений.

Гидрогеология – это наука, которая занимается выялением  происхождения, состава, взаимодействия с горными породами подземных вод, а также законов их движения.

Постоянное перемещение воды на поверхности земли носит название круговорота воды в природе.

Расматривая круговорот воды в природе, мы видели, что она срособна, просачиваясь с поверхности земли, проникать в горные породы. Это движение воды носит название инфильтрации.

ВИДЫ ВЛАГИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ.

Вода в рыхлых горных породах встречается в трех агрегатных состояниях: парообразном, жидком и твердом. Впервые состояние и свойства воды, содержащейся в горных породах, было детально изучено А.Ф.Лебедевым.

Им были выделены следующие виды воды в горных породах:

1.парообразная;

2.твердом состоянии;

3.кристаллизационная и химически связанная;

4.гигроскопическая;

5.пленочная;

6.капиллярная и гравитационная.

Вода в рыхлых породах делится на две большие группы:

- связанная;

- свободная.

К группе связанной воды относятся:

1. кристаллизационная и химически связанная вода;

2. поверхностно связанная вода: прочно связанная и рыхло связанная:

3. капиллярная вода.

Капиллярная вода – это которая поднимается по тонким капиллярным трубкам в результате действия сил молекулярного притяжения между водой и частицами грунта. Высота ее подъема зависит от диаметра трубки и вязкости жидкости. В песчаных и галечных породах вследствие больших размеров пор подъем воды незначителен, а в  суглинках и глинах, именющих тонкие поры, он может достигать высоты 4-6 м. Высота капиллярного подъема может быть вычислена теоретически по формуле:

h = ;

где  R – радиус капилляра;

A – капиллярная постоянная жидкости, определяемая по высоте ее подъема в трубке радиусом 1 мм;

S – плотность жидкости;

g – ускорение силы тяжести.

Наблюдение за подъемом капиллярной воды в разных типах пород дает следующие величины (в см):

Песок крупнозернистый             14-18;

Песок мелкозернистый               80-100;

Супесь                                          160-180;

Суглинок                                      180-320;

Глина                                              до 400.

АГРЕССИВНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА БЕТОН.

Подземные воды могут содержать некоторые соединения, оказывающие агрессивное воздействие на цементы. Поэтому при проектировании бетонных, железобетонных и бутобетонных гидротехнических сооружений, фундаментов и различных подземных сооружений необходимо уметь оценить степень агрессивности подземных вод.

Нужно учитывать, что при одном и том же химическом составе воды последняя может оказаться в песчаных породах агрессивной, а в суглинках неагрессивной. Это обусловлено различием скорости движения воды в различных породах: чем оно выше, тем больше объемов воды успевает воздействовать на поверхность бетона.

По отношению к бетонам можно говорить о следующих видах агрессивности подземных вод:

- сульфатная – определяется по содержанию иона SO;

Для песчаных пород агрессивной по отношению бетона  на портландцементе является такая вода, в которой содержание этого иона оказывается более 1000 мг/л. Для суглинков соответствующая величина определяется цифрой в 1500 мг/л.

- магнезиальная агрессивность – определяется содержанием в воде иона Mg.

При содержании  его более 2000 мг/л вода агрессивна по отношению к бетонным сооружениям в песчаных породах. В суглинках магнезиально-агрессивной является вода, содержащая более 5000 мг/л.

- карбонатная агрессивность- определяется растворяющим воздействием на бетоны агрессивной углекислоты. Эта агрессивность возникает только в песчаных породах. В суглинках и глинах ею можно пренебречь.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Подземные воды разнообразны по условиям распространения, химическому составу, физическим свойствам, поэтому не случайно, что до настоящего времени единая классификация их отсутствует.

Для инженерных целей широкое распространение  получила классификация подземных, разработанная академиком Ф.П. Саваренским.

В основу своей классификации он положил два фактора:

1. гидравлический характер подземной воды;

2. условия их залегания в земной коре.

Для инженерно-гидрогеологических целей можно пользоваться несколько измененной классификацией Г.В.Богомолова, в основу которой положены те же принципы, что и в классификации Ф.П. Саваренского. Это –

А – воды безнапорные: 1. верховодка;

2. грунтовые воды;

3. межпластовые.

Б – воды напорные;      1. артезианские.

Для выявления характера поверхности грунтовых вод, по данным единовременного замера абсолютных отметок уровней в скважинах и шурфах строится карта гидроизогипс. Гидроизогипсы – это линии соединяющие точки с равными абсолютными отметками зеркала грунтовых вод. Положение на карте точек, отвечающих соответствующим гидроизогипсам, находится с помощью простой линиейной интерполяции. Карта изогипс позволяет решать следующие задачи:

1. находить наиболее благоприятное в гидрогеологическом отношении расположение сооружений или карьеров. Для этой цели выбираются участки с глубоким залеганием поверхности грунтовых вод.

2.устанавливать направление и уклон потока грунтовых вод в любой части поверхности карты. Направление потока в любой точке будет определятся как перпендикуляр к гидроизогипсе, направленный в сторону меньших отметок.

3. Выявлять соотношение грунтовых вод с поверхностными водами и реками.

Карта гидроизогипс.

Вопрос 2. Основной закон движения подземных вод

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Движение подземных вод в песчаных грунтах было изучено французским ученым Дарси.

Производя исследования фильтрации воды через песчаные фильтры разной толщины, он пришел к выводу, что скорость движения через подобные фильтры прямо пропорциональна толщине слоя песка. Этот вывод, получивший наименование «закона Дарси», и представляет собой основную закономерность движения воды в горных породах:

V = K = KI;

Где V – скорость ламинарного движения в м/сут;

K – коэффициент фильтрации, характеризующий водопроницаемость среды в м/сут;(см/сек, м/час);

h – разность напоров;

L – толщина слоя песка;

I – гидравлический уклон, или напорный градиент, равен частному от деления разности напоров потока в двух заданных точках на расстояние между ними.

I =  = .

Расход фильтрующего потока определяется:

Q = FV = FKI;

Скорость ламинарного потока может быть выражена следующим образом:

V= ;

Известно, что в горных породах движение воды происходит только по порам, а не по всему сечению. Поэтому определяемая по приведенной формуле скорость является кажущейся или фиктивной.

Действительная скорость потока в песках определяется выражением:

V = ;

Где П – величина общей пористости песка, выраженная в долях единицы.

В суглинках, супесях и лессовых породах действительная скорость потока будет зависеть не от общей пористости, а от водопроводящей, куда входит главным образом межчастичная пористость.

V = ;

Где П –величина межчастичной пористости в долях единицы;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ

Коэффициент фильтрации (К) является важнейшей водно- физической характеристикой породы, его величина находится в тесной зависимости от гранулометрического состава и структуры пород. Для некоторых рыхлых пород его величина колеблется в следующих пределах:

Коэффициент фильтрации                              К в см/сек

1. гравий и галька                                          1*10- 1*10

2. песок крупнозернистый                            1*10 - 1*10

3. песок мелкозернистый                              1*10 - 1*10

4. суглинок                                                     1*10 -  1*10

5. глина                                                           1*10;

Предложено много различных методов для определения значений коэффициента фильтрации. Которые можно разбить на три группы:

- расчетные приемы;

- определение К в лабораторных условиях;

- полевые методы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОСКОМ И РАДИАЛЬНОМ ПОТОКЕ

РАСХОД потока – это количество воды, протекающее через поперечное сечение водоносного пласта в единицу времени.

Плоский поток – это когда ширина отдельных участков потока по направлению движения грунтовых вод остается неизменной. ( на карта гидроизогипс плоский поток образует систему прямых параллельных изолиний).

Радиальный поток – это когда гидроизогипсы образуют систему кривых линий, а направления потоков воды приобретают характер радиусов.

Плоский поток в свою очередь делится на:

- плоский равномерный поток;

- плоский неравномерный при горизонтальном упоре;

- плоский неравномерный  при наклонном водоупоре.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВАНОВ

Перед началом строительства каръеров и земляными работами по вскрытию строительных котлованов производятся гидрогеологические изыскания, в результате которых устанавливается расчетная величина водопритока в котлованы и степень устойчивости их откосов.Учитывается также влияние поверхностных водоемов (рек, озер, и т.д.) расположенных вблизи о каръера.

Борьба с грунтовыми водами может осуществляться тремя группами методов:

- открытым водоотливом;

- организация вертикального дренажа.

При благоприятных рельефных условиях может создаваться непосредственный самотечный отвод воды из карьеров в реки или балки. В ряде случаев приходится применять комплексный способ осушения, при котором борьба с водой осуществляется путем совместного применения двух или трех методов.

Открытый водоотлив – представляет собой откачку воды насосами непосредственно из котлованов. Он осуществляется из специальных небольших приямков – зумпфов, глубина которых в процессе работ опережает отметку, на которой ведется выемка грунта.

Горизонтальный дренаж – используется для осушения карьеров, в которых добываемые полезные ископаемые перекрыты залегающими с поверхности водоносными слоями, при условии, что имеются достаточно благоприятные рельефные условия.(горизонтальные дрены представляют собой открытые канавы или закрытые траншеи, на дне которых укладываются перфорированные трубы. Траншеи заполняются фильтрующим материалом.)

Вертикальный дренаж – представляет собой осущительную систему, состоящую из серии вертикальных дрен, в качестве которых выступают:

- водопонизительные скважины;

- иглофильтровые установки;

- поглощающие колодцы.