ЛЕКЦИЯ 15

ПРОГРАММА AGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL

В программе Agisoft Metashape реализована современная технология создания трехмерных моделей высокого качества на основе цифровых фотографий.

Для реконструкции 3D модели объекта Agisoft Metashape позволяет использовать фотографии, снятые любыми цифровыми фотокамерами с любых ракурсов (при условии, что каждый элемент реконструируемой сцены виден, по крайней мере, с двух позиций съемки). Процесс создания трехмерной модели полностью автоматизирован.

Для моделей с заданным масштабом Agisoft Metashape также позволяет измерять расстояния и рассчитывать площадь поверхности и объем. Масштабирование модели производится на основании предварительных измерений в пределах реконструируемой сцены.

Основные задачи, решаемые пользователями при помощи программы Metashape - восстановление 3D поверхности, построение ортофотоплана и ЦММ (цифровой модели местности). Работа с проектом осуществляется в четыре этапа:

1. Определение параметров внешнего и внутреннего ориентирования камер. На первом этапе Metashape находит общие точки фотографий и по ним определяет все параметры камер: положение, ориентацию, внутреннюю геометрию (фокусное расстояние,параметры дисторсии и т.п.). Результатами являются разреженное облако общих точек в 3D пространстве модели и данные о положении и ориентации камер.В Metashape разреженное облако точек не используется на дальнейших стадиях обработки (кроме режима построения модели на основе разреженного облака точек) и служит только для визуальной оценки качества выравнивания фотографий. Разреженное облако точек может быть экспортировано для дальнейшего использования во внешних программах. Данные о положении и ориентации камер используется на дальнейших стадиях обработки.

2. Построение плотного облака точек. На втором этапе Metashape выполняет построение плотного облака точек на основании положений камер, рассчитанных на первом этапе обработки, и используемых фотографий. Перед переходом на следующий этап создания 3D модели или перед экспортом модели, плотное облако точек может быть отредактировано и классифицировано.

3. На третьем этапе Metashape строит трехмерную поверхность: полигональную модель и/или карту высот. Трехмерная полигональная модель описывает форму объекта на основании плотного облака точек. Также возможно быстрое построение модели на основании только разреженного облака точек. Поскольку полигональная модель часто бывает излишней, Metashape позволяет сразу перейти к построению карты высот, отказавшись от построения полигональной модели. Пользователь может выбрать проекцию для построения карты высот из следующих вариантов: географическая, цилиндрическая и проекция на плоскость. Кроме того Metashape позволяет указать классы точек, для которых будет строиться карта высот (если плотное облако было классифицировано на предыдущем этапе).

4. На финальном этапе в Metashape доступно построение текстуры для полигональной модели (если она была построена), а также построение ортофотоплана. Ортофотоплан проецируется на поверхность, указанную пользователем, это может быть карта высот или полигональная модель. Методы построения текстуры и ортофотоплана подробно описаны в соответствующем разделе настоящего руководства.

Системные требования:

Минимальная конфигурация

• ОС Windows XP или более поздняя версия (32 или 64 бит), Mac OS X Mountain Lion или

более поздняя версия, Debian/Ubuntu с GLIBC 2.13+ (64 бит)

• Процессор Intel Core 2 Duo или более мощный

• 4 Гб оперативной памяти

Рекомендуемая конфигурация

• ОС Windows 7 SP 1 или более поздняя (64 бит), Mac OS X Mountain Lion или более

поздняя Debian/Ubuntu с GLIBC 2.13+ (64 bit)

• Процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 7

• Дискретная видеокарта NVIDIA или AMD

• 32 Гб оперативной памяти

Количество фотографий, которое может обработать Metashape, зависит от объема доступной оперативной памяти. При разрешении одной фотографии порядка 10 МПикс, 4 Гб памяти достаточно для обработки 30-50 фотографий. 16 Гб позволит обработать 300-400 фотографий.

Ускорение вычислений за счет GPU

Metashape поддерживает вычисления на графических процессорах (GPU), ускоряющих работу программы на этапах поиска соответствий, построения карт глубины и уточнения полигональной модели с учетом деталей на фотографиях.

Поддерживаемые устройства:

NVidia

GeForce GTX серии 400 и более поздних с поддержкой CUDA

ATI

Radeon HD серии 6000 и более поздних с поддержкой OpenCL 1.1

Metashape, скорее всего, будет использовать вычислительные мощности любого устройства с поддержкой CUDA 2.0 и выше или OpenCL 1.1 и выше, поддерживающие SPIR, и при условии, что драйвера для такого CUDA/OpenCL устройства установлены корректно. Однако, в связи с большим числом всевозможных комбинаций видеоадаптеров, версий драйверов и операционных систем, Agisoft не может протестировать и гарантировать полную совместимость с Metashape любого устройства на любой платформе.

Производительность обработки графического процессора в основном связана с количеством ядер CUDA для видеокарт NVIDIA и количеством блоков шейдерных процессоров для видеокарт AMD и Intel. Кроме того, построение карт глубин, а также операции по уточнению полигональной модели с учетом деталей на фотографиях только выиграют от большего количества доступной видеопамяти.

Установка Metashape на Microsoft Windows

Для установки Metashape запустите файл msi и следуйте инструкциям.

Установка Metashape на Mac OS X

Откройте образ dmg и перенесите приложение Metashape в выбранный каталог жесткого диска. Не запускайте напрямую образ dmg приложения Metashape, так как это может привести к проблемам с активацией лицензии.

Установка Metashape на Debian/Ubuntu

Распакуйте архив с дистрибутивом программы. Для запуска Metashape выполните скрипт metashape.sh, расположенный в папке с программой.

Ограничение демо-версии

После установки Metashape работает в демо-режиме: при каждом запуске Metashape предлагает ввести серийный номер для подтверждения покупки лицензии на продукт и доступа к полной функциональности.

Если вы еще не приобретали лицензию и хотите остаться в демо-режиме - просто нажмите кнопку Продолжить.

Использование Metashape в демо-режиме не ограничено по времени, однако, некоторые функции программы будут недоступны:

• сохранение результатов работы

• построение тайловой модели;

• построение ортофотоплана;

• построение карты высот;

• любые измерения на карте высот или ортофотоплане (включая функции расчета индексов растительности);

• некоторые команды на Python.

• экспорт результатов (просмотр 3D модель возможен только в окне программы Metashape)

• обработка по сети.

Для доступа к полнофункциональной версии программы Metashape необходимо приобрести лицензию. При покупке продукта Вам будет предоставлен уникальный серийный номер (электронный ключ). После ввода этого серийного номера в окне регистрации, которое появляется при каждом запуске Metashape, и успешной активации продукта, Вам будет предоставлен доступ ко всем функциям Metashape.