Привязка изображений в Визексе

Для ввода графической информации в трехмерную систему координат необходимо провести привязку объектов. Привязку изображений лучше всего осуществлять в Визексе. Выберете Просмотр | Визекс | Изображение, выбрав необходимый файл, выберите функцию Привязать изображение. В появившемся окне привязки выберите опцию масштаб | увеличить и, увеличивая масштаб до необходимой точности, привяжите изображение по имеющейся координатной сетке интерактивным способом (путем выбора двух точек на изображении). В том случае, если место положение точки привязки будет выбрано не достаточно точно, его следует выбрать заново, используя опцию Выбрать заново. После выбора точки привязки появится окно ввода координат точки, в котором следует прописать известные координаты.

В том случае, если импортированные в Micromine объекты уже имеют привязку, то необходимо только загрузить файл привязки. При работе с ортогональными разрезами необходимо выбрать ориентацию разреза на север, либо на запад и привязать разрез интерактивным способом, т.е. путем выбора двух точек на разрезе, либо в качестве точек привязки задать координаты устья и забоя скважин. В поле Разрез необходимо задать значение постоянной координаты. При привязке ортогональных разрезов постоянной может оставаться либо координата X, либо – Y, а в случае привязки планов – координата Z. При работе с погоризонтными планами необходимо задать соответсвующие ориентировку изображения В ПЛАНЕ, а в поле Разрез задать постоянное значение равное абсолютной отметке горизонта.

Примечание. Координаты устья необходимо взять из файла Устья скважин, а координаты забоя можно рассчитать при помощи функции Скв/борозды | Создать | Траектории скважин. В появившейся форме необходимо выбрать файл устьев скважин, инклинометрии скважин, а также указав необходимый в данном случае интервал трассировки, создать файл координат траектории скважин, в который программа автоматически рассчитает координаты траектории скважин.

Создание файлов для печати

Файлы для печати могут быть созданы в любом процессе GPick, который выводит на экран любые графические материалы (планы, разрезы, графики и пр.) Для создания файла достаточно создать или вывести на экран те данные, которые пользователь хочет распечатать и нажать на белую кнопку OK в верхнем меню (или из главного меню Печать / Сгененрировать). В случае, если пользователь хочет использовать разные процессы для создания одного чертежа, сперва необходимо создать файл для печати в первом процессе. Затем во втором процессе дать название файла для печати такое же, как и в первом. Micromine спросит, заменить файл или объединить? В случае объединения процесс сам настроит масштабы файлов и соединит их в один файл для печати.

11.1 Редактирование файлов для печати

Для редактирования файлов для печати в пакете есть встроенный процесс (Печать | Редактор чертежа). Доступ к нему также возможен и из любого процесса, в котором создаётся файл печати. В редактор загружается созданный файл для печати, после чего в нём создаются легенды, заголовок, логотип и пр. В Редакторе чертежа все основные окошки запроса устроены таким образом, что двойное нажатие левой кнопки мыши в окошке запроса вызывает список сохранённых ранее форм (параметров). А нажатие на правую кнопку мыши в окошке запроса вызывает окна с параметрами и позволяет их редактировать и/или вводить. При сохранении форм параметров их можно будет вызывать, и использовать позднее для создания других чертежей. При выборе необходимого файла чертежа появится окно запроса Import Parameters (Импортировать параметры)? Сохраненные при создании файла чертежа параметры определяют содержание и вид чертежа: X- и Y- масштабы, размеры бумаги, поворот чертежа, густоту координатной сети. При выборе ‘No’ будут использованы предыдущие параметры.

Возможно несколько типов вывода чертежа:

- Preview (предпросмотр): показывает настройки макета, позволяет двигать метки

- Hardcopy (печать): отправляет на принтер или плоттер

- Файл: экспорт в различные форматы для различных задач: PGL, DXF, EMF и PRN.

Стили чертежа, также используются различные:

- Scaled (Масштабированный): для печати в масштабе (используется наиболее часто)

- Statistical (Статистический): для печати гистограмм (масштаб неважен)

- Section+Plan (Разрез+План): печать разреза с окном плана, план автоматически определяет параметры разреза

11.2 Создание легенды

Легенды создаются в одной из форм Редактора чертежа. Легенды можно создавать в макете легенды вручную, но на практике практически всегда в макет загружают одну из сохранённых ранее форм с легендами (палетками раскраски или штриховками). Откройте Настройки макета, нажмите правой кнопкой мыши на окошко справа от "Заголовок". Откроются наборы форм. Выберите одну из форм (например, вторую сверху). В левой части формы укажите Тип фрагмента - ЛЕГЕНДА (или LEGEND).

- Дайте название новому набору форм, например, Легенда 1. После этого нажмите в этом окошке на правую кнопку мыши, Micromine спросит, создать ли новый набор. Укажите, что да. Откроется Макет фрагмента легенды.

- В макете можно создать Тип (цвет, штриховка и пр.), Цвет и Описание знаков легенды вручную. Обычно операторы нажимают на кнопку Загрузить и используют одну из сохранённых ранее форм с цветами или штриховками легенды (нажав два раза на окошко Набор, выбрав форму, а затем нажав на кнопку Загрузить).

- Далее в Макете легенды даётся заголовок легенды, нажав на кнопку Параметры легенды. Несколько столбцов, и ставит номер столбца напротив каждого значения легенды (колонка N).

В данном случае легенда будет располагаться в выбранной пользователем области макета заголовка чертежа. Для того чтобы поместить легенду или какой-либо другой объект в область самого чертежа необходимо выбрать одну из форм снизу от “Заголовок” и указать тип – Легенда. Затем повторить аналогичные операции по созданию новой или загрузке уже существующей легенды.

11.3 Вывод на печать

Для вывода чертежа на печатающее устройство необходимо выбрать режим ПЕЧАТЬ в окне Вывод и нажать на кнопку.

Редактор запустит стандартное окно Windows для выбора печатающего устройства и его настроек