СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

1 Цели и задачи курсового проектирования 5

2 Содержание пояснительной записки курсового проекта 5

3 Общие требования по эргономическому проектированию 6

3.1 Проектирование рабочего места 6

3.2 Эргономическое проектирование видеотерминальных рабочих мест 12

3.3 Проектирование средств отображения информации 12

# 3.4 Проектирование органов управления 13

4 Графическая часть курсовой работы 14

# 5 Оформление пояснительной записки 16

5.1 Текст пояснительной записки 16

5.2 Расчеты, формулы, таблицы 17

5.3 Ссылки 17

# Список литературы 18

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы эргономики в последние годы приобрели большое значение и в некоторой степени стали определяющими в развитии техники и особенно при конструировании, производстве и эксплуатации машин и сложных систем управления. Это связано с тем, что в условиях бурного развития научно-технического прогресса и появления новой техники трудовая деятельность человека становится все более сложной и напряженной. По данным статистики надежность выполнения работающим все более усложнившихся функций уменьшается, поэтому увеличение надежности технической части системы теряет смысл, так как надежность всей системы “человек–машина” лимитируется также надежностью человека.

В большинстве случаев как бы ни была совершенна техника, ее эффективное и безопасное применение в конечном итоге зависит от того, насколько полно согласованы конструктивные параметры с оптимальными условиями работы человека, с его психофизическими возможностями и особенностями. Поэтому и возникает необходимость изучения работы машин (систем) и деятельности операторов в едином комплексе “человек – техника – среда”.

Физиология труда - раздел гигиены труда, изучающий изменения функционального состояния организма человека под влиянием производственной деятельности и разрабатывающий физиологически обоснованные средства организации трудового процесса, способствующие предупреждению утомления и поддержанию высокого уровня работоспособности. Задачи физиологии труда охватывают широкий круг вопросов:  а)   изучение   физиологических закономерностей   физического

и умственного труда;б)   исследование физиологических механизмов, определяющих динамику работоспособности человека в современных производственных условиях;в)   оценку степени тяжести труда; нервно-психического и эмоционального напряжения в процессе трудовой деятельности;г)   разработку физиологических основ   научной   организации труда, включающей оптимизацию рабочих движений, рабочих поз, организации рабочего места, ритма работы, разработку рациональных режимов труда и отдыха.

Эргономика – это наука, изучающая проблемы, возникающие в системе “человек – техника – среда”, с целью оптимизации трудовой деятельности оператора, создания для него комфортных безопасных условий, повышения за счет этого производительности, сохранения здоровья и работоспособности.

В эргономике особо выделяются разделы, которые обосновывают гигиенические, физиологические и психофизиологические требования к конструкциям производственного оборудования и составляют производственную эргономику. Ее задачей является осуществление принципа обязательности соответствия конструкции производственного оборудования предприятий анатомо–физиологическим и психологическим особенностям человека.

Требования производственной эргономики вытекают из особенностей нормального функционирования органов чувств человека, например, физиологически основанные углы зрения, уровень интенсивности сигнала, объемы воспринимаемой и перерабатываемой производственной информации. Это означает, что конструкция оборудования должна соответствовать анатомо–физиологическим и психологическим особенностям строения и функционирования органов человека.

Главным объектом эргономики и охраны труда является человек в процессе трудовой деятельности, которая формируется и протекает под воздействием производственной среды, организации производственных процессов. Исходя из позиции системного периода, деятельность человека можно разделить на ряд двойных эргономических подсистем, основы которых составляет человек: человек – производственная среда; человек – производственный процесс.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовой проект является промежуточным этапом обучения и имеет целью: закрепление и применение теоретических знаний полученных в процессе теоретического изучения курса «Физиология и психология и эргономика в производственном процессе» для решения практических задач.

Курсовой проект включает разработку эргономических решений  при проектировании рабочих мест , производственного оборудования, органов управления, визуальных средств отображения информации, видеотерминальных рабочих мест.

Проектируемое производственное оборудование должно соответствовать эргономическим требованиям по антропометрическим, физиологическим, психофизиологическим и психологическим свойствам человека и обусловленным этими свойствами человека гигиеническим требованиям. В комплексе с оборудованием рассматриваются средства технологической и организационной оснастки по ГОСТ 12.2.049-80, а также специальные технические и санитарно-гигиенические средства, входящие в конструкцию производственного оборудования (ограждения, экраны, вентиляторы).

Конструкция производственного оборудования должна обеспечивать оптимальное распределение функций между человеком и производственным оборудованием с целью обеспечения безопасности, ограничения тяжести и напряженности труда и высокой эффективности функционирования системы  "человек - производственное оборудование".

2 СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка должна включать титульный лист, задание на проектирование и текстовую часть, включающую:

введение, основной раздел, предусмотренный заданием, заключение и список использованной литературы.

Во введении необходимо описать прикладное и практическое значение рассматриваемых в курсовом проекте вопросов; охарактеризовать существо решаемых задач; изложить полученные результаты.

В основном разделе рассматриваются вопросы эргономического проектирования рабочего места, оборудования, органов управления и средств отображения информации.

Список использованной литературы должен содержать  литературу,  непосредственно использованную в проекте и на которую имеется ссылка в тексте пояснительной записки, то есть порядковый номер, заключенный в квадратные или косые скобки.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ   ПО  ЭРГОНОМИЧЕСКОМУ  ПРОЕКТИРОВАНИЮ

3.1 Проектирование рабочего места

Проектирование рабочего места включает подготовительный этап. На этой стадии необходимо:

1) Определить тип рабочего места. Выделить особенности рабочего места, если таковые имеются.

2) Составить перечень средств труда на рабочем месте, выделив основные и вспомогательные.

3) Составить перечень всех органов управления (название, условное обозначение, функция). Для условного обозначения следует использовать начальную форму в названии приводного элемента. Если имеется несколько одинаковых по конструктивным особенностям органов управления, то их следует нумеровать арабскими цифрами в порядке важности, частоты использования и т. д.

Разделить органы управления на группы согласно изложенным ниже классификациям: органы ручного  и ножного управления; органы управления постоянного, периодического и эпизодического действия.

4) Составить перечень технологической оснастки, определив ее по технической документации и наличию на рабочем месте.

5) Определить зоны моторной активности, выделив среди них постоянные, периодические, эпизодические.

6) Составить перечень эргономических параметров рабочего места, подлежащих измерениям и анализу, свести их в таблицы.

7) Определить базы отсчета, от которых следует измерять компоновочные параметры рабочего места в каждой выделенной зоне.

Рабочее место должно обеспечивать возможность удобного выполнения работ в положении сидя, или стоя, или в положении и сидя и стоя . При выборе положения работающего необходимо учитывать физическую тяжесть работ, размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней работающего в процессе выполнения работ; технологические особенности процесса выполнения работ (требуемая точность действий, характер чередования по времени пассивного наблюдения и физических действий, необходимость ведения записей.

Рабочее место при выполнении работ в положении сидя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78, в положении стоя ГОСТ 12.2.033-78. При высоте рабочей поверхности и размерах моторного поля, соответствующих рабочему месту при выполнении работ в положении стоя, если технологический процесс не требует постоянного передвижения  работающего и физическая тяжесть работ позволяет выполнять  их в положении сидя, в конструкцию рабочего места следует включить и подставку для ног, а также предусмотреть в конструкции производственного оборудования пространство для размещения ног, позволяющее выполнять работы при высокой посадке работающего. Высота поверхности сиденья кресла над полом, размеры подставки для ног и пространства для размещения ног приведены в рекомендуемом приложении 2 (ГОСТ 12.2.049-80). Необходимо учитывать возможность регулирования параметров рабочего места;  возможность передвижения сидения, параметры обзорности.

При расчетах параметров рабочего места на основании антропометрических данных следует предусматривать по возможности большее число регулируемых параметров  производственного оборудования и рабочих мест. Необходимо учитывать внутригрупповые и  межгрупповые различия в размерах (половые, национальные, профессиональные и возрастные). Минимум свободного пространства  для размещения тела человека и его передвижений следует исчислять исходя из антропометрических данных людей, характеризующихся наибольшими продольными, поперечными и переднезадними размерами тела.

Расчет параметров рабочих мест производят  в следующей последовательности:

1) Определяют характер контингента работающих, для которых будет предназначено  рабочее место (мужчины или женщины, национальность, преобладающий возраст, профессиональная группа, и др. и проектируемое оборудование. При этом руководствуются следующей возрастной классификацией, принятой в прикладной антропологии: 18 - 19, 20-29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 лет.

2) Определяют объем (в %) совокупности работающих, размерам тела которых должно соответствовать проектируемое оборудование, а затеем его верхние и нижние границы. Например, рабочее место машиниста экскаватора должно обеспечивать легкость  и удобство в управлении  для 90 - 95 % объема работающих. Учитывают, что для группы людей, которые могут принадлежать этой профессии, минимальной (нижней) и  максимальной (верхней) границами распределения, включающими 90 % численности работающих являются 5-тый и 95-тый перцентили. Значения антропометрических признаков, заключенные  в эти границы, используют для расчета и  подготовки требований к изменяемым параметрам рабочих мест. При этом остаются неудовлетворенными 5 % работающих с наибольшими и 5 % работающих с наименьшими размерами тела.

Минимальные и максимальные границы 95-го объема будут ограничены или 5-м перцентилем, с одной стороны, или 95 - с другой для соответствующих групп населения. Эти границы используются для расчета нерегулируемых параметров рабочих мест. В первом случае остаются неудовлетворенными 5 % работающих с наименьшими размерами тела, во втором случае - 5 % работающих с наибольшими размерами тела. Выбор границ связан с конкретными параметрами оборудования (регулируемые - нерегулируемые, компоновочные - свободные).

3) Выбирают антропометрический признак, который будет служить основой для расчетов тех или иных параметров рабочего места, учитывая функциональные значения параметра (свободный, габаритный, компоновочный) производственного оборудования, ориентацию параметра оборудования в пространстве (ширину, глубину, высоту), рабочее положения тела работающего (сидя, стоя или сидя-стоя), особенности рабочей позы работающего (корпус выпрямлен, откинут назад, ноги на педалях, на подставке, руки на весу, на подлокотниках и т.п.), характер, траекторию, диапазон и скорость рабочих движений, принадлежность антропометрического признака к той или иной группе (статические и динамические, габаритные размеры и размеры отдельных звеньев тела и т.п.), особенности антропометрического признака, обусловленные полом, возрастом, национальностью.

4) Выбирают границы (верхнюю или нижнюю) объема обследуемой совокупности работающих, достаточные для надлежащего определения параметра  рабочего места либо диапазона регулирования его  изменяемых параметров.

5) При расчете различных параметров оборудования либо рабочих мест используют пороговые значения  антропометрических признаков, соответствующие  верхней или нижней границе или обеим одновременно выбранного объема численности обследуемых работающих - чаще 5-му или 95-му перцентилям.

Большинство нерегулируемых параметров рабочих мест по высоте (высота рабочей поверхности, высота пространства для ног  при работе стоя и сидя, высота опорной поверхности спинки сидения, подлокотников и т.п.) рассчитывают исходя из значений антропометрических признаков, соответствующих 95-му перцентилю той группы работающих, у которой используемый для расчетов размер тела имеет наибольшее значение.

Нерегулируемые широтные и переднезадние параметры рабочего места  (глубина пространства для ног, ширина педали диаметр кнопки), не связанные с решением вопроса о границах досягаемости, рассчитывают  по-разному, но в основном исходя из значений антропометрических признаков, соответствующих 95-му перцентилю той группы работающих, у которой используемый для расчетов размер тела имеет наибольшее значение.

Неизменяемые параметры рабочего пространства, связанные с границами досягаемости в горизонтальной плоскости , рассчитывают следующим образом: максимальные границы досягаемости для рук и ног в горизонтальной плоскости  исчисляют исходя из значений антропометрических признаков, соответствующих 5-му перцентилю той группы работающих, у которой используемый для расчета размер тела имеет наименьшее значение; минимальные границы досягаемости для рук и ног в горизонтальной плоскости исчисляют на основании значений антропометрических признаков, соответствующих 95-му перцентилю группы работающих с наибольшим размером данного признака.

При наличии возможности  регулирования границ досягаемости в горизонтальной плоскости по глубине (подвижность сиденья вперед-назад) они рассчитываются на основании значений антропометрических признаков, соответствующих 5-му перцентилю при крайнем переднем положении сиденья, или на основании значений антропометрических признаков 95-го перцентиля при крайнем заднем положении сиденья.

При наличии возможности регулирования пределов досягаемости  по вертикали (регулируемая по высоте подставка для ног при работе стоя, регулируемое по высоте сиденье) границы досягаемости рассчитывают исходя из значения антропометрического признака, соответствующего 5-му перцентилю (при предельно высоком положении сиденья или подставки для ног) или значением антропометрического признака, соответствующего 95-му перцентилю при предельно нижнем положении сиденья и подставки для ног.

Неизменяемые размеры рабочего пространства, связанные с границами досягаемости в вертикальной плоскости в нижних зонах рассчитывают исходя из значения антропометрического признака, соответствующего 95-му перцентилю той группы работающих у которой используемый для расчета размер тела имеет наибольшее значение. Неизменяемые размеры рабочего пространства в верхних зонах рассчитывают исходя из значения антропометрического признака, соответствующего 5-му перцентилю той группы работающих у которой используемый для  расчета размер тела имеет наименьшее значение.

Для расчета регулируемых параметров рабочих мест  высоты сидения, спинки, подставки для ноги т.п. ) нижнюю и верхнюю границы размаха регулирования, если на рабочих местах работают только мужчины или только женщины, рассчитывают на основании пороговых значений антропометрического признака, соответствующего 5-му или 95-му перцентилям данной половой группы. Для смешанной группы работающих  (по полу, возрасту, национальности) при определении нижней границы размаха регулирования учитывают  значение антропометрического признака, соответствующего 5-му и 95-му перцентилям данной половой группы. Для смешанной группы работающих (по полу, возрасту, национальности), при определении нижней границы размаха  регулирования учитывают значение антропометрического признака, соответствующего 5-му перцентилю той группы населения, у которой используемый для расчета размер тела - наименьший, а верхней границы - 95-му перцентилю той группы, у которой этот размер - наибольший. Рассчитываемый параметр оборудования не должен быть больше или меньше порогового соответствующего антропометрического признака.

Параметры рабочего пространства с ограничением их минимальных значений, такие как параметры проходов, подходов, лестниц, люков, лазов, которые обеспечивают прохождение тела или его частей рассчитывают исходя из значения антропометрического признака, соответствующего 95-му перцентилю  работающей группы населения.

Расстояние между краями приводных элементов органов управления рассчитывают исходя из значений антропометрических признаков, соответствующих 95-му перцентилю той группы работающих у которой используемый для  расчета размер тела имеет набольшее значение.

6) Находят числовое выражение порогового значения антропометрического признака  (минимальное и максимальное), характерное для выборочной совокупности  (контингента обследуемых работающих). Числовые значения антропометрических признаков соответствующие 1, 5, 50, 95, 99-му перцентилю, приводятся в [1], [2], в ГОСТ 12.2.049-80. Числовые значения, соответствующие другим перцентилям, вычисляются по формуле

А = М ххК,                       (1)

где А - искомое числовое значение антропометрического признака;

- среднее квадратическое отклонение;

К - коэффициент, который находят по стандартным таблицам площадей кривой  нормального распределения, приведенным [3].

Коэффициенты для вычисления числовых значений антропометрических признаков, соответствующих различным перцентилям приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Коэффициенты для вычисления числовых значений антропометрических признаков

| Границы объема контингента работающих, выраженные в перцентилях | Значения коэффициентов К |
| --- | --- |
| 0,5-99,5 | 2,576 |
| 1,0-99,0 | 2,326 |
| 2,5-97,5 | 1,960 |
| 5,0-95,0 | 1,645 |
| 10,0-90,0 | 1,282 |
| 15,0-85,0 | 1,036 |
| 20,0-80,0 | 0,842 |
| 25,0-80,0 | 0,674 |
| 30,0-80,0 | 0,524 |

За базы отсчета при измерении габаритных параметров рабочего мета в целом принимают воображаемые ограничительные  плоскости, касательные к наиболее выступающим внутрь свободного рабочего пространства точкам элементов рабочего места, ограничивающим размах движений и проходы (приводные элементы органов управления, щиток, отопитель, плафон, оградительное устройство и т.п.). Например, ширина кабины экскаватора измеряется как проекционное расстояние между выступающими внутрь элементами, расположенными на правой и левой ее стенках на уровне пояса работающего.

Базами отсчета для расчетов и измерений габаритных параметров отдельных элементов рабочего места (сиденья, щитка и т.п.) будут также ограничительные плоскости, касательные к наиболее выступающим по высоте, ширине и глубине точкам, краям и другим элементам рабочего места. Например, общая высота рабочего сиденья рассматривается как высота над полом верхнего края спинки в самом высоком положении.

Базы отсчета свободных параметров рабочего места находят в пределах измеряемого элемента рабочего места. Для каждого параметра они будут различны. Например, ширина сиденья измеряется как прямое расстояние между правым и левым краем сиденья; длина педали - как расстояние между центральными точками переднего и заднего края и т. п. Часто размеры для рабочего места в целом свободные, для измеряемого элемента являются габаритными.

8) Измерения и расчеты компоновочных параметров следует проводить, различая среди них следующие группы: параметры досягаемости в моторном пространстве, высоты рабочей поверхности, сиденья и подставки для ног и их соотношения; параметры группирования органов управления на панелях пультов, щитов и т.п.; параметры проходов.

Ввиду того, что в современной научной и справочной литературе представлены в основном статические антропометрические признак, их используют в предлагаемой системе отсчета границ моторного пространства. Расчеты и измерения компоновочных параметров рабочих мест производят в основных ортогональных плоскостях: горизонтальной, фронтальной, и сагиттальной (профильной), используя внешнюю систему отсчета (вне тела).

Нулевые точки отсчета располагают на следующих плоскостях: в положении стоя - на горизонтальной (пол или другая опорная поверхность для стоп), на фронтальной (параллельной переднему краю оборудования) и срединно-сагиттальной плоскостях тела, в положении сидя - на горизонтальной (пол или другая опорная поверхность для стоп). Фронтальной, параллельной переднему краю оборудования (если сиденье свободно подвижно), либо перпендикулярной к плоскости сиденья и касательной по отношению к наиболее выступающим назад точками спины (при закрепленном сидении или при наличии его подвижности по направляющей вперед-назад); на срединно-сагиттальной плоскости, проходящей через середину сиденья и совпадающей с одноименной плоскостью тела.

В качестве конечных точек  расчетов следует рассматривать те элементы оборудования, которые работающий может или не может без напряжения достать, не меняя позы или положения тела. На каждом рабочем месте ,в каждом участке сенсомоторного пространства конечные точки будут различны (центр кнопки, лобовое стекло и  т. п.).

Для расчетов соотношения  между высотой рабочей поверхности сиденья и подставки для ног свободной базой отсчета служит пол. Эти три сопряженных параметра представляют собой размерную цепь. При наличии этих трех элементов на рабочем месте расчет следует начинать с определения диапазона высоты регулирования сиденья, который должен равняться диапазону регулирования высоты подставки для ног, т. е. разности между значениями антропометрического признака "высота подколенного угла над полом" для 5-го и 95-го перцентилей. Высота рабочей поверхности рассчитывается в последнюю очередь, исходя из высоты сиденья, рассчитанной на самого высокого человека (95-ый перцентиль плюс 275-280 мм).

Базами отсчета для определения оптимальных расстояний между приводными элементами органов управления следует считать наиболее выступающие точки краев двух соседних приводных элементов при их нейтральном и рабочем положении. Параметры проходов на рабочем месте измеряют так же, как габаритные параметры рабочего места.

3.2 Эргономическое проектирование видеотерминальных рабочих мест

Освещение и общая планировка залов с видеодисплейными терминалами (ВДТ). Эргономическая разработка ВДТ, рабочих мест, клавиатуры. Разработка ручных средств ввода информации. Проектирование сидения. Размещение электронновычислительной аппаратуры. [6].

# 3.3 Проектирование средств отображения информации

При проектировании средств отображения информации необходимо учесть требования ГОСТ 21829 о кодировании зрительной информации, ГОСТ 22902об отсчетных устройствах визуальных индикаторов, ГОСТ 21837 о цифровых и знакосинтезирующих электолюминесцентных индикаторах.

В целях наглядного отображения функционально-технической схемы управления оборудованием, получения информации о его состоянии, отображения  связей и характера взаимодействия управляемого оборудования с другими объектами и внешней средой, для сигнализации о существенных нарушениях в работе и обеспечения быстрого выявления возможности локализации и ликвидации неисправности производственного оборудования необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 21480-76 построить мнемосхему.

В случаях перегрузки зрительного канала информацией в условиях ограниченной видимости, большой пространственной протяженности предусмотреть акустическую индикацию, требования к которой изложены в ГОСТ 21786.

3.4 Проектирование органов управления

Проектирование параметров органов управления, Размещение органов управления. Динамические характеристики органов управления. Кодирование органов управления. При проектировании органов управления необходимо предусмотреть:

- требуемые скорость и точность движений работающего при осуществлении управления,

- допустимые динамические и статические нагрузки на двигательный аппарат человека, антропометрические характеристики двигательного аппарата человека, необходимость быстрого распознания органов управления, физиологические особенности двигательного аппарата человека (скорость движения рук больше при движении в направлении "к себе", меньше - при движении "от себя"; скорость движения правой руки больше при движении слева - направо, левой руки - справа налево; линейная скорость вращательных движений рук больше скорости поступательных движений; скорость плавных криволинейных движений рук больше скорости поступательных движений; скорость плавных криволинейных движений рук больше скорости прямолинейных движений рук с резким  изменением направления; точность движений рук больше при работе в положении сидя, меньше - при работе в положении стоя; точность движений рук больше при малых (до 10 Н ) нагрузках; точность движений, совершаемых пальцами рук больше  точности движений  кистью; наибольшая точность движений , совершаемых пальцами рук достигается в горизонтальной плоскости при положении рук, согнутых  в локтевом суставе на 50-60 градусов и в плечевом суставе на 30-40 градусов; максимальное усилие, развиваемое стопой ноги  в положении сидя достигается если угол  между голенью и бедром составляет 95-1220 градусов; максимальное усилие при движении ноги достигается в положении сидя при наличии упора для спины; скорость и частота движений, совершаемых стопой ноги больше в положении сидя, чем в положении стоя.

Усилия, необходимые для осуществления управляющих действий, должны устанавливаться с учетом способа перемещения органа управления (пальцами, кистью с предплечьем, всей рукой, стопой и т.д.), частоты использования и, в некоторых случаях с учетом  продолжительности непрерывного воздействия на органы управления, скорости выполнения управляющего действия и положения человека в процессе управления.

Места контактов органов управления с руками и ногами работающего, как правило изготавливаются из нетоксичных материалов, а в необходимых случаях - из нетеплопроводных и электроизоляционных материалов.

Формы и размеры приводных элементов органов управления должны обеспечит надежный захват их руками и предотвращать соскальзывание.

Для обозначения функционального органов управления применяются надписи или символы по ГОСТ 12.4.040, которые располагают на элементах конструкции рабочего места в непосредственной близости от органов управления или на их приводных элементах.

Органы управления кодируются формой, цветом, размером  или другими видами кода или их комбинациями.

Ножные органы управления применяются при необходимости разгрузки рук для осуществления управляющих действий, требующей небольшой точности. Размеры, форма, величина перемещения педали определяется с учетом особенностей производственного оборудования конкретного вида (типа), при этом при управлении стопой перемещение педали  должно быть не более 80 мм и ширина опорной поверхности - не менее 60 мм.

Нормы и требования к органам управления производственным оборудованием содержатся в ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 21753, ГОСТ 22269, ГОСТ 22614.

При проектировании средств отображения информации необходимо учесть требования ГОСТ 21829о кодировании зрительной информации, ГОСТ 22902об отсчетных устройствах визуальных индикаторов, ГОСТ 21837о цифровых и знакосинтезирующих электолюминесцентных индикаторах.

В целях наглядного отображения функционально-технической схемы управления оборудованием, получения информации о его состоянии, отображения  связей и характера взаимодействия управляемого оборудования с другими объектами и внешней средой, для сигнализации о существенных нарушениях в работе и обеспечения быстрого выявления возможности локализации и ликвидации неисправности производственного оборудования необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 214806 построить схему.

В случаях перегрузки зрительного канала информацией в условиях ограниченной видимости, большой пространственной протяженности предусмотреть акустическую индикацию, требования к которой изложены в ГОСТ 21786.

4 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Графический материал выполняется в следующей последовательности:

1)Вычертить план производственного помещения, в котором расположено рабочее место в масштабе.

2)Составить эскиз рабочего места в трех проекциях: вид сверху, фронтальный (со стороны работающего), в профиль. На эскизах схематично отображают все элементы рабочего места, с которыми работающий взаимодействует в процессе труда, а также обозначают базы отсчета в  виде координатных осей (ХХ, YY, ZZ). Стрелками обозначают те параметры рабочего места, которые подлежат измерениям и оценке.

3)Заносят значения параметров по осям: по высоте по оси YY, по глубине по оси ZZ, по ширине оп оси  ХХ. Направления осей следующие: верх - YY, вправо- XX,  вперед-ZZ. Результаты измерений проставляют на эскизах и заносят в таблицы.

4) Вычерчивают чертежи рабочего места в масштабе 1:10. Чертеж рабочего места представляет собой наглядное изображение элементов основного и вспомогательного оборудования, их внешние конфигурации, выполненные с соблюдением ряда условных обозначений и определенного для данного чертежа масштаба.

При выполнении эскизов и чертежей необходимо опираться на основные принципы проекционного черчения исследуемый объект необходимо изображать в трех ортогональных плоскостях: фронтальной, горизонтальной и сагиттальной. Пространственное расположение отображаемых элементов должно соответствовать одно другому на всех проекциях. Форму элементов рабочего места , которые не являются значимыми при выполнении основных технологических операций вычерчивают максимально упрощенно (квадрат, круг, треугольник и т.п.). Все элементы рабочего места кодируют условными знаками. Размах движений рычагов, педалей показывают пунктиром.

На каждом чертеже (эскизе) вычерчивают систему координат, в которой будут проводится измерения (XX, YY, ZZ).

Число чертежей (эскизов)  определяется степенью сложности организации рабочего места. Обычно в одной проекции вычерчивают несколько чертежей, в каждом из которых отражается определенная группа функциональных элементов рабочего места (органы ножного управления, органы ручного управления и т.п.).

На первом чертеже изображают в плане и в профиле общую планировку рабочего места, взаимное расположение его основных элементов (пульт с органами управления, рабочее сидение, конфигурация станка и т.п.). выделяют штриховкой зоны сенсомоторной активности. Чертеж дает общее представление о насыщенности рабочего места различны-ми элементами.

На втором чертеже показывают , например, только ручные органы управления. Если рабочее место насчитывает очень много ручных органов управления, этот чертеж можно разбить на два-три чертежа: на одном следует обозначить органы управления постоянного действия, на другом - периодического и эпизодического действия.

На каждом эскизе (чертеже) стрелками показывают расстояние от выбранных координатных плоскостей до каждого органа управления и проставляют значения соответствующих параметров. Значения этих параметров рабочего места сопоставляют с числовыми значениями антропометрических признаков. Числовые значения антропометрических признаков соответствующие тому или иному перцентилю для определенной группы населения, заимствуют из источников, приведенных в списке литературы[1, 2].

5 ОФОРМЛЕНИЕ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ

5.1 Текст пояснительной записки

Рекомендуемый объем пояснительной записки 20-30 страниц.

Текст пояснительной записки должен быть разделен на разделы, подразделы, а в случае необходимости на пункты, подпункты.

Титульный лист оформляется согласно общим требованиям.

Затем приводится содержание работы. Содержание включает введение, порядковые номера и наименования всех разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Не допускается оформление содержания с использованием ссылок на разделы.

Во введении раскрывается цель и задачи курсового проекта.

Основная часть должна состоять из нескольких разделов по заданию курсового проекта.. Приводятся сведения о выполненной работе, анализ фактического состояния его производственной деятельности. Отчет не должен сводиться только к описанию функций и задач служб предприятия или общих положений из учебников и другой литературы. Главным содержанием должны быть результаты самостоятельной работы обучающегося в хде выполнения курсового проекта  – анализ и предлагаемые мероприятия.

Каждый раздел и подраздел имеет свои заголовки и нумеруется. Разделы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела (например, 2.1). Каждый раздел и подраздел должен содержать законченную информацию. Наименования разделов и подразделов следует печатать посередине строки с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Наименования разделов выделить жирным шрифтом. Если наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Например:

1 Название раздела

1.1 Название подраздела. Продолжение названия

Далее идет заключение, где должны содержаться краткие выводы по работе. Вносимые предложения и рекомендации должны быть обоснованными и реальными.

Список использованных источников должен содержать все источники, использованные при выполнении работы. Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках – [1]. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

Оформление источников сети Интернет:

Не допускается простое копирование в список литературы строки браузера. Например: http://go.mail.ru/search?mailru=1&rch=e&mg=1&q

Интернет ресурс оформляется так:

1 Автор. Название статьи. – URL: http://www../../... – Дата публикации.

Например:

1 Елена Супрунова. Влияет ли неблагоприятная экология на здоровье людей? – URL: http://www.yk.kz/news/show/6312. – 11.03.2010 г.

Требования к тексту:

Пояснительная записка состоять из текстовой части от 20 до 30 страниц (до списка использованных источников) и прилагаемых к ней таблиц, схем, рисунков. Пояснительная записка должна  быть изложена грамотно и понятно, аккуратно и оформлена согласно требованиям.

Пояснительная записка ложна быть  выполнена на листах формата А4, шрифт TimesNewRoman – 14 пт., расстояние между строками – 1 интервал.

Поля документа соблюдаются следующие: левое – 3,0 см, правое – 2,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – не менее 1,5 см.

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Шрифт - Times New Roman, кегль 14. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Приложения не нумеруются.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах отчета. В левом верхнем углу ставят надпись «Таблица» с указанием ее номера (например, таблица 2). Ниже следует название таблицы, а затем ее содержание.

Таблица 2 Название

Не допускается вставлять таблицы картинками!

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, они размещаются в тексте по центру. Оформляются подрисуночной подписью, которая содержит номер и название иллюстрации. Пример оформления иллюстрации приведен на рисунке 1.

Желательно сохранять пропорции изображения. Если рисунок не входит на страницу, не стоит его сжимать, его можно перенести на следующую. Пример приведен на рисунке 2.

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено по одной свободной строке. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы	арабскими	цифрами	в	круглых скобках	в	крайнем	правом положении на одной строке.

Например:

формула	(1)

где, ф - ; о - ….

Рисунок 1 – Пример оформления иллюстрации.

а) правильно	б) неправильно Рисунок 2 – Пример сохранения пропорций изображения.

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих листах. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием сверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения должны иметь общую с остальной частью сквозную нумерацию страниц.

В приложения включают:

- материалы, собранные во время практики;

- материалы для дипломной работы (проекта);

- объемные схемы, таблицы, фотографии.

На все таблицы, рисунки, формулы и приложения в тексте дается ссылка. Например: Данные исследования представлены в таблице 1.

Текст должен быть тщательно отредактирован. Не должен содержать гиперссылки на интернет ресурсы, многочисленные пробелы, разный межстрочечный интервал и интервалы перед и после абзаца. Абзационный отступ должен быть 1,25 см. Выравнивание текста по ширине (рисунок 3).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

- Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда.-М.: Медицина, 2018.-576с.

- Николаева Е. И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии : учебник / Е. И. Николаева. — 5-е изд. — Москва : ПЕР СЭ, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 623 c. — ISBN 978-5-9292-0179-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140980.html

- Сраубаев Е.Н., Белоног А.А., Руководство по санитарной экспертизе в области гигиены труда: Учебно-методическое пособие.-Караганда, САНАТ-Полиграфия, 2019г.-562с.

- Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения (к СНиП РК 2.04-05-2012,) (с изменениями по состоянию на 01.08.2018)

- Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Правила требования. Типовые инструкции; Алматы: Lem , 2017

- Тулякова, О. В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Исследование и оценка физического развития детей и подростков : учебное пособие / О. В. Тулякова. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-3215-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141129.html

- Надежкина, Е. Ю. Экология человека. Ч.1. Экологическая физиология : учебное пособие / Е. Ю. Надежкина, Е. И. Новикова, О. С. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019. — 164 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84393.html

- СН РК 1.02-17-2016 Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по лицензиям международных и национальных органов

- СП РК 2.04-104-2012 (с изменениями по состоянию на 01.08.2018) «Естественное и искусственное освещение».

- Сраубаев Е.Н., Жакенова С.Р., Шинтаева Н.У., Предупредительный и текущий санитарный надзор за производственной санитарии. Учебно-методическое пособие.-Алматы «Эверо» баспасы.-2016.-104б.

- Надежкина, Е. Ю. Экология человека. Ч.1. Экологическая физиология : учебное пособие / Е. Ю. Надежкина, Е. И. Новикова, О. С. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2019. — 164 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84393.html

- СП РК 4.04-08-2019 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий

- Хватов Б.Н., Родина А.А. Проектирование машиностроительного производства. Технологические решения. – Тамбов,: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 144 с.

- Дишпорлева М.А и др. Психология труда и инженерная психология. Уч. пособие, ЛГУ, 2015

- Основы инженерной психологии. Уч. пособие / Б.А. Душков, Б.Ф.Ломов, В.Ф.Рубакин и др.- М. ; Высш.шк., 2016.

- Полежаев Е.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и психологии труда – М.; 2015.

5.2 Дополнительная литература

- Дишпорлева М.А и др. Психология труда и инженерная психология. Уч. пособие, ЛГУ, 2012

- Основы инженерной психологии. Уч. пособие / Б.А. Душков, Б.Ф.Ломов, В.Ф.Рубакин и др.- М. ; Высш.шк., 2016.

- Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда. Уч. пособие / под ред. М.Ивановой, МГУ,2016.

- Практикум по физиологии труда. Уч пособие / ред.А.С.Батуев – Л.; ЛГУ, 2016 –137 с.

- Эргономика. Лабораторные работы. Под. ред. Г.В. Дуганова. Киев.: Вища Школа, 1976.-176с.

- Б.А. Смирнов Инженерная психология. М.: Экономика, 1986.-224с.

А.С.Аруин, В.М.Зацирский Эргономическая биомеханика. М.: Машиностроение, 1989. –251 с.

- ГОСТ Р50949-96. Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности.

- ГОСТ Р50923-96. Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде.

- ГОСТ 15.001-73. Система разработки и поставки продукции на производство. Основные положения.

- ГОСТ 21033-75. Система человек-машина. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ 21034-75. Система человек-машина. Рабочее место человека-оператора. Термины и определения.

- ГОСТ 21035-75. Система человек-машина. Рабочая среда рабочего места человека-оператора. Термины и определения.

- ГОСТ 21480-76. Система человек-машина. Мнемосхемы. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21753-76. Система человек-машина. Рычаги управления. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21752-76. Система человек-машина. Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21786-76. Система человек-машина. Сигнализаторы звуковые неречевые сообщений. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21829-76. Система человек-машина. Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21837-76. Система человек-машина. Табло коллективного пользования  из цифровых знакосинтезирующих электролюминесцентных индикаторов. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21889-76. Система человек-машина. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 21958-76. Система человек-машина. Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22269-76. Система человек-машина. Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего стола. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22613-77. Система человек-машина. Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22614-77. Система человек-машина. Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22615-77. Система человек-машина. Выключатели и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22732-77. Методы оценки уровня качества промышленной продукции. Основные положения.

- ГОСТ 22902-78. Система человек-машина. Отсчетные устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 23000-78. Система человек-машина. Пульты управления. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 23554.0-79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. Основные положения.

- ГОСТ 23554.1-79. Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. Организация и проведение экспертной оценки качества продукции.

- ГОСТ 16035-81. Показатели качества изделий эргономические. Термины и определения, классификация и номенклатура.

- ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

- ГОСТ 12.2.003-74. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.023-76. Кабина. Рабочее место водителя. Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов.

- ГОСТ 12.2.031-78. ССБТ. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.2.046-80. ССБТ. Оборудование для литейного производства. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.2.072-82. ССБТ.  Роботы промышленные, роботизированные технологические комплексы и участки. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.013-77. ССБТ. Роботы машинописные. Общие требования безопасности.

- Ханнанова-Фахрутдинова, Л. Р. Гигиена и экология человека: воздействие окружающей среды : учебно-методическое пособие / Л. Р. Ханнанова-Фахрутдинова, Л. Ю. Махоткина, О. Е. Гаврилова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-7882-2506-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100524.html

- IPR SMART http://www.iprbookshop.ru

- ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com.

- EBSCO Discovery Service (EDS) - http://search.ebscohost.com