# Лекция 1. ОСНОВЫ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. ТЕОРИЯ P-NПЕРЕХОДА

Полупроводник – материал, удельное сопротивление ρ которого больше, чем у металла, но меньше чем у изолятора.К полупроводникам относятся вещества, занимающие по величине удельной электрической проводимости промежуточное положение между проводниками (металлами) и диэлектриками. Значения удельной электрической проводимости этих трех классов веществ приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Класс вещества | Удельная электрическая проводимость, См/см | Удельное электрическое сопротивление, Ом-см |
| --- | --- | --- |
| Проводники Полупроводники Диэлектрики | 104 104 – 10–10 <10-10 | <10 –4 10-4 – 1010 > 1010 |

# К полупроводникам относитсяGe, Si, GaS, PbS, GaAs, Cu2O, CuCl, Fe2O3

Основным признаком, выделяющим полупроводники как особый класс веществ, является сильное влияние температуры и концентрации примесей на их электрическую проводимость.

Если t°C↓ - диэлектрик

Если t°C↑ - проводник

В Металлах атомы скреплены между собой металлический связью. В полупроводниках же – ковалентной.Ковалентная связь существует между атомами за счет общих электронных пар.

# Рассмотрим самый известный полупроводникSi (собственная проводимость)

|  | Si4+ - 4-х валентный атом. На внешней оболочке вращаются 4 валентных электрона. Каждый из этих электронов готов образовать общую электронную пару с валентным электроном другого атома. Так и происходит. Соответственно вокруг каждого атома становится по 8 электронов. Если такой полупроводник включить в цепь и начать нагревать, то сила тока в цепи возрастет. ↑t°C =>I↑, R↑ При повышении температуры колебания решетки становятся интенсивнее, некоторые епокидают атом и становятся свободными (электроны проводимости) – образуется электрический ток. |
| --- | --- |

На месте разорвавшейся ковалентной связи образуется дырка – вакантное место для электрона. Дырка имеет «+» заряд. Дырки также блуждают по кристаллу, как и электроны. В электрическом поле дырка несет направляющий характер. Дырки перемещаются по линии действия поля.

|  | Возникновение тока за счет свободных электронов наз. – электронная проводимость (n-типа negative). Процесс упорядоченного движения дырок – дырочная проводимость (p-типа positive). Обе эти проводимости - СОБСТВЕННЫЕ |
| --- | --- |

Важнейшей особенностью является то, что удельное сопротивление может быть уменьшено в результате введения примесей. Таким образом помимо собственной проводимости возникает дырочная проводимость.

В наш атом кремния введем атом мышьяка Si4++As5+. 4 атома мышьяка образуют 4 ковалентные связи с ближайшими соседями атома Si. Электронная проводимость получается не симметричной дырочной. Электроны в данном типе проводимости будут главными. Примеси, атомы которых отдают свободные электроны без появления равного количества дырок – наз. донорные (n-типа negative).

Если в атом кремния ввести атом индия Si4++In3+, тогда 3 атома индия образуют 3 ковалентные связи с 3 атомами кремния. В данном типе проводимости дырки будут главными. Примеси, атомы которых отдают дырки – называются акцепторами (p-типа positive). Дырочная проводимость не симметрична электронной проводимости.

Примесная

Собственная

Проводимость

Акцепторная

Донорная

Дырочная

Электронная

Электроны: из pв →n область

Дырки: из nв →p область

Место контакта 2-х полупроводников с различными типами проводимости (электроны и дырки) – называют электронно – дырочный переход (p-nпереход).В области p-n перехода – односторонняя проводимость. При протекании электрического тока через проводник, электроны и дырки проникают через границу раздела.

Нескомпенсированный запирающий слой, который препятствует движениюэлектронов и дырок через границу.

Односторонняя проводимость используется в полупроводниковых диодах -  приборы, пропускающие ток в одном направлени. Назначение полупроводникового диода – выпрямление переменного тока.

Полупроводниковый диод содержит один p-n переход и имеет два вывода: вывод А (анод) от p - области и К – (катод)от n – области. Обозначение похоже на стрелку. Заряды текут вдоль стрелки.

VD – обозначение в схемах.

Uпр – напряжение, при котором диод открывается (R↓, Iпр↑)

Uобр – напряжение, при котором диод закрывается (R↑, Iпр↓)