ЛЕКЦИЯ 12

12.1 Метод планов скоростей и ускорений.

План скоростей шарнирного четырехзвенника

Планом скоростей звена называется плоский пучок лучей, изображающих в масштабе абсолютные скорости точек звена; отрезки, составляющие концы лучей изображают относительные скорости точек. Совокупность планов скоростей звеньев с общим полюсом называется планом скоростей механизма.

Построим план скоростей шарнирного четырехзвенника (рисунок 1, а). Определим скорость точки А кривошипа по формуле:

VA = ω1·ℓOA                                               (1)

Выберем масштабный коэффициент плана скоростей µV. и изобразим скорость точки А в масштабе лучом pa, проведенным из полюса p в направлении скорости.

a)

б)

в)

Рисунок 1

ε1=0

A

ω1

VВ

3

O

B

C

VВА

VК

ω2

ε2

ε3

ω3

VА

2

1

aВAτ

aВСτ

р

а

b

k

VА

VК

VВА

VВ

aВAτ

π

а

b

k

aВAn

aВСτ

аА

аB

аK

aВСn

Для определения скорости точки В запишем уравнение, аналогичное уравнению (1):

VB =VA + VBA	         (2)

В этом уравнении две неизвестных: величина скорости VBA и величина скорости VB. Такое векторное уравнение решается, т.к. оно эквивалентно двум скалярным уравнениям с двумя неизвестными. На рисунке 1, б представлено графическое решение векторного уравнения (2). Полученное построение представляет план скоростей, т.к. соответствует приведенному выше определению.

Свойства плана скоростей:

1) (Свойство подобия) Фигура на плане скоростей, образованная векторами относительных скоростей, подобна и сходственно расположена по отношению к фигуре на звене, образованной соответствующими точками. Если, например, на звене АВ находится точка К, то треугольник АВК должен быть подобен треугольнику авк на плане скоростей. Это свойство доказывается на основании того, что векторы относительных скоростей ав, ак и вк перпендикулярны отрезкам АВ, АК и ВК и следовательно треугольники авк и АВК имеют равные углы. Сходственность расположения состоит в одинаковом порядке обхода вершин треугольников АВК и авк. Свойство подобия позволяет найти скорость любой точки звена, если известны скорости двух точек этого звена. Для этого достаточно построить фигуру на плане скоростей подобную и сходственно расположенную по отношению к фигуре на звене.

2) По плану скоростей можно найти угловую скорость звена. Для этого следует воспользоваться соотношениями, например, такого вида:

ω2 = VBA / ℓBA = µV ba/ℓBA                                      (3)

Направление угловой скорости определится, если перенести вектор относительной скорости в соответствующую точку звена. Направление относительной скорости показывает направление угловой скорости.

12.2 План ускорений  шарнирного четырехзвенника

Планом ускорений звена называется плоский пучок лучей, изображающих в масштабе абсолютные ускорения точек звена. Отрезки, соединяющие концы этих лучей изображают относительные ускорения. Совокупность планов ускорений звеньев образуют план ускорений механизма.

Ускорение точки А складывается из касательного и нормального ускорения, определяемых по формулам aAn = ω12ℓOA и aAτ = ε1ℓOA. Для механизма изображенного на рисунке 2.5 ε1 = 0, следовательно  aA = aAn. Из полюса π (рисунок 1, в) отложим отрезок πа изображающий в масштабе µа величину aAn. Для точки В запишем уравнения:

aB= aA+ aBАn+ aBАτ                                               (4)

aB = aС+ aBСn+ aBСτ

Нормальные ускорения определяются по формулам aBСn = ω32LBC, aBAn = ω22LBA. Угловые скорости ω3 и ω2 находятся на основании построенного ранее плана скоростей. Из конца вектора аA откладывается вектор aBАn, а затем через его конец проводится линия направления вектора aBАτ. Из полюса π откладывается вектор aBСn и затем через его конец проводится линия направления вектора aBСτ, Пересечение линий aBАτ и aBСτ определит точку b. Выполненное построение является графическим решением векторных уравнений (4).

Свойства плана ускорений:

1) (Свойство подобия) Фигура на плане ускорений, образованная векторами относительных ускорений, подобна и сходственно расположена по отношению к фигуре на звене, образованной соответствующим точками.

Доказательство этого свойства основано на том, что относительные ускорения точек одного звена, а следовательно и соответствующие отрезки на плане ускорений пропорциональны расстояниям между этими точками на звене. Треугольники с пропорциональными сторонами подобны. Свойство подобия позволяет по известным ускорениям двух точек звена найти ускорение любых других точек.

2) По плану ускорений можно найти угловое ускорение звена. Для этого следует воспользоваться известными соотношениями между касательным и угловым ускорениями. Например, для звена 2

ε2 = aBAτ/ℓBA = µaτBA/ℓBA                                       (5)

Для определения направления ε2 следует перенести aBAτ в точку В. Направление касательного ускорения показывает направление углового ускорения. Кривошипно-шатунный механизм можно рассматривать как частный случай шарнирного четырехзвенника, у которого коромысло имеет бесконечно большую длину, вследствие чего траектория движения точки В – прямая линия. Планы скоростей и ускорений кривошипно-ползунного механизма строятся аналогично, но несколько проще.

12.3 Планы скоростей и ускорений кулисного механизма

Построение плана скоростей кулисного механизма (рисунок 2, а) начинается со скорости точки А. Определим скорость точки А кривошипа по формуле (1). Движение точки А можно рассматривать как сложное, происходящее за счет переносного вместе с кулисой 3 и относительного за счет движения камня по кулисе. Тогда справедливо следующее уравнение:

VA=VA'С+ VA'A	          (6)

Здесь A' - точка, принадлежащая переносной системе, кулисе, лежащая под точкой A. В этом уравнении неизвестны величины векторов VA'С  и VA'A. Направление вектора VA'С - перпендикулярно кулисе (точка принадлежит неподвижному звену), направление вектора VA'A - вдоль кулисы. Графическое решение векторного уравнения (6) представлено на рисунке 2, б. Скорость точки D находится на основании свойства подобия, которое в данном случае выражается в пропорции CD/CA' = pd/pa' откуда,  pd = (CD/CA')pa',

.

a)

Рисунок 2

р,с

а

VА

VА'С

d

a'

VА'А

А, A'

ε1=0

ω1

3

O

B

C

2

1

D

π,с

апА'C

аА

ак

аА'А

а

a'

аτА'C

б)

в)

Построение плана ускорений производится в следующем порядке. Для ускорения точки А в сложном движении следует записать уравнение:

aA = aA' + aAA' + aK = апА'C + аτА'C + aAA' + aK                (7)

В этом уравнении	aAn = ω32LAC	aK = 2ω3VAA

Кроме того известны направления всех векторов, неизвестны величины векторов аτА'C , aAA' .

Из полюса π откладывается вектор πa , изображающий ускорение точки А. Затем из полюса строится вектор апА'C, а из его конца – линия направления вектора аτА'C. Поскольку пока неизвестно из какой точки следует строить вектор относительного ускорения aAA' перейдем к построению кориолисова ускорения. Вектор, изображающий aK на плане ускорений, замыкает построение, приходя в точку а. Исходя из этого, находится начало вектора aK. Через эту точку проводится линия направления вектора относительного ускорения, параллельная действительному положению кулисы. Пересечение линий аА'А и аτА'C определяет точку a'. План ускорений кулисного механизма построен.

Планы скоростей и ускорений кулисного механизма с вращающейся кулисой строятся подобным же образом (рисунок 3)

Многозвенные рычажные механизмы 2-го класса можно рассматривать как комбинации простейших четырехзвенных механизмов. Поэтому приведенных примеров достаточно для графического исследования большинства применяемых механизмов.

a)

Рисунок 3

р,с

а

VА

VА'С

a'

VА'А

π,с

апА'C

аА

ак

аА'А

а

a'

аτА'C

б)

в)

А, A'

ε1=0

ω1

3

O

B

C

2

1