ЛЕКЦИЯ 3

3.1 Момент сил относительно точки

Момент силы относительно точки определяется произведением модуля силы на длину перпендикуляра, опущенного из точки на линию действия силы (рисунок 1, а).

При закреплении тела в точке О сила  стремится поворачивать его вокруг этой точки. Точка О, относительно которой берётся момент называется центром момента, а длина перпендикуляра h называется плечом силы относительно центра момента.

Рисунок 1

F

О

а)

h

б)

F

h

О

в)

F

О

Момент силы  относительно точки О определяется произведением силы на плечо

(1)

Измеряют моменты сил в ньютонометрах (Н·м) или в соответствующих кратных и дольных единицах, как и моменты пар.

Момент принято считать отрицательным, если сила стремится вращать тело по часовой стрелке (рисунок 1, а), и  положительным - против часовой стрелки (рисунок 1, б).

Когда линия действия силы проходит через данную точку, момент силы относительно этой точки равен нулю, так как в рассматриваемом случае плечо h = 0 (рисунок 1, в).

Между, моментом пары и моментом силы есть одно существенное различие. Численное значение и направление момента пары сил не зависят от положения этой пары в плоскости. Значение и направление (знак) момента силы зависят от положения точки, относительно которой определяется момент.

3.2 Момент сил относительно оси

Рассмотрим, как определяется момент силы относительно оси (рисунок 2). Из опыта известно, что ни сила F1, линия действия которой пересекает ось z, ни сила F2, параллельная оси, не смогут повернуть тело вокруг этой оси, т. е. не дают момента.

z

О

h

F1

F2

Н   О z

Рисунок 2

F

900

Пусть на тело в какой-то точке (рисунок 3) действует сила F.

Проведем плоскость Н, перпендикулярную оси z и проходящую через начало вектора силы. Разложим заданную силу F на две составляющие: F1 расположенную в плоскости Н, и F2 параллельную оси Оz. Составляющая F2 параллельная оси z, момента относительно этой оси не создает. Составляющая F1 действующая в плоскости Н, создает момент относительно оси z или, что то же самое относительно точки О. Момент силы F1 jопределяется произведением модуля самой силы на длину h перпендикуляра, опущенного из точки О на направление этой силы, т. е.

(2)

z

О

h

F1

F2

Н   О z

Рисунок 3

F

900

Mz(F)

Следовательно, для определения момента силы относительно оси нужно спроецировать силу на плоскость, перпендикулярную оси, и найти момент проекции силы относительно точки пересечения оси с этой плоскостью.

3.3 Условия равновесия плоской системы сил

Плоская система сил может быть приведена к главному вектору и главному моменту. Поэтому условия равновесия сил на плоскости, как показано выше, имеют вид:

(3)

Итак, для равновесия системы сил, произвольно расположенных в плоскости, необходимо и достаточно, чтобы главный вектор и главный момент этих сил относительно любого центра каждый в отдельности равнялся нулю.

Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил могут быть представлены в трех формах.

Первая (основная форма этих уравнений) выведена выше:

(4)

Три уравнения равновесия для плоской системы сил соответствует трем степеням подвижности тела в плоскости – двум перемещениям вдоль осей х и у и вращению вокруг произвольной точки плоскости.

Так как при равновесии твердого тела сумма моментов всех приложенных к нему сил относительно любой точки равна нулю, то можно, выбрав три произвольные точки А, В, С и приравняв нулю сумму моментов относительно каждой из них, получить три следующих уравнения равновесия:

(5)

Это вторая форма уравнений равновесия. Точки А, В, С не должны лежать на одной прямой.

Третья форма уравнений равновесия представляет собой равенство нулю сумм моментов относительно двух произвольных точек А и В и равенство нулю суммы проекций на некоторую ось х.

(6)

При пользовании этой формой уравнений равновесия необходимо, чтобы ось х не была перпендикулярна линии, соединяющей точки А и В,

3.4 Условия равновесия плоской системы параллельных сил

Для системы параллельных сил, выбрав одну из осей проекций, параллельной этим силам, а другую – перпендикулярной к ним, получим два уравнения равновесия (рисунок 4).

900

y

x

F1

F2

F4

F3

F5

Рисунок 4

Первая форма уравнений равновесия для плоской системы параллельных сил примет вид:

(7)

При этом первое уравнение равновесия можно трактовать как равенство нулю алгебраической суммы всех заданных параллельных сил, так как на параллельную ось они проектируются в натуральную величину.

Вторая и третья формы уравнений равновесия для плоской системы параллельных сил, примут одинаковый вид:

(8)

Итак, для произвольной плоской системы сил имеем три уравнения равновесия, а для плоской системы параллельных сил – только два. Соответственно при решении задач на равновесие произвольной плоской системы сил можно найти три неизвестных, а при рассмотрении равновесия плоской системы параллельных сил – не более двух. Если количество неизвестных превышает число уравнений статики, задача становится статически неопределимой.