Задание №4

(Согласно своего задания построить разрез своего здания.)

Построение разреза зданий.

После того, как разработаны все основные конструкции здания, приступают к построению разреза здания.

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного мнимой вертикальной плоскостью.

Как правило, мнимые секущие плоскости проводят с таким расчетом, чтобы в сечение попали проемы окон, наружных дверей, а также наиболее сложные в конструктивном отношении части здания: лестничные клетки, шахты подъемников, части подземных сооружений, влияние на решение несущих и ограждающих конструкций здания.

Для участков, конструктивные особенности которых не выявлены в основных разрезах, выполняются местные (частичные) разрезы. По положению мнимой секущей плоскости относительно изображения здания размеры подразделяются на поперечные и продольные.

По назначению их можно подразделить на архитектурные, которые делают для того, чтобы показать внутренний вид помещений (интерьер) и конструктивные, предназначенные для показа конструкции здания: каркаса, стен, перекрытий, покрытий крыш и др.

На конструктивных разрезах изображают все конструктивные здания, попавшие в разрез, а из видимых за мнимой секущей плоскостью только элементы конструкции здания, открытые лестницы и площадки, находящиеся непосредственно за мнимой плоскостью разреза. При необходимости отдельные участки размеров изображают в более крупном масштабе на чертежах фрагментов разрезов или конструктивных узлов (масштаб принимается 1:5, 1:10 или 1:20).

На основном чертеже разреза при этом делают ссылку на фрагмент или узел. В необходимых случаях на разрезах здания, чтобы указать из каких элементов (слоев) состоит та или иная конструкция и каковы размеры ее элементов (толщина слоев), делают выносные надписи в виде «этажерок». Выполнение чертежей разрезов здания начинают с нанесения координатных осей, затем намечают контуры стен и покрытий.

Видимые на разрезах контуры принято обводить линиями неодинаковой толщины. Контуры конструкций здания, расположенные в секущей плоскости, обводят толстой сплошной основной линией, а контуры, расположенные за мнимой секущей плоскостью – сплошной тонкой линией. Одновременно необходимо провести конструирование лестниц.

По соображениям пожарной безопасности лестницы в каменных зданиях ограждают с четырех сторон и сверху огнестойкими ограждениями, образующими отдельное помещение (лестничную клетку). Форма лестниц зависит от их назначения, места нахождения и архитектурного интерьера. Лестница состоит из маршей и площадок.

Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ряда ступеней, поддерживающих их косоуров (мелкоэлементная лестница).

В современных зданиях лестницы монтируют преимущественно из сборного железобетона в виде крупноразмерных цельных - 16 - лестничных маршей и площадок.

Лестничные площадки, устраиваемые на уровне каждого этажа, называют этажными, а между этажами промежуточными. У ступеней вертикальную грань называют подступенком, а горизонтальную – подступью. По числу маршей в пределах одного этажа лестницы бывают одномаршевыми, двухмаршевыми и трехмаршевыми.

Причем, число ступеней в одном марше должно быть не более 16. Ширину лестничных площадок называют не менее ширины марша, причем ширина лестничных площадок основных лестниц должна быть не менее 1200 мм. Ширину ступени (проступь) следует принимать равной 30 см, а высоту (подступенок) – 15 см. Уклон лестничных маршей определяется углом α наклона марша к горизонту в градусах или чаще его выражают как отношение высоты ступени к ее ширине. Общепринятым уклоном основной лестницы является 1:2 (α =26˚40). Для того, чтобы определить размеры лестниц и лестничной клетки, в которой она будет размещена, необходимо знать высоту этажа, выбрать схему лестницы и размеры ступеней. Пример расчета лестницы: Определить размеры двухмаршевой лестницы жилого дома, ели высота этажа 2,7 м, ширина марша 1,05 м, уклон лестницы 1:2. Принимаем ступень размерами 150х300 мм. Ширина лестничной клетки В равна суммарной ширине обоих маршей плюс промежуток между ними, равный 100 мм, т.е

В = 2L+100=2* 1050+100=2200 мм

Высота одного марша будет равна:

H:2=2700:2=1350 мм

Число подступенков n в одном марше составит:

n=1350: 150=9

Число проступей в одном марше будет на единицу меньше числа подступенков, т.к. верхняя подступь располагается на лестничной площадке.

n-1=9-1=8 (4)

Длина горизонтальной проекции марша d, называемая его заложением, будет равна:

d=300(n-1)=300*8=2400 мм (5)

Принимая ширину промежуточной площадки с1=1200 мм, а этажной с2=1300 мм, получим, что полная длина лестничной клетки:

L=d+c1+ с2=2400+1300=4900 мм (6)

В целях унификации конструкций крупноразмерных лестниц все марши делают одинаковой длины.

Исключение составляет цокольный марш, который делают значительно короче, в расчете на разницу уровней земли и пола 1 этажа. На планах лестниц всегда показывают стрелкой направление движения вверх. Лестничные площадки своими концами обычно опирают на боковые стены лестничной клетки.

Целесообразно применять сборные железобетонные марши со ступенями складчатого очертания, что позволяет снизить расход бетона на 15 % по сравнению со сборными маршами, имеющими ступени сплошного сечения.

Сборные железобетонные лестницы устраивают также из мелкоразмерных элементов: их монтируют из отдельных косоуров, ступеней, площадочных балок и плит. Косоуры снабжены на концах шипами, которые при сборе лестницы вводят в гнезда, имеющиеся в площадных баксах.

В гражданских зданиях лестницы по стальным косоурам в настоящее время в целях экономии металла не устраивают. Перед входом в малоэтажные здания устраивают наружные крыльца, которые заменяют короткие цокольные марши лестниц. Ступени крыльца часто опирают на две перпендикулярные зданию стенки, возведенные на самостоятельных фундаментах.