Выращивание посадочного материала в закрытом грунте позволяет в 2-3 раза повысить грунтовую всхожесть лесных семян и уменьшить расход семенного материала, сократить почти в 2 раза срок выращивания стандартного посадочного материала, улучшить его качество и повысить выход. Для выращивания посадочного материала в закрытом грунте используют стационарные и переносные теплицы различных типов.

Существующие теплицы можно подразделить в зависимости от:

1) формы перекрытия крыши: односкатные, двухскатные, круглые, комбинированные;

2) вида несущих конструкций: однопролетные (оконные, ангарные, арочные) и многопролетные (рамочного, арочного и блочного типа);

3) материала несущих конструкций: деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые, комбинированные;

4) ограждающего материала: стеклянные, с покрытием из синтетических пленок или стеклопластика;

5) периода эксплуатации: зимние (используются круглый год) и весенне-летние (используются весной, летом, осенью);

6) способа обогрева: отапливаемые (воздухом, водой, паром, инфракрасными лучами или комбинированным способом) и неотапливаемые;

7) назначения: для овощеводства и цветоводства и для выращивания сеянцев, привитых саженцев и черенкования лесных пород;

8) характера микроклимата: с естественным микроклиматом, искусственным и комбинированным;

9) степени мобильности: передвижные (разборные, переносные, перевозные) и стационарные.

Кроме того, выделяют еще надувные или бескаркасные теплицы.

Малогабаритные передвижные теплицы - это такие теплицы, в которых работы по уходу за посевами и полив выполняют после снятия полиэтиленового покрытия. Один из типов таких теплиц - передвижной полиэтиленовый шалаш УПР-20 шириной 1,6 м, высотой 0,7 м и длиной секции 6 м. Пленка закреплена только в концах шалаша. Для проветривания заворачивают вверх боковую стенку. Изготовляют каркас из лоз ивы или из орешника или проволоки диаметром 5 мм. Форма малогабаритных теплиц может быть округлой (аркообразной) и треугольной.

Крупногабаритные передвижные теплицы тоже можно перемещать, но уход и полив в них проводят без снятия пленочного покрытия. Теплицы могут быть тоннельного типа (из отдельных полусферических дуг) из отдельных звеньев и секций. Оптимальные размеры (в м): высота 2,5, ширина - 6-7,5, длина - 36.

В Финляндии широко используют передвижные теплицы из отдельных взаимосвязанных звеньев размером (2-2,5) Х 7,5 X 44 м. Изготовляют эти теплицы из консервированной древесины и фанеры. После монтажа отдельных звеньев каркаса на него натягивают пленку толщиной 150 мм. Длительность эксплуатации теплиц (каркаса) - 10 лет. Недостатком передвижных теплиц является то, что малые их размеры и изогнутые поверхности затрудняют крепление пленки; на время подготовки гряд, посева и выкопки каркас приходится снимать, после установки каркаса все работы в теплицах выполняют вручную. Не совсем благоприятны в этих теплицах условия проветривания. Поэтому наиболее эффективны стационарные теплицы. Они тоже бывают разной конструкции.

Стационарные теплицы блочного типа состоят из отдельных блоков размером (2,2-4,1) Х 6 Х 48 м, 2,2 м - высота в карнизе, 4,1 м - в коньке. Перегородок между блоками нет. Крыша опирается на деревянные балки длиной 2 м, сечением 10 X 10 см, находящиеся друг от друга на расстоянии 3 X 6 м и прикрепленные к бетонным столбикам 20 X 20 см, закопанным на глубину 70 см. Стены и крыша состоят из рам определенного размера. В крыше устроены люки, которые открываются с помощью лебедки. Возможно и полотнообразное покрытие этих теплиц. В конусах теплицы и к стенкам пленку крепят с помощью дополнительных досок и реек. Нижний край пленки, помимо крепления, засыпают слоем земли 15-20 см.

Арочные теплицы, в отличие от блочных, имеют несущие конструкции в виде арок. Пленку в них крепят непосредственно к каркасу крыши без деревянных рам. Концевые стены теплицы изготовляют из деревянных рам, обтянутых пленкой. Отдельные полотна пленки для покрытия крыши сваривают. В такой теплице больше доступа света, она наиболее экономична.

Имеются еще теплицы с висячим перекрытием крыши, стационарные теплицы тоннельного типа с металлическим каркасом, теплицы из листов стекловолокна и полиэфирных смол, вертикальные теплицы конвейерного типа, теплицы с воздухоопорной оболочкой. Однако наиболее распространены в настоящее время стационарные теплицы арочного типа или полусферической формы с металлическим или деревянным каркасом и размером (в м): высотой 2-4, длиной 10-4, шириной 4-8.

Союзгипролесхозом в 1976 г. разработан проект "Типовых унифицированных секций теплиц площадью 500; 1000 и 1500 м2 с полиэтиленовым покрытием" (№ 411-1-99). Область применения проекта - лесная зона европейской части СССР. Теплицы (табл. 25) стационарные, блочного типа, неотапливаемые, с покрытием из полиэтиленовой пленки. Ширина блока 6 м, длина 42 м, высота 2,5 м. Предназначены для выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород: ели обыкновенной, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской. Технологией выращивания посадочного материала в теплицах предусмотрено применение машин и механизмов, агрегатируемых с самоходным шасси Т-16М и трактором МТЗ-82 со снятой кабиной, автоматическое регулирование микроклимата (температуры воздуха и влажности), смешанная вентиляция (с естественным и механическим побуждением). Теплицы рассчитаны на 150-160 рабочих дней в году, неотапливаемые.