## Выбор места для строительства теплицы и расчет ее площади

Участок для закладки питомника-теплицы должен быть ровным, горизонтальным, с почвами легкого механического состава (песчаными, супесчаными или легкосуглинистыми), так как даже незначительные понижения при интенсивных поливах приводят к застою влаги и вымоканию сеянцев. Подстилающий слой почвы должен иметь хороший дренаж и полностью поглощать излишки влаги. Если нет участка с необходимым механическим составом почвы, то под теплицы нужно укладывать дренажную подушку из песка или гравия толщиной 15-20 см. Необходимое условие организации теплицы - наличие источников водоснабжения, так как выращивание сеянцев в теплице требует регулярного полива. Обязательна ветрозащита теплиц, так как полиэтиленовая пленка не отличается высокой прочностью. Разрыв пленки может привести к гибели сеянцев в ясную, сухую погоду. Поэтому теплицы следует располагать под защитой стен леса или предусматривать посадку ветрозащитных насаждений (полос). Перед закладкой теплицы проводят тщательную планировку поверхности со снятием верхнего слоя. Поскольку в теплице используют насыпной грунт, предварительную вспашку почвы не проводят.

Расчет площади питомника-теплицы производят в зависимости от годовой потребности в посадочном материале. Сначала определяют продуцирующую площадь теплицы, исходя из того, что выход стандартного посадочного материала с 1 га теплицы должен составлять для сосны 6-7 млн. шт., для ели - 9-7 млн. шт. Общую площадь теплицы получают, умножая полученную продуцирующую площадь на коэффициент 1,3, так как 30 % площади должны составлять междугрядия и другие необходимые для работы свободные места. Поскольку сеянцы сосны и ели выращивают 2 года, площадь питомника-теплицы затем увеличивают вдвое: в одних теплицах выращивают однолетки, в других - двухлетки (можно в открытом грунте).