Л Е К Ц И Я 2

ТЕОРИЯ   МОМЕНТОВ СИЛ

1. Векторный и алгебраический моменты силы относительно точки.

Вращательный эффект действия силы на тело характеризует момент силы. Если система сил плоская, то вводим понятие алгебраического момента силы относительно точки.

Алгебраическим моментом силы относительно точки называется скалярная величина, равная взятому со знаком плюс или минус произведению модуля силы на ее плечо. Плечо – это кратчайшее расстояние от моментной точки до линии действия силы, определяемое длиной перпендикуляра, опущенного из моментной точки на линию действия силы.

Момент силы будет положительным, если она стремится вращать тело вокруг моментной точки против часовой стрелки, и отрицательным, если в противоположную сторону. Момент силы относительно точки равен нулю, если линия действия силы проходит через моментную точку.

Для пространственной системы сил пользуемся векторным моментом силы относительно точки. Векторный момент силы относительно точки равен векторному произведению радиуса- вектора на вектор силы.

2. Момент силы относительно оси.

Моментом силы относительно оси называется скалярная величина, равная проекции на эту ось момента данной силы, вычисленного относительно  любой точки на оси.   Для вычисления момента силы относительно оси достаточно  спроектировать эту силу на плоскость, перпендикулярную оси и    вычислить алгебраический момент этой проекции относительно точки пересечения оси с плоскостью.

Момент силы относительно оси обращается в ноль, если линия действия силы параллельна или пересекает ось.

Для вычисления момента силы относительно точки и оси удобно силу разложить на составляющие и применить теорему Вариньона:

Момент равнодействующей системы сил, приложенных к телу в одной точке относительно  центра (оси) равен сумме моментов составляющих сил относительно того же центра (оси).