1. Общие понятия технической термодинамики. Термодинамическая система, параметры состояния, термодинамический процесс.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Общие сведения

Термодинамика изучает общие закономерности взаимных превращений различных форм движения материи, происходящих в макроскопических системах, и физические свойства тел, участвующих в этих превращениях. Название (термодинамика) происходит от греческих слов thermo (теплота) и dynamis (сила).

В зависимости от круга рассматриваемых вопросов различают техническую, химическую термодинамику, термодинамику биологических систем и др.
Техническая термодинамика изучает закономерности взаимного превращения теплоты в работу, а также свойства тел, принимающих участие в этом превращении и используемых в тепловых машинах различного вида.
Термодинамика возникла из потребностей теплотехники. Применение в XIX в. тепловых двигателей выдвинуло перед наукой задачу теоретического изучения работы тепловых машин и определения путей повышения их коэффициента полезного действия. В последующем задачи термодинамики стали шире и область ее изучения распространилась на различные отрасли технических, биологических, информационных и других систем. На основе технической термодинамики производятся расчеты и проектирование тепловых двигателей, компрессорных машин, холодильных установок, течения в воздухо- и паропроводах, воздухообмена помещений, кондиционирования воздуха, сушки и хранения сельскохозяйственных продуктов и т. п.

Тепловое движение обусловлено движением и взаимодействием между собой большого числа микрочастиц. Известны два метода изучения тепловой формы движения материи. Метод статистической физики основывается на молекулярной модели физических систем и ﻿использует возможности математической теории вероятности. Термодинамический метод, называемый феноменологическим, устанавливает связь между макроскопическими параметрами, определяющими изменение состояния системы, и не требует обращения к молекулярной структуре вещества. Такой подход очень удобен и вполне достаточен для решения большинства практически важных задач.

Взаимное превращение теплоты в работу в тепловых машинах можно осуществить с помощью таких веществ, которые обладают свойством существенно изменять свой объем в процессах подведения и отведения теплоты. Такие вещества называют рабочим телом.

Тело, сообщающее рассматриваемой термодинамической системе энергию в виде теплоты, называют нагревателем (теплоотдатчиком). Тело, получающее от рассматриваемой термодинамической системы энергию в виде теплоты, называют холодильником (теплоприемником). В основе термодинамики находятся фундаментальные законы природы, принимаемые за аксиомы. Из этих аксиом выводятся все главнейшие закономерности и следствия, касающиеся термодинамических систем. Фундаментальные законы представляют собой обобщение опыта и называются началами термодинамики.

Первый закон (начало) термодинамики устанавливает количественное соотношение закона сохранения и превращения энергии применительно к термодинамическим системам.

Второй закон термодинамики указывает на качественное отличие формы передачи энергии в виде теплоты и связь с принципом изменения энтропии в обратимых и необратимых процессах.

Более ограниченное значение имеет третье начало термодинамики (теорема Нернста), определяющее численное значение одной из наиболее существенных функций термодинамической (энтропии) в состоянии равновесия при температуре абсолютного нуля.

  - Термодинамическая система

Термодинамической системой называют совокупность материальных тел и полей, взаимодействующих между собой и внешней средой, т.е. обменивающихся энергией и веществом.

Под внешней (окружающей) средой понимают все другие тела и поля, которые располагаются за внешней границей рассматриваемой термодинамической системы. Систему, которая не может обмениваться энергией и веществом с внешней средой, называют изолированной. Систему, которая обменивается с окружающей средой энергией и веществом, называют открытой. К открытым системам, в частности, относятся системы, в которых происходят химические реакции и превращения фаз. Систему, в которой не происходит обмен веществом, называют закрытой. Систему, не обменивающуюся теплотой c системами (окружающей средой), называют теплоизолированной или адиабатически изолированной. Термодинамическая система отделяется от окружающей среды материальной или условной поверхностью, которая называется контрольной поверхностью (оболочкой). Термодинамическая система включает в себя рабочее тело и источники теплоты.

  - Термические параметры состояния термодинамической системы

Макроскопические величины, характеризующие состояние термодинамической системы, а следовательно, и ее свойства, называют термодинамическими параметрами системы (параметрами состояния).

Опыт показывает, что тепловое состояние газа однозначно определяется тремя параметрами состояния, которые можно измерить: объемом V, давлением р и температурой Т. Они носят название термических параметров состояния. Внутренняя энергия и, энтальпия h и энтропия s, также являющиеся параметрами состояния, относятся к калорическим параметрам состояния.

Параметры, не зависящие от массы тела или числа частиц в системе, называют интенсивными (например, давление, температура); параметры, значение которых пропорционально массе тела или числу частиц в системе, называют аддитивными или экстенсивными (энергия, энтропия и пр.).

Состояние изолированной термодинамической системы, характеризующееся постоянством термодинамических параметров состояния во времени и по всему объему, занимаемому системой, называют равновесным. В равновесной системе отсутствуют потоки энергии и вещества. Всякая изолированная система со временем приходит в состояние равновесия и самопроизвольно из него выйти не может. В изолированных системах равновесное состояние определяется внешними условиями (значениями давлений и внешней по отношению к системе температурой среды). Если между различными частями объема системы имеются разности температур, давлений и т. п., то она неравновесная.

Процесс самопроизвольного возвращения системы в состояние термодинамического равновесия называют релаксацией. Мерой быстроты протекания релаксации служит время релаксации промежуток времени, в течение которого система приходит в равновесное состояние.

Абсолютное давление р физическая величина, равная пределу отношения численного значения нормальной силы ∆F,, действующей на поверхность ∆А, к площади этой поверхности при ∆А → 0:

(1.1)

Давление результат ударов о стенку хаотически движущихся микрочастиц рабочего тела. В соответствии с молекулярно-кинетической теорией давление газа определяется уравнением

(1.2)

где n - число молекул в единице объема; m- масса молекулы; v-2- средняя квадратическая скорость поступательного движения молекул.

Численно давление равно силе, действующей на единицу площади поверхности тела в направлении нормали к последней. Единицей давления является паскаль: 1 Па 1 Н/м2. Следовательно, 1 Па равен давлению, вызываемому силой 1 Н, равномерно распределенной в направлении нормали по поверхности площадью 1 м2. В практических расчетах используют 1 кПа = 103 Па и 1 МПа 106 Па.

Давление подразделяют на абсолютное р, атмосферное ра, избыточное ри и вакуумметрическое рв. Приборы для измерения давления (манометры, барометры, вакуумметры) показывают избыточное давление. Если абсолютное давление р > ра, то избыточное давление равно разности между абсолютным давлением измеряемой среды и атмосферным давлением, т. е. ри = p - ра. Если р < ра, то избыточное давление ри =ра - p. В этом случае прибор (вакуумметр) показывает значение разрежения (вакуума) в сосуде, где находится измеряемая среда.

Температура Т в соответствии с молекулярно-кинетической теорией газов пропорциональна кинетической энергии поступательного движения частиц рабочего тела:

(1.3)

где k - постоянная Больцмана, равная 1,380662 10-23 Дж/К. Уравнение (1.3) указывает на то, что температура является мерой интенсивности теплового движения. Из уравнений (1.2) и (1.3) следует, что большое количество случайных явлений (движение и взаимодействие молекул) выражается в виде определенной закономерности значения макроскопических параметров. Здесь проявляется методологический аспект взаимной связи между динамическими и статически- ми закономерностями.

Температуру, определяемую из уравнения (1.3), называют термодинамической.

Понятие термодинамической температуры следует из второго закона термодинамики. Для шкалы абсолютной температуры имеются две точки отсчета. За начало отсчета принимают абсолютный нуль, при котором прекращается тепловое движение молекул. Другая точка отсчета (температура тройной точки воды, т. е. температура равновесия между тремя фазами: льдом, водой и паром) равна 273,16 К (0,01°С). Температуру, определяемую от абсолютного нуля (принято считать 273,15), называют абсолютной и обозначают через т. Единицей этой температуры является кельвин (К). Температуру измеряют также по шкале Цельсия, где за нуль принимают температуру таяния льда, а за 100 °C температуру кипения воды при давлении 101 325 Па (так называемое нормальное давление). Связь между термодинамической температурой Т (К) и температурой t (C) следующая:

T=t + 273,15.

Для измерения температуры применяют жидкостные термометры, термопары, пирометры и другие приборы. Их действие основано на использовании таких свойств веществ, как тепловое излучение, ЭДС между двумя соприкасающимися металлами, электрическое сопротивление, интенсивность излучения и пр.

Удельный объем это объем, занимаемый единицей массы вещества. Для однородного тела массой m и объемом V его определяют по формуле

v = V/m.

Величину, обратную удельному объему, называют тела: ρ= 1/v, отсюда pv = 1. Единица удельного объема кубический метр на килограмм, а плотности килограмм на кубический метр.

1.6. Термодинамические процессы

Изменение состояния термодинамической системы вследствие воздействия на нее внешней среды называется термодинамическим процессом. При этом происходит последовательное изменение параметров рабочего тела.

Процесс, состоящий из непрерывного ряда последовательных равновесных состояний, называется равновесным процессом. Каждое из та ких состояний, будучи равновесным, может быть описано уравнением состояния.

Для того чтобы при переходе термодинамической системы из одного состояния в другое все промежуточные состояния могли рассматриваться как равновесные, такой процесс должен проходить очень мед ленно". Процесс, не удовлетворяющий этому требованию, неравновесный.

Любой реальный процесс той или иной степени неравновесный. Например, при движении поршня в цилиндре процесс протекает довольно быстро и поэтому не выполняется условие его равновесности. Термодинамический процесс, который может протекать через одни и те же равновесные со стояния как в прямом A-B, так и в обратном B-A направлениях, называется обратимым (рис. 1.1). Таким образом, не происходит остаточных изменений ни в самой системе, ни в окружающей среде. Равновесные процессы обратимые.

Необратимым термодинамическим процесс. сом называется термодинамическим процессом термодинамический процесс, не допускающий возможности возвращения системы в первоначальное состояние без того, чтобы в окружающей сре де остались какие-либо изменения.

Все реальные процессы протекают с конечной скоростью. Они сопровождаются трением, диффузией и теплообменом при конечной разности между температурами системы и внешней среды. Следовательно, все они неравновесны и необратимы.

Хотя реально протекающие процессы необратимы, изучение обратимых процессов имеет немаловажное практическое значение. Они служат для оценки степени совершенства реальных (необратимых) процессов. Кроме того, сопоставление необратимых процессов с обратимыми позволяет выявить пути повышения эффективности первых (например, КПД тепловых двигателей). Мера необратимости процесса в замкнутой системе, т. е. изменение функции его состояния, энтропия (см. главу 3).

Процесс, в результате которого рабочее тело возвращается исход ное состояние, называется круговым процессом или циклом (рис. 1.1, б). Обратимый цикл образуется только из обратимых процессов.

Во время теплообмена термически обратимом процессе, протекающем в обратном В-А направлении, теплота отводится при той же температуре и никакие изменения не происходят как в самой системе