2 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

В период строительства шахт применяют постоянные и временные вентиляторные установки. Схема временной вентиляторной установки с наземным каналом представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема временной вентиляторной установки с наземным каналом:

1 - вентилятор;   2 - основные   вентиляционные  каналы;   3 - обводной  канал  для

реверсирования;   4 - диффузоры;  5 - всасывающие люки;  6 - вертикальный  ствол;

7 - ось  свободного канала; 8 - ляды

Вентиляционный канал не должен обладать высоким аэродинамическим сопротивлением. Его депрессия должна быть не свыше 10% депрессии шахты.

Все вентиляторные установки должны обеспечивать реверсирование вентиляционной струи. Изменение направления движения воздуха в реверсивном устройстве обеспечивается изменением положения задвижек 3, 3', 4, 4' (рисунок 4). При таком их положении воздух подается в ствол и затем в систему горных выработок, при положениях задвижек 3 и 4 воздух всасывается из ствола и выдается на поверхность.

Рисунок 4 - Схема реверсивного   устройства   для   установки   с   центробежным вентилятором:

1 - вентиляционные  каналы;  2 - вентилятор;  3;  3';  4;   4' - задвижки;   5 - вентиляционный

ствол

Чтобы исключить подсосы воздуха в ствол с поверхности, надшахтное здание выполняется герметичным, а для пропуска людей и грузов используются шлюзы.

Для обеспечения герметичности вентиляционные стволы перекрываются глухим затвором (рисунок 5), однако они не позволяют использовать вентиляционный ствол для вспомогательного подъема.

Рисунок 5 - Схема  перекрытия ствола глухим затвором:

1 — металлическое     кольцо   с  канавками для воды; 2 — металлические    балки;

3 —настил из   досок; 4 — бетон или глина; 5 — земля