3 ПОДЗЕМНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

Перемычки возводятся для разделения струй воздуха (свежей и исходящей) и прекращения поступления воздуха в выработку или в забой. Они могут быть дощатыми, каменными, кирпичными, бетонными и надувными. Перемычки должны быть воздухо- и газонепроницаемыми. Они рассчитываются на воздухо-  и газопроницаемость, на сопротивление горному давлению, па взрывную волну.

Вентиляционные двери, так же как и перемычки, служат для разделения воздушных струй. Они устраиваются так, чтобы не возникало коротких токов воздуха при их открывании. Вентиляционные двери бывают деревянные, обитые железом, металлические, открывающиеся как вручную (рисунок 6), так и автоматически (рисунок 7).

Кроссинги предназначены для разделения пересекающихся вентиляционных струй.   Они могут   быть   типа   «перекидной мост»          (рисунок 8, а) и трубчатые (рисунок 8, б). Длина кроссингов должна быть такой, чтобы можно было установить по две вентиляционные двери для перехода из одной выработки в другую. Для уменьшения аэродинамического сопротивления кроссинга на входе в него необходимо устраивать коллектор, а на выходе - диффузор. Кроссинги бывают капитальные и участковые. Аэродинамическое сопротивление кроссинга изменяется в зависимости от его типа (таблица 1).

Рисунок 6 - Вентиляционные ручные двери:

а — металлические; 6 — деревянные

Рисунок 7 - Автоматические вентиляционные двери АВД-2 202

Рисунок 8 - Кроссинги типа «перекидной мост» и трубчатый

Таблица 1 - Характеристика кроссинга

| Тип | Размеры поперечного сечения, м | Наличие коллектора и диффузора | Аэродинамическое сопротивление, Па∙с2/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубчатый: однотрубный двухтрубный трехтрубный однотрубный двухтрубный » однотрубный двухтрубный однотрубный двухтрубный » Прямоугольный: » » » | d=0,7 d=0,6 d=0,6 d=0,9 d=0,75 d=0,6 d=0,75 d=0,9 d=0,9 d=0,75 d=0,8 1,2·0,6 1,5·0,75 1,65·0,75 2,50·1,0 | Нет » Есть Нет » Есть » Нет Есть » » » » Перекидной бетонный мост То же | 5000-7500 1500-2500 500-750 100-300 100 100 |

При применении трубчатых кроссингов площадь сечения труб должна быть не менее 0,5 м2,   толщина   стенок труб - не менее 5 мм, а дебит проходящего через кроссинг   воздуха - не более 5 м3/с.

Замерные станции представляют собой участок выработки длиной     5-6 м, тщательно отшитый по бокам и кровле гладкими досками (рисунок 9) и имеющий плавное сужение и расширение под углом 10° в начале и конце. Конструкция их зависит от сечения выработки и типа крепи. Станции служат для замера скорости движения и определения количества воздуха, проходящего по выработке. Их располагают на прямолинейном участке выработки.

Рисунок 9 - Замерные станции в выработках, закрепленных

металлическими арками:

1 — отшивка;  2 — кружало