ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕНУДЕН ҚОРҒАУ

Қорғаныс және қорғаныс материалдарының классификациясы

Қорғау деп аталады көздің арасында орналасқан кез келген орта (материал) сәуле шығару және иондаушы сәулелену ағындарын әлсіретуге арналған персоналды немесе жабдықты орналастыру аймағы.

Иондаушы сәулеленуден қорғау мыналарды қамтиды:

- ұйымдастырушылық іс-шаралар (кәсіпорындарды орналастыру, жұмыс бөлмелерін орналастыру және жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде, жабық және ашық көздермен жұмыс кезінде, радиоактивті заттарды тасымалдау, сақтау және көму кезінде қауіпсіздік талаптарын орындау, жалпы және жеке дозиметриялық бақылау жүргізу);

- медициналық-профилактикалық іс-шаралар (қысқартылған жұмыс күні, қосымша демалыс, медициналық тексерулер, емдік-профилактикалық тамақтану);

- инженерлік-техникалық әдістер мен құралдар (арақашықтықпен және уақытпен қорғаныс, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, қорғаныс қалқаны).

Қорғау қабылданды жіктеу келесі белгілер бойынша:

1 Назқорғаныстың мәні:

- персоналдың сәулелену дозасын рұқсат етілген шекті деңгейге дейін төмендету (биологиялық қорғаныс),

- сәулеленуге ұшырайтын әртүрлі объектілердің радиациялық зақымдану дәрежесін рұқсат етілген деңгейге дейін төмендету (радиациялық қорғаныс),

- төмендеу радиациялық энергия бөлу қорғаныс композицияларында рұқсат етілген деңгейге дейін (термиялық қорғаныс).

2 Қорғаныс түрі:

- тұтас, сәулелену көздерін толығымен қоршайды;

- бөлек, сәулелену көзін қоршап тұрған біріншіліктен (мысалы, ядролық реактордың өзегінен) және екіншілік, оның және біріншілік қорғаныс арасындағы сәулелену көздерінен қорғауға арналған (мысалы, ядролық реактордың салқындатқыш жүйесі) тұрады. );

- көлеңкелі, сәулелену көзі мен қорғалатын аумақтың арасына орналастырылады, оның өлшемдері "қорғаныспен" өңделген "көлеңкемен" анықталады.;

- ішінара, әлсіреген сәулеленудің рұқсат етілген деңгейлері жоғарылаған бағыттарда тігіледі (мысалы, персоналдың қол жетімділігі шектеулі аймақтар үшін).

3 Қорғаудың орналасуы:

- біртекті, қорғаныс бір материалдан тұрады,

- гетерогенді, әр түрлі материалдар жиынтығынан.

4 Нысан қорғаныстың сыртқы беті жиі кездеседі:

- жазық,

- цилиндрлік,

- сфералық.

5 Қорғаныс геометриясы бөлінеді арналған:

- шексіз,

- жартылай шексіз,

- тосқауылдық,

- шектелген.

Іс жүзінде (20-сурет) шексіз қорғаныс қарастырылады мұндай қорғалған (а), оның ішінде көзі мен детекторы бар шектеулі ортаға кез келген жерде кез келген мөлшердегі материалды қосу детектордың көрсеткіштерін өзгертпейді. Жартылай шексіз қорғаныс (b, c) қалыпты АА немесе ВВ жазықтығымен кесілгенде пайда болады к тікелей көз-детектор, ортаның көзден келетін бөлігі немесе детектордың болуы. Кедергі геометриясы (d) ортаның бөліктерін көзден және детектор жағынан кесіп тастағанда алынады. Шектелген деп геометрия түсініледі (д), онда көлденең өлшемдердің ешқайсысын қабылдау мүмкін емес үшін шексіз.

Ядролық құрамы және сәулеленудің материалмен әрекеттесу процестерінің ортақтығы, сондай-ақ оның негізгі мақсаты бойынша қорғаныс материалдары үш топқа бөлінеді: өкпе, бірге элементтерден тұратын орташа атомдық санның мәні бойынша, ауыр.

Алғашқы екі топта мыналар ажыратылады екі кіші топ материалдардың: құрамында сутегі бар және жоқ.

20-сурет - Қорғаныс геометриясы және бөлшектердің типтік траекториялары.

Материалдардың негізгі мақсаты бірінші топтар - нейтрондар ағынының тығыздығының, негізінен аралық энергиялардың әлсіреуі. Нейтрондар мұндай материалдарда сутегі ядроларында (бірінші топша) және басқа жеңіл элементтердің ядроларында (екінші топша) серпімді шашырау нәтижесінде баяулайды.

Материалдар екінші топтар екеуін де қорғауға арналған γ-сәулеленудің, нейтрондар да солай.

Материалдар үшінші топтар мыналардан қорғауға арналған γ-сәулеленудің және жылдам нейтрондардың, γ-сәулелену материалдың тығыздығының жоғарылауымен әлсірейді, ал серпімді емес шашырау нәтижесінде нейтрондар баяулайды.

Қорғаныш қасиеттерінің негізгі көрсеткіші материалдың сәулеленуіне қатысты қызмет етеді сызықтық әлсіреу коэффициенті сәулеленудің тығыздығы (доза қуаты) қарқындылықтың салыстырмалы өзгеруін сипаттайтын сәулеленудің сіңіргіштің қалыңдығының бірлігіне, см-1. Материалдың тығыздығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп болады μ (әлсіреу коэффициенті), материалдың қорғаныш қасиеттері соғұрлым жоғары болады.

Нал тәжірибеде әдістер қолданылады негізделгене эмпирикалық түрде анықталған жартылай әлсіреу қабаттарын және он есе әлсіреу қабаттарын пайдалану кезінде.

Жартылай әлсіреу қабаты – сәулелену қарқындылығын бастапқы мәнінің жартысына азайту үшін қажетті қорғаныс материалының қалыңдығы.

Он есе әлсіреу қабаты – бұл қорғаныс материалының қалыңдығы, ол үшін қажет сәулелену қарқындылығын оның бастапқы мәнінен он есе азайту.

Қорғаныс экраны

Қорғаныс экранын есептеу негізделеді сәулеленудің әртүрлі түрлерінің затпен әрекеттесу ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы.

Қорғау үшін альфа-бөлшектердің экранның қалыңдығы берілген экран материалындағы альфа бөлшектерінің жүріс ұзындығынан үлкен болуы қажет. Альфа-бөлшектердің сыртқы сәулеленуінен қорғау үшін әдетте жұқа металл фольга (20-100 мкм), силикат шыны, плексиглас немесе бірнеше сантиметрлік ауа саңылауы қолданылады.

Қорғау үшін бета-сәулеленулердің атомдық салмағы аз материалдардан (алюминий, плексиглас, полистирол) жасалған экрандар қолданылады, өйткені өту кезінде бета-сәулеленулердің зат арқылы екіншілік пайда болады тежегіш заттың атомдық санының өсуімен энергиясы артатын сәулелену. Бета-бөлшектердің жоғары энергияларында екі қабатты экрандар қолданылады, олардың сыртқы қабаты алюминийден жасалған. Экранның ішкі қаптамасы электрондардың бастапқы энергиясын азайту үшін атомдық саны аз материалдардан жасалған. Сіңіруге арналған әртүрлі материалдардың қабатының қалыңдығы бета-сәулелену сондай-ақ бета-бөлшектердің максималды жүрісімен анықталады.

Қорғау үшін бастап гамма-сәулелер тығыздығы жоғары металдардан (қорғасын, висмут, вольфрам), орташа тығыздықтағы (тот баспайтын болат, шойын, мыс қорытпалары) және кейбір құрылыс материалдарынан (бетоннан) жасалған қалқандар қолданылады, баритобетон).

Қорғаныш экрандауды жобалау кезінде нейтрондардың атомдық саны аз заттар (су, полиэтилен, парафин, органикалық пластмассалар және т.б.) таңдалады, өйткені ядромен соқтығысқан сайын нейтрон энергиясының көп бөлігін жоғалтады, ядроның массасы нейтронның массасына жақындайды.