Индивидуальное задание

| № варианта | Um вых, В | Um вх , мВ | Ек, В | Rи, Ом | Rн, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 0.025 | 10 | 60 | 3 |

Расчет первого каскада, который является предварительным, можно осуществит аналитически или графоаналитически, используя вольт- амперные характеристики транзистора. Но в данном случае будут в качестве примера использованы оба метода.

I ЭТАП

- Оценка предельных параметров и выбор транзистора.

- К предельным параметрам транзистора относятся: максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, которое выбирается из соотношения

Uкэмах = 1,2 × Ек.

Uкэмах = 1,2 × 10=12В

Так как, токи в коллекторной цепи усилителей малой мощности довольно низкие (рекомендуется выбирать ток коллектора в пределах от 1мА до 3 мА, а выбор транзистора осуществлять по двум параметрам- напряжению Uкэмах и максимальной частоте Fм. При этом желательно выбрать транзистор типа n-p-n с большим статическим коэффициентом усиления по току h21э.

https://radio-komplekt.ru/component_ref.php?param=transistors&page=4

Поиск ВАХ для биполярного транзистора КТ3121А-6

- Расчет по постоянному току.

2.1 Выбираем рабочие точки по току и напряжению входной и выходной(коллекторной) цепи транзистора.

  - Находим: Rб1, Rб2, Rэ, Rк

RK=EKIK=1225.5∙103=470.588 Om

Существуют рекомендации выбирать ток делителя в маломощных каскадах Iд в 8-10 раз больше тока базы

Iд=8-10∙Iб=9∙0,00051А=0,00495А=4,59мА

Значение Uбэ рекомендуется для кремниевых транзисторов выбирать равным 1.0 -1,2 В. У нас в расчетах вышло 1,15В.

Uбэ=RэIэ=>Iэ=UбэRэ=1.1570.588=0.01660 A=16.3mA

Rб2=Uбэ+RэIэIд=1,15+70,588∙0,016300,00495=2,30,00495=464,77 Ом

| Rk | 470,588 Ом |
| --- | --- |
| Rэ | 70,588 Ом |
| Rб1 | 47058 Ом |
| Rб2 | 464,77 Ом |

- Находим  эквивалентные напряжение и сопротивление действующие на базе транзистора.

3.1

Rбэкв=47058∙464,7747058+434,77=21871146,6647492,77=460,52 Ом

Сопротивление эквивалентного генератора входного напряжения будет равно

импульса=генератора

  - Rгэкв=Rи∙RбэквRи+Rбэкв=60∙460.5260+460.52=27631.2520.52=53.084 Om

Напряжение эквивалентного генератора на входе транзистора будет равно

Ег=Um.вх

Uгэкв=Eг∙RбэквRи+Rбэкв=0,000025∙460,5260+460,52=0,011513520,52=0,00002214183 В=0,022 мВ

Uгэкв<Um.вх (0,022<0.025)

3.3 Определяем минимальное и максимальное значения выходных напряжений по формуле

Ukд1 =Uбп -Uгэкв =1.15-0.00002214183=14.149978 B

Ukд2=Uбп +Uгэкв=1.15+0.00002214183=1.15 B

4.Следующим шагом необходимо найти выходные динамические параметры каскада, и в первую очередь общее сопротивление нагрузки, которое будет найдено из выражения

Rн.общ=470,588∙0,003470,588+0,003=1,411764470,591=0,00299998 Ом

Так как сопротивление в коллекторной цепи изменилось по переменному сигналу, необходимо пересчитать и построить динамическую нагрузочную прямую, которая будет пролегать по двум точкам на выходной характеристике. Первая точка останется как и для статического режима- точка П. Вторая точка (фиктивная) должна лежать на ординате Iк и может быть вычислена по формуле

КUреальн.=Um.выхUm.вх=140,000025=560000

5.Тогда, фактический коэффициент усиления каскада можно определить из выражения

К = (Uкд1 + Uкд2)/(2·Ег)

КUрасч.=Uкд1+Uкд22Ег=14.149978+1,152∙0,000025=15,2999780,00005=305999,56

KUрасч.<KUреальн.

Получаем, 306000<560000 =>последовательно подключаем второй транзистор и продолжаем расчет.

II ЭТАП

При расчете коэффициента усиления второго каскада, вход на второй каскад будет являться выходом с первого каскада. Алгоритм расчета второго каскада аналогичен расчету первого каскада.

РАСЧЕТ ЕМКОСТЕЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ И МОЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЯ

- Расчет разделительных конденсаторов Ср1, Ср2 и емкости шунтирующего конденсатора в цепи эмиттера Сэ .

| Fн | 100 МГц=100000000 Гц |
| --- | --- |
| Rвх.каск=Rбэкв | - Ом |
| Rг=Rгэкв | 53,084 Ом |
| Мн (коэффициент частотных искажений) | 1,18 |
| Rн | 0,003 Ом |
| Rk | 470,588 Ом |
| Rэ | 70,588 Ом |

=12∙3,14∙100000000(460,52+53,084)∙1,18-1=1628000000∙513,604∙0,424264=1136843515722,36=7,3∙10-12 Ф

=1628000000(0,003+470,588)∙0,424264=1125383226975,07=8∙10-12 Ф

=1071,5∙2∙3,14∙108∙70,588=0,1664,93896=0,0001503897Ф=150,3897 мкФ

2.Определение мощностных параметров усилителя. Если усилитель имеет несколько каскадов и функции предпоследнего и последнего каскадов состоят в усилении сигналов по мощности, то в конце расчета необходимо оценить мощностные показатели последних каскадов усилителя. Выходную мощность каскада рассчитывают по формуле

=0,5∙142470,588=98470,588=0,21 Вт

Полную мощность, расходуемую источником питания оценивают по формуле

| Iэп | 0.01660 A |
| --- | --- |
| Ек | 12 В |
| Iд | 0,00495А |
| Rб1 | 47058 Ом |
| Rб2 | 464,77 Ом |
| Iбп | 0,00051 А |

Pп=0,01660∙12+(0,00495)2∙47058+464,77+(0,00051)2∙47058=0,1992+24,5∙10-6∙47522,77+0,26∙10-6∙47058=0,1992+1,16+0,0122=1,37

Коэффициент полезного действия каскада определяют из выражения

η=0,211,37∙100=15,32 %